РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„ГРАЧАЦ 1“

Одговорни урбаниста :

арх. Владан Стефановић дипл.инг.

Директор :

Бранислав Бежановић дипл.екон.

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

ВРЊАЧКА БАЊА

април 2020.год.

ПРЕДМЕТ: 				НАЦРТ  Плана детаљне регулације „ГРАЧАЦ 1“

БР. ПРОЈЕКТА:			31/19

НАРУЧИЛАЦ: 			Скупштина Општине Врњачка Бања

ОБРАЂИВАЧ:		ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА-Врњачка Бања

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:  	арх. Владан Стефановић  дипл.инж.

бр.лиц. 200 0922 06

ДИРЕКТОР:				Бранислав Бежановић

СТРУЧНИ ТИМ:

Руководилац израде плана : 	арх. Владан Стефановић дипл.инж.

Урбаниста сарадник:		Александар Рајовић, дипл. прост.план.

САРАДНИЦИ :			Владан Милојевић дипл. инж. ел.

Милена Миладиновић инж. саобр.

Техничар:				Марија Тијанић  грађ. тех.

Геометри:				Живота Младеновић

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА	5

Решење о регистрацији предузећа	5

Решење о одређивању одговорног урбанисте	5

Лиценца одговорног урбанисте	5

Изјава одговорног урбанисте	5

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ	6

НАЦРТ ПЛАНА	7

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	8

ОПШТИ ДЕО	9

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	9

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА – ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ	9

ИЗВОД ИЗ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД	10

ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА	10

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	12

ПЛАНСКИ ДЕО	14

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	14

ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ	14

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА	14

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	14

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ	15

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ  И КУЛТУРНИХ ДОБАРА	16

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16

УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА И КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА	16

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	16

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	17

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	17

САОБРАЋАЈ	17

ГАСОВОД	18

ВОДОВОД	18

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	19

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ	19

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА	21

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	24

ЗОНА "С1"	24

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ	25

ОБРАЗОВАЊЕ - ШКОЛА	26

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА И ВАСПИТАЊЕ - ВРТИЋИ	26

УПРАВА	26

ЗДРАВСТВО	27

ЗОНА – ПАРК	27

ЗОНА – ПАРК ШУМА	27

ПРИМЕНА ПЛАНА	28

Прилог :  КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА	28

# ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### Решење о регистрацији предузећа

#### Решење о одређивању одговорног урбанисте

#### Лиценца одговорног урбанисте

#### Изјава одговорног урбанисте

### ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста Плана детаљне регулације – "Грачац 1" у селу Грачац, општина Врњачка Бања

Владан Стефановић, дипломирани инжењер архитектуре

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да је Нацрт плана:

•	Израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, правилима и прописима донетим на основи Закона;

•	Припремљен на основу званичних и релевантних података и подлога;

•	Усклађен са условима ималаца јавних овлашћења и са Извештајем о обављеном раном јавном увиду;

•	Усклађен са Извештајем о стручној контроли и усклађен са планским документима ширег подручја.

Број лиценце:  200 0922 06

Печат:                      			Потпис:

_____________________

Број 31/19

Врњачка Бања, март 2020.

НАЦРТ ПЛАНА

# ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

# ОПШТИ ДЕО

## ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

ПРАВНИ ОСНОВ

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/20);

- Одлука о изради Плана детаљне регулације "Грачац 1", (“Сл.лист општине Врњачка Бања” бр. 10/18 од 13.4.2018. године, број одлуке 350-103/18 од 13.4.2018.).

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019 od 3.5.2019. године).

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл.гласник РС”,бр. 22/2015 од 27.02.2015.);

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Просторни план општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр.13/11 од 10.10.2011. године, бр.одлуке 9-626/11 од 07.10.2011.).

### ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА – ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

Просторним планом општине Врњачка Бања предвиђено је да ће се његова разрада вршити у складу са правилима и смерницама, које су у њему дате кроз одговарајуће планове и пројекте, са могућим приоритетима у првом периоду спровођења Просторног плана за следећа насеља и просторне целине:

Насељена места Подунавци, Вранеши, Ново Село, Грачац, Рсавци, део насеља Липова, део насеља Руђинци и Штулац.

Развој јавних служби у планском периоду одвијаће се у складу са постојећом мрежом објеката, у зависности од будућих потреба и у складу са новим улагањима у циљу даљег развоја центара у мрежи насеља. Приритет у том смислу, између осталих, имају центар заједнице насеља Подунавци и насеља Грачац.

''Друмска насеља'' - низно груписање насеља (Ново Село, Грачац, Подунавци) уз саобраћајнице ће се наставити, те ће она све више добијати не само урбану физиономију, већ и све више непољопривредних функција. Тако формирани центри нижег ранга вршиће функцију центара заједница насеља што треба подржати заокруженим инфраструктурним, као и реконструисаним објектима јавних служби.

Групи насеља, која су захваћена депопулационим процесом припада седам насеља, међу којима је и Грачац.

Планске акције које ће допринети оживљавању насеља Грачац, односно унапређењу демографске слике, јавних служби и привреде су интензивирање пољопривредне производње, увођење стандарда, промоција аутохтоних производа, маркетинг, пласман.

Поред општинског центра, приритет у развоју јавних служби има и Грачац.

Грачац је сврстан у групу приоритетних насеља за која ће се даља разрада Просторног плана вршити у првом периоду спровођења Просторног плана, кроз одговарајуће планове и пројекте, у складу са прописима и смерницама датим Просторним планом.

### ИЗВОД ИЗ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ЦИЉЕВИ

Општи циљеви израде плана су :

Одрживо коришћење природних ресурса, заштита водног земљишта, решавање проблема загађења водотока комуналним и индустријским отпадом, примена мера за одбрану од поплава и бујичних токова;

- Уравнотежен просторни развој уз јачање територијалне кохезије, компаративних предности и функционалних веза са окружењем, кроз: ублажавање ефеката поларизације насеља и концентрације становника, спречавање пражњења и ревитализацију сеоских насеља, подизање атрактивности ванградских насеља, јачање функционалних веза са окружењем, заштиту територијалног идентитета, подизање нивоа квалитета и ефикасности јавних служби, равномеран размештај и доступност грађанима, проширење броја услуга и савремени начин њиховог пружања и развој центара заједница насеља и побољшање њихове опремљености јавним службама и потребном инфраструктуром, укључи-вање у савремене културне токове, проширење капацитета и подизање квалитета установа културе, афирмација културног потенцијала;

- Стварање задовољавајућег квалитета живљења породичних пољопривредних газдинстава као носиоца развоја руралног простора и свих његових вредности;

- Развој и промоција туризма заснованог на принципу одрживости, у складу са међународним стандардима квалитета, проширење и унапређење туристичке понуде, стварање услова за адекватно коришћење, уређење и заштиту природ-них потенцијала и антропогених турист-ичких мотива кроз развој посебних видова туризма;

- Инфраструктурно опремање простора у складу са будућим развојним потребама становништва;

- Повећање енергетске ефикасности;

- Изградња и подизање квалитета саобраћајне инфраструктуре кроз оспособљавање основне уличне мреже да омогући међусобно повезивање и опслуженост свих делова насеља, сегрегација саобраћајних токова, развој неопходне путне инфраструктуре; Ревитализација локалног превоза путника, уз такво конципирање да задовољи потребе туризма и локалног становништва (одговарајућа организација саобраћаја и изградња аутобуских стајалишта);

- Обезбеђење здраве животне средине превентивним деловањем, очување биодиверзитета, одрживо коришћење ресурса, унапређење животне средине.

Посебни циљеви израде плана су :

- Формирање целине јавних функција и услови за изградњу,

- Регулација главних саобраћајница и водотокова – повећање нивоа уређења, опреме и безбедности

- Правила уређења и грађења.

### ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА

Граница обухвата плана према одлуци о изради је у целини у К.О. Грачац, полази од места укрштања к.п.бр. 2122 са к.п.бр. 5606 (општински пут), и обухватајући к.п.бр. 5606 иде на југозапад, све до к.п.бр. 1804, одакле, обухватајући намену шири центар села, наставља границом к.п.бр. 1807/1 са к.п.бр. 1804, обухватајући к.п.бр. 1804 и 1805, њиховом границом са к.п.бр.1801, 1792/1, 1792/2, 1792/3 и 1791/1, настављајући границом к.п.бр. 1791/1 и 1791/2 са к.п.бр. 1788/1 и 1787 обухватајући 1788/1 и 1787, границом к.п.бр. 1787 са к.п.бр. 1782, 1785/2 и 1785/1, одакле границом к.п.бр. 1785/1, 1783 и 1781 са к.п.бр. 1772, 1773/3, 1779, 1778 и 1780 обухватајући 1772, 1773/3, 1779, 1778 и 1780, а одатле северозападном границом к.п.бр. 5604 обухватајући овај део некатегорисаног пута, на југозапад до к.п.бр. 1756/1 , па границом к.п.бр. 1756/1 и 1756/2 са к.п.бр. 1757 обухватајући к.п.бр. 1757, до к.п.бр. 1754 и онда њеном југоисточном границом (обухватајући пут) до к.п.бр. 5605 и њеним западном границом на југ до раскршћа са к.п.бр. 3597, одакле наставља на југ западном границом к.п.бр. 3597, до раскршћа са к.п.бр. 3583, и даље њеном северозападном границом на југозапад, пратећи је скрећући на запад до к.п.бр. 3589/3, одакле границом к.п.бр. 3589/3, 3589/2, 3589/1 и 3590/1 са к.п.бр. 3584, 3587/1, 3580/3, 3580/1 обухватајући к.п.бр. 3584, 3587/1, 3580/3, 3580/1, јужном границом 3580/1 до к.п.бр. 5583/2 (Отрочка река) и њеном северозападном границом на југозапад до к.п.бр. 5650 одакле северозападном па јужном границом к.п.бр. 3572 до к.п.бр. 3573 коју обухвата, тако што иде њеном границом са к.п.бр. 3575 К.О. Грачац, са 339/2, 339/1 и 342 К.О. Отроци и са к.п.бр. 3576 и 3574 К.О. Грачац, све до к.п.бр. 5624 (некатегорисани пут), коју сече и наставља јужном границом к.п.бр. 3526 и сече к.п.бр. 5584 (Грачачка река), обухвата к.п.бр. 3481/2 идући делом њене југозападне границе, сече к.п.бр. 3479 и наставља на север њеном источном границом до к.п.бр. 5584 (Грачачка река), чијом југоисточном границом наставља на североисток до к.п.бр. 3498/2 па њеном западном границом наставља на југ до к.п.бр. 3450, одакле иде њеном границом са к.п.бр. 3451, 3448 и 3449 које обухвата и наставља јужном границом к.п.бр. 3447, југозападном границом к.п.бр. 3437, југозапападном и југоисточном границом к.п.бр. 3438, југоисточном границом к.п.бр. 3440, затим сече к.п.бр. 5623 (Татарски поток) и наставља њеном источном границом до к.п.бр. 3028, одакле иде на исток јужном границом к.п.бр. 3028 и 3029/1, па на североисток југоисточном границом к.п.бр. 3029/1, 3029/2, 3030 и 3031, и даље, обухватајући и к.п.бр. 3032 - њеном југоисточном, источном и северном границом, па североисточном границом к.п.бр. 3024/2 до к.п.бр. 5623 (Татарски поток) и њеном источном границом до Грачачке реке - к.п.бр. 5584 и њеном источном границом са к.п.бр. 2043, до ушћа Грачачке и Отрочке реке, одакле северном границом к.п.бр. 5583/2 до к.п.бр. 1869, па њеном источном границом до к.п.бр. 1874, и наставља њеном источном границом до к.п.бр. 1829/2, одакле њеном југоисточном и источном границом до к.п.бр. 2119 (Јаз), њеном источном границом до к.п.бр. 2098, наставља њеном јужном и источном границом до к.п.бр. 2099, одакле скреће према истоку и пресеца к.п.бр.  2096 (река), продужава југоисточном границом к.п.бр. 2093 ( некатегорисани пут), затим скреће према југоистоку, границом парцеле к.п.бр. 2084, њеном југоисточном страном наставља на север, скреће према северозападу, све до границе са к.п.бр. 2092/1, наставља њеном југоисточном границом са к.п.бр. 2092/2, све до к.п.бр. 2091/6, обухвата је источном страном заједно са к.п.бр. 2091/3 и поново долази до реке (к.п.бр. 2094) коју пресеца и прелази на њену северну страну све до к.п.бр. 2104/1. Даље, граница плана скреће на северозапад границом к.п.бр. 2041, 2103/1 , а затим северном границом к.п.бр. 2101/1 скреће на запад, све до к.п.бр. 2119 (Јаз), чијом источном границом иде све до к.п.бр. 2112, пресеца је и наставља њеном северном границом на запад, до почетне тачке (места укрштања к.п.бр. 2122 са к.п.бр. 5606).

Површина ширег обухвата плана је 79,28 ha.

После консултација са поручиоцем плана, у графичким прилозима Елабората ПДР за рани јавни увид је дата предложена граница смањеног обухвата плана, која је размотрена током израде овог нацрта плана. Коначна граница плана детаљне регулације која је утврђена нартом овог ПДРа обухвата следеће катастарске парцеле :

1912

1911

1910/2

1910/1

1909

1907

1908

1910/3

1913

1914

1916/2

1916/1

1915/1

1905/1

1905/2

1906

1905/3

1904/3

1904/1

1904/2

1915/2

1915/3

2001/4

2001/3

2001/2

2001/1

2000/3

2000/1

2000/2

1999

2002

2003

2019/2

2019/3

2020/5

2020/6

2020/4

2020/2

2020/1

2004/2

2004/1

3595

3596/3

3596/4

3596/5

3596/2

3596/1

3594

3593

3592/2

3591

3592/1

2005

2006

2007

2008

2009/1

2009/2

2010

2011

2012/1

2012/2

2012/3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2021/2

2021/1

2020/3

2021/3

3564

3563

3562

3558/2

3558/1

3557

3553

3554

3552

3555/1

3560

3559

3561

3555/2

3556/2

3556/1

3550

3551

3548

3549

3546

3547

3545/1

3545/2

3541

3537

3538

3540

3539

3542

3543/1

3543/2

1885

1884

1883

1879

1880

1882

1881

1887/2

1887/1

1886

1878/1

1878/2

1878/3

1877/1

1877/2

1876

1877/3

1877/4

1888

1890

1891/2

1891/6

1891/4

1891/3

1889

1891/1

1891/5

1892

1893/1

1893/2

1894/4

1894/1

1894/7

1894/5

1894/6

1894/3

1894/2

1895

1896

1899/6

1899/7

1899/8

1899/9

1899/5

1899/4

1899/2

1899/3

1897

1899/1

1898

1903

1901

1900

1902

1873

1872

1871

1870

1869

2041

2042

2040/1

2040/2

2039

2038

2034

2037/1

2037/2

2035

2036/1

2036/2

2022

2023

2033

2032

2031

2030

2024

2026

2028

2029

2025

2027

3456

3457

3458

3455

3454

3536/1

3536/2

3535/1

3535/2

3474/2

3474/3

3474/4

3477/2

3534/2

3534/1

3533

3532

3531

3530

3529

3481/1

3480/5

3480/3

3480/4

3480/1

3475

3480/2

3477/1

3597

Као и делове катастарских парцела :

1912

1911

1910/2

1910/1

1909

1907

1908

1910/3

1913

1914

1916/2

1916/1

1915/1

1905/1

1905/2

1906

1905/3

1904/3

1904/1

1904/2

1915/2

1915/3

2001/4

2001/3

2001/2

2001/1

2000/3

2000/1

2000/2

1999

2002

2003

2019/2

2019/3

2020/5

2020/6

2020/4

2020/2

2020/1

2004/2

2004/1

3595

3596/3

3596/4

3596/5

3596/2

3596/1

3594

3593

3592/2

3591

3592/1

2005

2006

2007

2008

2009/1

2009/2

2010

2011

2012/1

2012/2

2012/3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2021/2

2021/1

2020/3

2021/3

3564

3563

3562

3558/2

3558/1

3557

3553

3554

3552

3555/1

3560

3559

3561

3555/2

3556/2

3556/1

3550

3551

3548

3549

3546

3547

3545/1

3545/2

3541

3537

3538

3540

3539

3542

3543/1

3543/2

1885

1884

1883

1879

1880

1882

1881

1887/2

1887/1

1886

1878/1

1878/2

1878/3

1877/1

1877/2

1876

1877/3

1877/4

1888

1890

1891/2

1891/6

1891/4

1891/3

1889

1891/1

1891/5

1892

1893/1

1893/2

1894/4

1894/1

1894/7

1894/5

1894/6

1894/3

1894/2

1895

1896

1899/6

1899/7

1899/8

1899/9

1899/5

1899/4

1899/2

1899/3

1897

1899/1

1898

1903

1901

1900

1902

1873

1872

1871

1870

1869

2041

2042

2040/1

2040/2

2039

2038

2034

2037/1

2037/2

2035

2036/1

2036/2

2022

2023

2033

2032

2031

2030

2024

2026

2028

2029

2025

2027

3456

3457

3458

3455

3454

3536/1

3536/2

3535/1

3535/2

3474/2

3474/3

3474/4

3477/2

3534/2

3534/1

3533

3532

3531

3530

3529

3481/1

3480/5

3480/3

3480/4

3480/1

3475

3480/2

3477/1

3597

Површина обухвата је : 42 ha 61 а15m²

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Долина Западне Мораве  и саобраћајни правци, битно су утицали на развој мреже насеља овог дела општине. Својим положајем, насеља су најчешће смештена дуж значајних путних праваца, на местима где постоје повољне природне карактеристике (орографске, хидролошке, педолошке и др.). Сви ови фактори условили су морфологију и структуру насеља општине Врњачка Бања. Планско подручје, одређено Просторним планом општине Врњачка Бања, обухвата шири центар села Грачац, лоциран на северној падини планине Гоч и припада Катастарској општини Гачац.

Насеље третирано овим планом припада сеоском типу насеља и карактеристика му је највећи број пољепривредног становништва, српске националне припадности. Функционално је повезано са Подунавцима као центром заједнице насеља.

Главна саобраћајница пролази централним делом насеља, која дели планско подручје на две целине, источну и западну. Улица је са асфалтним коловозом, без уређених тротоара.

Терен је у благом до умереном паду према истоку и југоистоку-према Отрочкој и Грачачкој реци.

Постојећа физичка структура се у највећој мери своди на спонтано распоређене објекте источно и западно од главне саобраћајнице која повезује Грачац са магистралним путем.Највећи део земљишта се користи за окућнице и економска дворишта, пољопривредно или шумско земљиште.

Водоводна Мрежа

Груписањем корисника система водоснабдевања са заједничким конзумним подручјем, добијени су подсистеми водоснабдевања. Подручје плана припада "подсистему 3", заједно са насељима Подунавци и Отроци. У току су радови на изградњи водоводне мреже док се добар део домаћинстава још увек снабдева из локалних/сопствених система водовода.

Канализациона мрежа

Планско подручје нема решено одвођење отпадних вода.

Електроенергетика

Снабдевање електричном енергијом је обезбеђено за ово насеље, а реконструкција нисконапонске елекртоенергетске мреже је у већем делу извршена. Капацитети постојећих ТС углавном задовољавају тренутне потребе за електричном енергијом, а у току је реконструкција електроенергетског система, мреже и објеката са напонског нивоа 10 kv на напонски ниво 20 kv. Реализацијом пројекта уземљења мреже 10 и 20 kv дошло је до значајног смањења оптерећења у мрежи и прекида у напајању.

Степен електрификације у општини је 100 %. Што значи да је свим домаћинствима и насељима у Врњачкој Бањи у потпуности доступна електрична енергија, због чега у наредном периоду нису потребни озбиљнији захвати.

Саобраћајна повезаност

Саобраћајна повезаност насеља са општинским центром и околином остварује се мрежом путева:

- Државним путем IБ реда бр. 23,

- Општинским и некатегорисаним путевима.

Државним путем I реда, са планом обухваћеним насељем, повезује се општински центар.

Постојећа једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Сталаћ - Краљево - Пожега, налази се у ближем окружењу планског подручја, према северу.

Телекомуникациона мрежа

Планско подручје је покривено мрежом фиксне и мобилне телефоније.

Јавне службе

Грачац функционално гравитира центру заједнице насеља Подунавци и Врњачкој Бањи као  општинском центру. Од објеката јавних служби, постоји основна школа са осам разреда, амбуланта и месна заједница.

Основна ограничењаи проблеми

- Депопулација

- Недовољан ниво инфраструктурне опремљености (фекална канализација)

- Бујучне поплаве – адекватна регулација потока/река

- Недовољни капацитети јавних површина да спорт, рекреацију и дружење

- Велики проценат учешћа објеката изграђених без грађевинске дозволе

- Недовољно развијена еколошка свест

# ПЛАНСКИ ДЕО

## ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

### ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

### КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

План обухвата централну зону села око главних јавних функција и нешто је смањен у односу на површину која је предложена ППО и одлуком за овај ПДР, управо тако да предтсваља једну логичну целину око централних садржаја, па тако да нема посебно издвојених целина са значајним разликама које је потребно описивати и/или одвајати.

У концептуалном смислу, целокупан обухват овог ПДР је једна целина, а све поделе и спацифичности одвојених подцелина унутар њега су одређене посебним зонама намене.

Без намере на се нарочито утиче на начин коришћења замљишта које је у приватном власништву и које у највећем делу чине пољопривредна домаћинстав са породичним становањем – целокупан овај простор је планиран за једну зону претежне намне. Без увођења посебних правила у овој зони, овај план подразумева и претпоставља очигледну логику организације и начина коришћења овог земљишта који се примењује као део општеприхваћених принципа које корисници само спроводе :

- Стамбени објекти у близини улице са малим улазним двориштем,

- Пословни објекти различитих услуга – непосредно уз улицу

- Баште и њиве у зедњем делу дворишта – по дубини „блока“.

Посебно су издвојене зоне намене за постојеће садржаје школе, здравствене амбуланте и управе Месне заједнице у габариту постојећих парцела са незнатним изменама у смислу формирања целине, „блока“ јавних функција.

Дуж Грачачке реке на простору до главне улице су издвојене целине за јавну функцију парковског уређења; то је земљиште иначе неупотребљиво за изградњу објеката због мале површине и угрожености од воде. Ове површине паркова  пружају могућности организовања дружења и игру деце, дуж главне улице која иначе представља важно линијско тежиште скупљања и дружења. Квалитетно уређени простори ових парковских површина са посебим акцентном на зеленило, осветљење и опрему, може значајно да допринесе култивацији и лепоти целокупног овог потеса.

Посебне зоне парк-шумасу у истом контексту као зоне паркова, подручја која због угрожености од поплава и/или неповољној конфигурацији терена нису погодна за изградњи и интензивно коришћење, па су издвојене за евентуално јавно коришћење (паркови, рекреација, спорт, дружење) и/или изградњу хидротехничких објеката заштите од бујица и поплава. Ово зоне се могу и даље користити за пољопривреду (баште, воћњаци и сл.).

Посебне зоне регулације реке и улица су рационално димензонисане за изградњу потребних објеката регулације реке, хидротехничких објекат заштите од поплава, инсталционих коридора, пешачких и колских комуникација.

### ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Све површине појаса регулације саобраћајница, појаса регулације река, зоне намене школе, здравства, локалне управе и парка -су планиране за јавне, за њих јепредвиђено проглашавање јавног интереса као -површине јавне намене. Ове површине су одвојене регулационим линијама, које су описанекотама и координатама тачака које су дате у граф. прилогу Регулација.

Све површине грађевинских парцела зона намене – становање уз пољопривреду ограничене регулационим линијамаимају карактер - површина осталих намена и за њих није предвиђено проглашење јавног интереса.

СПИСАК ПАРЦЕЛА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

У обухвату планираних површина јавне намене су катастарскепарцеле бр.:

3564

2028

3454

3529

2041 1899/2

1899/31899/6

2020/5

1899/5

као и делови катастарских парцела бр. :

1877/2

1877/4

1877/3

1876

1844

1842

1820/2

1841/1

1883

1775

1773/1

1772

1885

1886

1895

1896

1894/3

1899/8

1899/9

1899/4

5606

5583/2

5624

3543/2

2022

2026

2023

2032

2031

2024

5584

3464/1

3459

3452

3458

2025

2027

3536/1

3535/1

3534/1

3533

3532

3531

3530

3528

3568/6

3568/2

3567

3568/4

3565

3566

3582

3581

3585/1

3585/2

3583

3597

3598

5605

1923

1921

1920

1919/2

1919/1

1918/1

1754

1759

1760

1761

1762

1908

1906

1905/3

1904/3

1904/1

1904/2

1915/2

1915/3

2003

2020/1

2020/3

2021/3

3543/2

3542

3540

3539

3538

3541

3545/1

3545/2

3551

3555/2

3557

3561

3560

3563

2008

2006

2005

3592/1

3594

3596/1

3596/2

3596/3

3595

1999

2000/2

2000/1

2000/3

2019/2

2020/6

2001/2

2001/4

1916/1

1916/2

1914

1913

1912

1903

1901

1902

1900

1871

1872

1870

1869

1851

2043

3024/1

5623

3473

3470

3469

3463/1

3465

3457

3456

3455

3474/3

3477/2

3477/1

3479

3480/2

3481/1

3529

3534/2

3535/2

3536/2

2029

2030

2036/2

2040/2

2040/1

2042

2039

2038

2034

3541

3546

2018

2017

2015

2014

2013

2012/3

3549

3552

3554

3555/1

3555/2

3557

3553

2012/2

2012/1

2011

2010

2009/1

3558/1

све у КО Грачац.

### СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

Катастарска парцела испуњава услове за изградњу објеката у складу са правилима овог плана уколико:

- има директан приступ јавној површини улице,

- има облик и величину у складу са критеријумима овог плана,

- постоје услови за обавезну комуналну опремљеност (прикључак на инсталације).

Обавезна комунална опремљеност парцеле/објекта подразумева прикључак на:

- инсталације електро мреже,

- инсталације будућег водовода,

- инсталације будуће фекалне канализације,

Опционо, катастарска парцела/објекат може бити прикључена и на друге врсте инсталација од којих су планом предвиђене:

- инсталације гасовода

- инсталације телефона,

- инсталације кабловске телевизије,

- инсталације интернета и др. облика електронске комуникације

Парцеле / површине саобраћајница, платоа, тргова, слободних површина морају бити прикључени на инсталације јавне расвете.

Напомена : Овим планом је планирана водоводна и канализациона инфраструктура. По завршетку изградње водоводне и канализационе мреже у складу са планом – прикључци парцела на ову инфраструктуру постају обавезни.

### ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ  И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На подручју овог плана нема посебно и појединачно заштићених природних и културних добара.

На подручју овог плана нема изворишта водоснабдевања.

### ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одлуком о изради овог плана је одређено да се не ради стратешка процена утицаја плана на животну средину.

Осим мера заштите животне средине које су дате у другим поглављима правила уређења и грађења, потребно је поштовати следећа општа правила:

- Забрањене су депоније било каквог отпада;

- Забрањено је испуштање отпадних вода у отворени простор: земљу, поток или канале кишне канализације;

- Пратити промене и спроводити мере заштите квалитета ваздуха - гасификацијом, електрификацијом и еколошким изворима енергије - смањити употребу фосилних горива;

- Изградњом интегралног система канализационе мреже отпадних вода - укинути септичке јаме (постојеће прописно санирати);

Сви критеријуми заштите животне средине дати у просторном плану општине Врњачке Бање се примењују у обухвату овог плана.

### УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА И КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА

Приликом планирања и пројектовања јавних објеката и објеката који имају јавне садржаје, јавних саобраћајних и пешачких површина, морају се обезбедити услови за несметано коришћење јавних садржаја и кретање - деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са важећим правилницима који регулишу ову област.

### МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

У складу са концептом одрживог развоја, а у вези очувања и унапређења еколошких капацитета простора - животне средине, рационалног коришћења просторних ресурса и економике изградње, коришћења и одржавања објеката - планиране су мере енергетске ефикасности на подручју овог плана. Мере енергетске ефикасности на подручју плана подразумевају континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије - уз исте или боље услове за кориснике.

Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, потребно је да буду пројектовани, изграђени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Прописана енергетска својства потврђују се издавањем сертификата у складу са важећим прописима.

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

### УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Приликом изградње нових или реконструкције постојећих саобраћајница, било каквих објеката нискоградње и партерног уређења, те инсталација свих врста које су позициониране у плану и које се пројектују и изводе унутар и изван појаса регулације – неопходно је усаглашавање са дргим носиоцима јавних овлашћења и техничким прописима о укрштању, паралелном вођењу инсталација, међусобним удаљењима у верикалном и хоризонталном смислу и свим другим релевантним параметрима безбедности (у току извођења радова и касније експлоатације) и техничке исправности.

#### САОБРАЋАЈ

Планиране јавне колске и пешачке комуникације су у зони намене - улице.

У току разраде и спровођења Плана применити важеће одредбе Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката увези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:

- на свим пешачким прелазима, тротоарима, трговима, парковима, пешачким зонама и другим површинама јавне намене висинску разлику неутралисати обарањем ивичњака;

- у оквиру сваког паркиралишта или гараже обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за паркирање возила инвалида у складу са стандардом ЈУС У.А9.204.

- минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90 cm, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%).

Концепт саобраћајног решења је базиран на постојећем карактеру улица:

- сабирна саобраћајница I реда – главна улица целокупног обухвата; повезује најзначајније садржаје села Грачац у којој се налазе главне јавне функције (школа, упарава месне заједнице и здравствена станица). Планирана максимална могућа ширина регулације од 10 м, са планираним садржајима обостраних тротоара довољне ширине и коридорима свих потребних инсталација.

- сабирне саобрајанице II реда – стамбене, сеоске улице ширине регулације од 8 м са планираним обостраним пешачким тротоарима (где је могуће) и инсталационим коридорима.

- приступне улице – малог капацитета које напајају изграђене целине унутар већих целина, минималне непходне ширине регулације5-6 m за двосмерни саобраћај и приступ комуналних и ватрогасних возила.

У графичком делу Плана дато је саобраћајно решење улица са нивелацијом, којег се треба придржавати приликом пројектовања. Приликом израде пројектно техничке документације потребно је поштовати дате коте раскрсница у графичком прилогу, осим уколико дође до таквих промена на терену да то у техничком смислу није могуће, што се не сматра изменом Плана.

Дато саобраћајно решење служи као образложење планиране регулације и планираних саобраћајних функција.

На основу овог плана је потребно урадити пројекте техничког регулисања саобраћаја и саобраћајне сигнализацијеу складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о саобраћајној сигнализацији.

Саобраћајнице уличне мреже су дефинисане карактеристичним попречним профилима

Минимална ширина коловоза на правцу у планираним улицама за двосмерни колски саобраћај је 4,5 m (основни услов за мимоилажење два путничка возила) - у планираном решењу: 5-5,5 m.

Отицање атмосферских вода са улица, пешачких површина - решавати пројектовањем атмосферске канализације (сливницима/ риголама).

Нивелациони план подразумева нивелационо решење прилагођено теренским условима уз дефинисање кота нивелете у зони раскрсница и подужних нагиба планираних саобраћајница.

Елементи за обележавање регулационих линија и пренос података на терен дати су у графичком прилогу План регулације у виду аналитичких тачака регулационих линија и нивелационог положаја раскрснице саобраћајница,

Прикључење објеката/парцела на мрежу јавних саобраћајница се врши према условима надлежног управљача путева.

ПЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ

Саобраћајним решењем које је дато у плану саобраћаја се планирају тротоари различитих ширина у зависности од ширине коловоза и неопходних грађевинских елемената конструкције саобраћајнице (усеци, насипи, пропусти, потпорни зидови и сл.) Партерним решењем и пројектом саобраћаја, са посебном пажњом ће се одредити денивелација у односу на колске саобраћајнице.

#### ГАСОВОД

У обухвату Плана детаљне регулације "Г1" у Грачацу не постоји изграђена је дистрибутивна гасоводна мрежа.

Планирањем дистрибутивног гасовода и гасних прикључака у обухвату плана ставрају се планиски услови за пројектовање дистрибутивне мреже будућег гасовода .

Планом су одређене трасе будућих инсталационих коридора за смештање главних дистрибутивних линија гасовода у појасу регулације улица; приликом изградње нових дистрибутивних линија гасних инсталација, оне морају бити позициониране у складу са планом.

Предвиђене трасе нових инсталационих коридора , које садрже више врста инсталација које се воде паралелно, пројектовати у складу са условима о минималним удаљеностима у хоризонталном и вертикалном смислу.

Снабдевање будућих порошача ће се вршити изградњом секундарних водова (унутар парцела корисника) које треба пројектовати према трасама гасоводних инсталација које су дате овим планом према условима надлежних институција.

Пројектовање унутрашњих гасних инсталација се врши на основу издатих услова дистрибутера гаса који се нарочито односе на дефинисање положаја  кућних мерно регулационих сетова и довођење унутрашње гасне инсталације до истих, на основу важећих техничких прописа који се примењују приликом изградње унутрашњих гасних инсталација:

- Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Службени лист СРЈ", број 20/92 и 33/92) и

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Службени лист СФРЈ", број 10/90 и 52/90)

#### ВОДОВОД

У плану су дате инсталације постојеће водоводне мреже водовода „Врући извори 1 и 2“ на основу доступних података. На терену постоји и водоводна мрежа сеоског водовода „Топлик“ – Отроци за који не постоје тачни подаци и локација инсталација.

У границама плана постоји водоводна мрежа из правца чворишта изнад Дебељачког моста – цевовод који је делом  80 mm (Че) и делом  50,40,32,25 и20 mm (Че и ПЕТ) па према ОШ „Бранко Радичевић“, згради МЗ Грачац, амбуланти и даље према „Боровцима“ и „Чкребама“.

У току је реконструкција и изградња водоводних прелаза преко Грачачке и Отрочке реке у делу изнад „Дебељачког моста“ и испод новог моста код стругаре Цветковић као и прелаз преко Отрочке реке према ОШ у Грачацу, за које радове постоји грађевинска дозвола.

Поред постојећих познатих водоводних траса, у плану су дати планирани коридори инсталације водовода, у појасу планиране регулације улица за изградњу будућих нових траса водовода или приликом реконструкције постојеће мреже– граф. прилог Синхрон план инфраструктура.

У колико се различите инсталације постављају у засебним трасама (без заједничког инсталационог канала) – у односу на друге инсталације, имајући у виду изградњу и погон, потребно је поштовати следећа минимална удаљења :

- Објекти (темељи) 			5 m

- Енергетски каблови			1 m

- Телекомуникациони каблови		1 m

- Гасовод ниског/средњег притиска	1,5 m

- Гасовод високог притиска		3,5 m

- Стуб уличног осветљења		1.5 m

- Ивичњак саобраћајнице		1.5 m

- Стабло већег дрвета			2 m

- Канализација				1,5 m

У зонама јавних функција – површина јавних намена здравство, управа и/или школа је неопходно обезбедити јавне хидрантске прикључке, за заштиту јавних објеката и пуњење ватрогасних возила.

Није дозвољено спајање водовода који мора бити под санитарним надзором, са било којим другим водоводом, нити се дозвољава акумилација воде у резервоарима из којих се вода мозе повратити у водовод.

Приликом пројектовања водовода, осим правила и смерница овог плана, потребно је придржавати се услова надлежног комуналног предузећа, у складу са осталим релевантним законским и стручним прописима.

Минимални промер цеви водоводног коридора је  100mm.

Прикључивање појединачних корисника на инсталације водовода – према техничким условима надлежног комуналног предузећа/управљача вододводом.

#### ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

У обухвату овог плана не постоји мрежа јавне мреже фекалне канализације.

На основу Генералног пројекта скупљања и одвођења отпадних вода са територије  општине Врњачка Бања – Беоинжењеринг 2000 д.о.о., Београд из 2007.год., који фигурише као стратешки документ у овој области, постављен је коридор главне магистралне линије фекалне канализације . Овај коридор кроз територију овог плана пролази дуж леве обале Отрочке реке, док су коридори секундарних канализационих скупљача позиционирани у појасу регулације – дуж осе улица.

Пројекат фекалне канализације је потребно урадити у складу са овим планом и релевантним техничким условима. Минимални промер цеви канализационог коридора је 250 mm.

До реализације комплатног планираног система магистралних праваца канализационе мреже, могуће решење је изградња локалних постројења за пречишћавање отпадних вода, на погодној локацији дуж доњег тока грачачке реке, на планираној траси магистралног коридора који води према Западној Морави.

По реализацији канализационе мреже, прикључење корисника обављати према условима надлежног комуналног предузећа уз санирање постојећих септичких јама у складу са прописима и предвиђеним процедурама.

Коридори магистралне, примарне и секундарне мреже су дати у графичком прилогу Синхрон план инфраструктура.

#### ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Простор обухваћен Планом гравитора трафостаницама ТС 20/0,4kV Грачац дом и ТС 20/0, 4kV Грачац Цветковићи ау графичком прилогу је приказана траса средњенапонске мреже 20 kV Ново Село која пролази кроз обухват плана.

Надземна мрежа  20 kV је изграђена AlČe проводницима на дрвеним или бетонским стубовима и напаја трафо станице 20/0,4 kV Грачац дом  из правца трафо станице Продовка, а од ТС 20/0, 4kV Грачац Цветковићи  траса наставља даље према ТС Грачац 1. ТС 20/0,4kV Грачац дом је типска на бетонском стубу са трансформатором снаге 100kVA, a ТС 20/0, 4kV Грачац Цветковићипортална ТС са трансформатором снаге 250 kVA.

Надземна мрежа 0,4kV са ових трафо станица којом се напајају објекти унутар граница плана је углавном изграђена самоносивим кабловским снопом на бетонским стубовима али и неизолованим проводницима у складу са техничким прописима.

Трасе постојећих надземних водова 20kV и 0,4 kV се задржавају.

Измештање водова је могуће уз услове Електродистрибуције.

Новоизграђени објекти ће се напајати електричном енергијом у складу са овим планом, према техничким условима Електродистрибуције у складу са захтеваном снагом, наменом и локацијом.

Нову подземну електричну кабловску мрежу 1kV обликовати тако да задовољава све захтеве у вези континуитета и квалитета снабдевања поторшача електричном енергијом. Кабловске kVводове полагати у рову потребних димензија, а оне који пролазе испод коловоза јавних саобраћајница, бетонираних, асфалтираних и поплочаних површина положити у одговарајућој каблавској канализацији.Дубинаукопавања за каблове 1kV је 0,8-1,2m. Ширина рова зависи од броја каблова у истом. Међусобни размак између каблова при паралелном вођењу је 7 cm.

Трасе постојећих линија дистрибуције се углавном задржавају; нови коридори су дати дуж појаса регулације саобраћајница. Планирана мрежа дистрибуције електричне енергије је углавном надземна.

Реконструкција постојећих и/или изградња нових инсталација електричне кабловске мреже ће се вршити у складу са планом планом дефинисаним инсталационим коридорима који су дати у графичом прилогу Синхрон план инфраструктура и у складу са условима ЕПС.

Мерење утрошене електричне енергије у објектима предвидети:

- За мање потрошаче - статичким вишефункцијским бројилом за директно мерење активне електричне енергије са могућношћу даљинског очитавања података, класе тачности 2.

- За веће потрошаче - директном мерном групом потребног капацитета, а према спецификацији AMI/MDI система мерења активне енергије, реактивне енергије и вршног оптерећења, кл.тачности 0,5 за активну енергију; 3,0 за реактивну и 0,5 за мерење снаге и полуиндиректном мерном групом потребног капацитета са вишефункцијским бројилима са могућношћу даљинског очитавања за полуиндиректно мерење активне енергије, реактивне енергије и вршног оптерећења, кл. тачности 0,5 за активну енергију; 3,0 за рекативну и 0,5 за мерење снаге, струјним мерним трансфорамторима потребног капацитета и кл. тачности 0,5. СМТ морају задовољити стандарде  IEC 60044-1 i IEC 60044-2, а бројила морају задовољити стандарде  IEC62052,  IEC62053,  IEC62054,  IEC60529,  IEC60721 и DIN 43857

Јавна расвета

На простору плана постоји јавна расвета која прати постојеће стање регулације и функције - са стубовима и расветним телима намењеним за јавне површине.  Постојећу мрежу инсталације је потребно испитати, реконструисати и доградити у складу са планом.

Све планиране саобраћајнице иповршине јавне намене опремити инсталацијом осветљења. Извор снабдевања јавне расвете електричном енергијом је планираниз трафо станица 20/0,4 kV. Укључење спољне расвете биће везано за централни систем укључења путем мрежне тонфреквентне команде. На мрежи спољне расвете спровести мере заштите од превисоког напона, додира, кратког споја и преоптерећења.

## ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

У овим правилима грађења су дати урбанистички параметри за изградњу и коришћење парцеле. У зависности од заначаја, сложености урбанистичке структуре и планиранефизичке структуре - организација и уређење парцеле је дато комбиновањем различитих параметара али увек у мери која је потребна за издавање локацијске дозволе.

- На свим постојећим објектима је могућа адаптација, санација и текуће одржавање.

- Реконструкција, доградња постојећих и изградња нових објекта се обавезно ради уз поштовање датих правила за величину парцеле и грађење објеката.

- Постојеће објекте на парцелама које су мање од планом предвиђене површине, је могуће реконструисати и дограђивати у складу са правилима плана.

Основни урбанистички параметри овог плана којиј одређују изградњу су :

- Проценат заузетости парцеле

- Спратност објекта

у складу са задатим грађевинским линијама које одређују простор за градњу.

- Садржај и квалитет пројеката треба да буде у складу са законима, правилницима и стандардима  за пројектовање предметних  типова објеката и простора.

- Приликом пројектовања сеоских домаћинстава, пољопривредних и производних објеката, посебно обратити пажњу  на :

    - распоред  објеката и постројења у складу са технолошким процесом, поштујући еколошке и безбедносне услове као што су : удаљеност од суседа, заштита од нежењених мириса, буке, прашине,одлагање отпада и сл.

    - У контактним зонама са објектима и просторима намењеним становању, туризму, здравству, јавним функцијама и сл.- водити рачуна о лепоти урбаног пејсажа и визурама :одговарајућим компоновањем маса и/или употребом  визуелних баријера, зеленила и сл.- заклонити нежељене садржаје.

У зависности од конкретне ситуације, понекад није могуће реализовати максималне вредности свих урбанистичких параметара.

ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- Регулациона линија (Р.Л.)  је планирана граница између парцеле јавне намене и парцеле других намена. Ове границе парцела верификовати у катастру у првом кораку примене плана -у случајевима када је планирано проширење парцела јавне намене-изузимањем делова парцеле осталих намена.

- грађевинске линије (Г.Л.) - линије које одређују позицију објекта - дате су на графичком прилогу – Регулација

- друга ограничења у смислу удаљености од других објеката / делова објеката, граница парцела и сл.су дати у посебним правилима грађења.

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА

величина, облик и организација

Грађевинска парцела треба да има површину, ширину и облик који омогућава изградњу објекта планиране намене у складу са правилима грађења и техничким прописима и да има приступ на јавни пут пут или другу јавну површину намењену за саобраћај.

Парцела се може делити или укрупњавати у оквирима правила датих у овом плану.

Грађевинска парцела се не може делити или смањивати испод мере која је одређена овим планом, осим у случају изузетних изузимања делова парцела за формирање регулације саобраћајница и комуналних коридора. Приликом дељења парцеле, неопходно је узети у обзир  и остале елеменате урбанистичких правила као што су : проценат заузетости и/илипроценат зеленила.

Објекти на грађевинској парцели организују се, односно постављају у односу на границе парцеле и постојеће објекте,  у складу са посебним правилима грађења, планираним грађевинским линијама, обавезним пешачким токовима,начином коришћења објеката и простора.

Објекат може бити постављен тако да додорује границу суседне парцеле само уз сагласност власника тих суседних парцела.

СПРАТНОСТ – ЕТАЖЕ

У овом плану је усвојена спратност - као релевантни критеријум вертикалне регулациује.

Светла висина етаже намењене пословним, угоститељсим и/или јавним садржајима је : мин. 2,80 m ; макс.4,50 m

Кота приземља (приступне етаже са јавне површине) може бити максимално 0,20 m виша од коте тротоара,приступне јавне површине или планиране пешачке комуникације (денивелацијесе савладавају унутар објекта).

ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКТА

- Подземни делови објеката, гараже, склоништа и сл., на грађевинским парцелама остале намене могу прећи грађевинску линију у колико то не представља сметњу у функционисању објекта, инфраструктуре или саобраћајне мреже. Подземни објекти и делови објеката, не могу прећи регулациону линију.

- Стопе  темеља  не  могу  прелазити  границу  суседне  парцеле.

- Грађевински елементи објеката у било ком смислу, немогу прелазити регулациону линију.

КРОВОВИ

Препоручују се коси кровови.

Нема ограничења нагиба кровних равни.

Нема ограничења у врсти материјала кровног покривача.

Дозвољене боје типа природне боје печене опеке у распону : црвена цигла - светла теракота.

ПАРКИРАЊЕ

Простор за паркирање возила  за потребе корисника  простора и садржаја одређене намене, по правилу се обезбеђује на предметној грађевинској парцели изван површине јавне намене улице–према следећим критеријумима :

- стамбени објекти / пољоприведна домаћинства– мин. 1 паркинг место (ПМ) на 1 стамбену јединицу или 100 m² БРГП.

- здравствена установа -мин. 1 ПМ на 60 m² корисног простора;

- банка, административна установа, агенције, бирои, пошта, управа и сл. - мин. 1 ПМ на 50 m² корисног простора;

- трговина на мало - мин. 1 ПМ на 50 m² + 1ПМ/на сваких додатних 30 m², корисног простора;

- угоститељски објекат - мин. 1 ПМ на 4- 8 столица;

- објекти културе  - мин. 1 ПМ на 8-12 гледалаца;

- здравствена и образовна  установа -мин. 1 ПМ на 70 m² корисног простора;

- објекти спорта и ракреације - мин. 1 ПМ на 8-12 гледалаца; 1 бус п.м./100 гледалаца

- сервиси, занатске радње, индустријски објекти - 1  ПМ  на  70  m² корисног простора.

ОГРАДЕ

Зидане и друге врсте ограда постављају се на границу парцеле тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Уз сагласност суседа ограда се поставља тако да оса ограде буде на линији границе парцеле.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационелиније.

Максимална висина 2 m.

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти којипредстављају непосредну опасност по живот људи, ихдустријски или пољопривредни објекти, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.

НИВЕЛАЦИЈА И ОДВОДЊАВАЊЕ

Забрањено је одвођење/усмеравање површинске воде на суседне парцеле и објекте. Нивелационо решење партера обавезно обухвата одвођење атмосферских вода сливницима или роголама у систем кишне канализацијепрема локалном реципијенту реке или канала.

Површинске  воде се одводе са  парцеле  слободним  падом  према реци или уличном каналу са најмањим падом од1%.

ИЗГРАДЊА ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРАЦЕЛИ

На истој грађевинској парцели је могуће градити више објеката.

Сви објекти на парцели се морају уклопити у урбанистичке параметре и критеријуме који се односе на грађевинску парцелу.

УРЕЂЕЊЕ ПАРТЕРНИХ ПОВРШИНА И ЗЕЛЕНИЛА

ДВОРИШТА

Планира се велика пажња у уређивању и озелењавању дворишта објеката свих врста намена. Око приватних стамбених и пословнихобјеката, планом је одређена обавезна зелена површина која треба да буде уређена и одржавана као вртови са декоративним формама зеленила и цветњака. Према улицама формирати „зелене зидове“ са цветним врстама.

Код пољопривредних домаћинстава и пословних дворишта у контакту са становањем – настојати да се посебним партијама зеленила (травњак, воћњак, парк) раздвоје/повежу делови дворишат посвећени пословању/пољопривреди са стамбеним делом.

Зеленим баријерама заштитити, одвојити зоне становања од бучних, прљавих и/или смрдљивих садржаја пословања, индустрије и/или пољопривреде.

## ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

### ЗОНА "С1"

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - СЕОСКО ДОМАЋИНСТВО

- Намена :

- ова зона је претежно планирана за породично становање у контакту са пољопривредом

- нема ограничења за делатности производње/услуга које не угрожавају становање

Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива могу се организовати као :

- самостални објекат на парцели,

- у склопу стамбеног објекта : у приземној етажи, у делу објекта према задњем дворишту, у склопу помоћног објекта или као други објекат на парцели, уколико је парцела већа од 2000 m².

Појединачни комерцијални и привредни садржаји у склопу стамбеног ткива су :

- комерцијални и сродни садржаји локалног снабдевања и услуга : продавнице, пословни простори, механичарске радионице, ресторани, итд.; и

- мање производне јединице - мали производни погони, мале фарме, пекаре, , мања складишта грађевинског материјала, прерада пластичних маса, хладњаче итд.

Економски објекти су: гараже, надстрешнице, објекти за гајење животиња (стаје загајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и свиња, као и објекти за гајење голубова,  кунића,  украсне  живине  и  птица);  пратећи  објекти  за гајење  домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за прераду и производњу пољопривредних производа, објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концентроване сточне хране, бетониране сило јаме и сило тренчеви); објекти  за  складиштење  пољопривредних  производа  (амбари,  кошеви)  и  други слични  објекти  на  пољопривредном  газдинству  (објекти  за  машине  и  возила, пушнице, сушионице, магацини хране и сл.).

Дозвољено је : гајење стоке, живине и сл., изградња мини фарми, изградња пластеника (фолијом покривене површине за гајење биљака).

У циљу заштите плодног пољопривредног земљишта објекте пројектовати на земљишту лошијег квалитета, по могућности-груписањем уз саобраћајнице;

- Парцелација :

- величина парцеле:  мин. 400m²;

- инсистирати  на правилном облику и пропорцијама 1:1 -1:4  у колико је то могуће

- ширина парцеле на улици : мин. 12 m.;

- Спратност : П+1+Пк

- Проценат заузетости : макс. 30%

- Проценат зелених површина на парцели : мин 30%

- Позиција објеката и организација дворишта :

- Дозвољени су слободностојећи објекти

- Растојање  основног  габарита  (без  испада)  слободностојећег  објекта  и линије суседне грађевинске парцеле је 2,50 m, а двојних и објеката у прекинутом низу  4,00 m.

- Међусобна  удаљеност  нових  спратних  сеоских  објеката  је  6,00  m,  а  приземних слободностојећих 5,00 m.

- Међусобна растојања економских објеката из овог члана зависе од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

- За изграђене стамбене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцелемање  од  3,0  m  не  могу  се  на  суседним  странама  предвиђати  отвори  стамбених просторија.

- Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,00 m.

- Ђубриште  и  пољски  клозет  могу  бити  удаљени  од  стамбеног  објекта,  бунара, односно живог извора воде најмање 20,00 m, и то само на нижој коти.

- У  случају  да  се  економски  делови  суседних  парцела  непосредно  граниче, растојање  нових  економских  објеката  од  границе  парцеле  не  може  бити  мање  од 1,00 m.

- На парцели са нагибом, у случају нове изградње, стамбени део дворишта се планира на вишем делу дворишта. У колико је,  због тога, еконимско двориште поред јавног пута, потребно је повећати планирано растојање регулационе и грађевинске линије за додатних 3.00 m -зеленог појаса.

- најмања  ширина приступног стамбеног пута је 2,50 m, а економског 3,00 m.

- Парцела  у  сеоском  насељу  може  се  преграђивати  у  функционалне  целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

- Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта у сеоским насељима одводе се регулисано до ђубришне јаме или постројења за пречишћавање.

- Минимално удаљење водонепропусне септичке јаме од стамбеног објекта је 6 m а од границе суседне парцеле 3 m;

Обезбедити прилаз за комунално возило септичкој јами, најмање ширине 3 m.

За  комерцијалне, привредне – производне објекте / садржаје у оквиру ове зоне важе иста правила урбанистичке регулације и изградње уз обавезу раздвајања функција унутар прцеле и заштите стамбених делова :

- приступи-улази у комерцијално-пословне или привредне делове објеката морају бити одвојени од улаза у стамбени део објекта или организовани тако да не ометају коришћење станова;

- уколико јединица комерцијалног објекта или малог производног погона нема директан приступ на саобраћајницу, мора имати обезбеђен колски прилаз са друге парцеле (сукориснички) минималне ширине 3.50 m;

- организација парцеле комерцијалног објекта или производног погона мора бити таква да не угрожава функционисање контактних парцела друге намене;

- својим изгледом, материјализацијом и волуменом, комерцијални или привредни објекат не сме да наруши архитектонски и урбанистички концепт окружења, односно не може бити изграђен од неквалитетних материјала;

- није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (отпадни материјали, грађевински материјали, ауто-отпади и сл.) у отвореном простору на парцели - дворишту, већ се основни производни и пратећи процеси морају обављати у оквиру организованих делова објекта;

- привредне делатности не смеју преко дозвољене границе угрожавати квалитет становања у објекту, на парцели, суседству - буком, загађењем, саобраћајним оптерећењем и др.; и

- у склопу парцеле мањег привредног објекта (производног погона) неопходно је формирати појас заштитног зеленила у минималној ширини 3.00 m према контактним парцелама друге намене и 6.00 m према улици.

- Паркирање на парцели- према критеријумима :

- 1ПМ/ 100 m²  БГП

- 1 ПМ / 70 m² пословног простора

### ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА  И ПОВРШИНА

Ова општа правила важе за све јавне објекте/функције, осим када су поједини критеријуми другачије одређени код посебих врста објеката и локација.

- Парцелација :

- минимална величина парцеле :  500 m²

- инсистирати  на правилном облику и пропорцијама  1:1 -1:4

- минимална ширина парцеле на улици  - 12 m.

- Висина објекта : макс. П+2

- Референтна нивелета за улазак у приземље (јавне и пословне функције)  је кота троторара улице или јавне површине  на коју је орјентисан објекат (или тај део објекта)

- Степен заузетости :   40%

- Проценат пешачких и зелених површина : мин. 30%

- Паркирање на парцели - према критеријумима из табеле.

- Нова изградња свих врста јавних објеката треба да буде у складу са планираном регулацијом, и свим другим правилима овог плана.

- Обавезна израда Урбанистичког пројекта за изградњу, који треба да садржи :

- распоред  објеката и свих елемената партерног уређења,

- решења за неометано кретање хендикепираних лица на парцели,

- решења прикључака на све врсте инфраструктуре

- нивелационо решење површина и одвод  атмосферских вода,

- распоред  зеленила, начин уређења и одржавања

- потребне елементе противпожарне заштите на парцели,

- Јавни објекти својом архитектуром и обликовањем представљају репере у простору и дају препознатљив печат насељу и представљају битан елемент идентификације насеља;

- поред физичких структура у формирању просторно - функционалних целина важну улогу треба да имају и отворени простори, тргови и паркови;

- Сви јавни објекти морају бити изграђени у складу са позитивним законским прописима, стандардима и нормативима који регулишу изградњу конкретне врсте јавних садржаја.

### ОБРАЗОВАЊЕ - ШКОЛА

- Намена :

- Компатибилне намене : вртићи, здравство, култура, социјалне установе, спорт и рекреација, становање у функцији делатности (домар- 1 стан)

- Није дозвољено : пољопривреда, производња, сервиси

- Потребне површине:

- основно образовање (7-14 година) :

- изграђена површина 7,5 m²/по ученику

- слободна површина 25-30 m²/по ученику

- Важе – Општа правила за изградњу и уређење јавних објеката и површина у колико нису у супротности са другим условима (заштита)

### ДЕЧИЈА ЗАШТИТА И ВАСПИТАЊЕ - ВРТИЋИ

- Потребне површине:

- јаслени узраст (1-3 године)

- површина комплекса 25-40 m²/по детету

- потребна изграђеност површина 4,5 m²/по детету

- слободна површина 10-15 m²/по детету

- узраст 3-7 година

- површина комплекса 40-50 m²/по детету

- потребна изграђена површина 5,5 m²/по детету

- слободна површина 10-15 m²/по детету

### УПРАВА

- Намена :

- Доминантна намена : Локална и државна управа и органи

- Компатибилна намена : комерцијалне и административне услуге, дечја заштита

- Није дозвољено : пољопривреда, производња, сервиси

- Важе – Општа правила за изградњу и уређење јавних објеката и површина у колико нису у супротности са другим условима (заштита)

### ЗДРАВСТВО

- Намена :

- Доминантна намена : Здравство

- Компатибилна намена : рекреација, административне услуге, комерцијалне
услуге,

- Није дозвољено : пољопривреда, производња, сервиси

- Важе – Општа правила за изградњу и уређење јавних објеката и површина у колико нису у супротности са другим условима (заштита)

### ЗОНА – ПАРК

Дуж регулације Грачачке реке и главне улице, на простору које није употребљиво за изградњу објеката и где је уочена намера становништва да буде коришћена за јавне потребе – планиране су парковске површине.Осим  садржаја рекреације и дружења, служе за реализацију хидро-грађевинских објеката за заштиту од поплава (уставе, ретензије, успори и сл.).

На овим површинама пројектовати парковске саджаје, просторе за дружење , седење, игру деце, рекреацију и сл. Посебну пажњу обратити на пројекат озелењавања : дрворед и/или зелене баријере према улици и реци.

Ове површине треба опремити адекватном јавном парковском расветом и чесмом где је то пригодно.

### ЗОНА – ПАРК ШУМА

Парк шуме- су зоне које су из неког разлога издвојене као непогодне за изградњу објеката – са посебним режимом коришћења.

Прва целина парк-шуме поред Грачачке реке је шумска композиција препознатљиве амбијенталне вредности, стрме конфигурације терена. Првенствени циљ је максимална заштита шуме, масе зеленила, заштита аутохтоне вегетације.

Друга планирана површна ове намене је око Отрочке реке у зони испод школе – издвојена површина шуме стрме нонфигурације и ливаде угрожене могућим поплавама. Првенствени циљ је коришћење овог простора за регулисање водотока, заштиту амбијенталне целине и евентуалну изградњу јавних парковских и рекреативних садржаја у непосредној близини центра села.

Могућа је изградња мањих објеката и/или простора и површина јавних функција: стаза, мобилијара, садржаја за рекреацију, дечије играње, забаву и разоноду - у колико то не угрожава постојеће зеленило.

Све парковке садржаје опремити адекватном дискретном расветом и мобилијаром-према пројекту и обезбедити редовно одржавање у склопу програма неговања паркова.

У зонама паркова и парк шума је забрањено :

- промена намене површина и изградњаобјеката - осим описаних парковских садржаја;

- сеча стабала и/или непланско уклањање вегетације - осим у функцији одржавања здравља и виталности биљака.

- неконтролисано кретање возила и  депоновање отпада ;

Дозвољено :

- садржаји рекреације и спорта,

- дечија игралишата

- простори за шетање, дружење и забаву,

- објекти хидротехничке заштите од бујица и поплава(уставе, ретензије, успори и сл.),

- пољопривреда: ратарство, сточарство, воћарство и сл.

Ове зоне су, у зависности од позиције, више или мање у функцији туризма и/или у функцији потреба резиденцијалног становништва свих узраста.

## ПРИМЕНА ПЛАНА

Сви елементи плана се могу спроводити директном применом.

За реализацију планираних решења у појасу регулације јавних површина неопходно је урадити поменуте пројекте:

- Пројекат јавне расвете

- Пројекат уређења партерних површина саобраћајница и зеленила са инсталацијама кишне канализације

- пројекат водовода и фекалне канализације

- пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације

Осим поменутог, на читавој територији плана се применом Правила грађења и уређења спроводи директна примена овог плана. Извод из плана /локацијски услови -треба да садржи све елементе правила овог плана, укључујући и правила за заштиту и уређење зелених површина и правила архитектонског обликовања, контрола реализације пројекта (до употребне дозволе) такође треба да прати и реализацију свих ових елемената.

Све врсте интервенција подразумевају превасходно спровођење плана у смислу реализације - издвајања површина јавне намене  и парцелације у складу са правилима овог плана и датим координатама тачака регулационих линија.

План се примењује и на постојеће објекте и садржаје, у делу у коме је потребно променити постоће стање и прилагодити га планираном.

## Прилог :  КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА

| Број тачке |  | Y |  | X |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕГУЛАЦИЈА ПУТА |  |  |  |  |
| 1 | 7485701,67 |  | 4833322,05 |  |
| 2 | 7485709,07 |  | 4833326,67 |  |
| 3 | 7485718,31 |  | 4833333,90 |  |
| 4 | 7485726,45 |  | 4833340,74 |  |
| 5 | 7485739,80 |  | 4833350,48 |  |
| 6 | 7485752,94 |  | 4833354,85 |  |
| 7 | 7485765,27 |  | 4833356,61 |  |
| 8 | 7485785,94 |  | 4833357,76 |  |
| 9 | 7485801,61 |  | 4833358,99 |  |
| 10 | 7485819,11 |  | 4833361,14 |  |
| 11 | 7485836,79 |  | 4833363,96 |  |
| 12 | 7485851,29 |  | 4833367,61 |  |
| 13 | 7485864,46 |  | 4833371,66 |  |
| 14 | 7485882,74 |  | 4833376,85 |  |
| 15 | 7485899,15 |  | 4833380,66 |  |
| 16 | 7485944,68 |  | 4833390,84 |  |
| 17 | 7485955,22 |  | 4833398,27 |  |
| 18 | 7485970,44 |  | 4833409,02 |  |
| 19 | 7485984,78 |  | 4833418,38 |  |
| 20 | 7486006,40 |  | 4833431,01 |  |
| 21 | 7486036,00 |  | 4833445,54 |  |
| 22 | 7486051,51 |  | 4833450,60 |  |
| 23 | 7486060,17 |  | 4833442,82 |  |
| 24 | 7486056,65 |  | 4833441,28 |  |
| 25 | 7486055,91 |  | 4833437,45 |  |
| 26 | 7486061,90 |  | 4833427,69 |  |
| 27 | 7486066,13 |  | 4833423,21 |  |
| 28 | 7486084,60 |  | 4833412,40 |  |
| 29 | 7486113,21 |  | 4833400,65 |  |
| 30 | 7486127,48 |  | 4833395,40 |  |
| 31 | 7486166,44 |  | 4833381,10 |  |
| 32 | 7486198,85 |  | 4833370,38 |  |
| 33 | 7486211,43 |  | 4833365,94 |  |
| 34 | 7486238,58 |  | 4833356,92 |  |
| 35 | 7486265,65 |  | 4833350,58 |  |
| 36 | 7486283,14 |  | 4833349,26 |  |
| 37 | 7486299,38 |  | 4833351,17 |  |
| 38 | 7486313,86 |  | 4833351,38 |  |
| 39 | 7486341,15 |  | 4833344,77 |  |
| 40 | 7486370,20 |  | 4833331,06 |  |
| 41 | 7486371,30 |  | 4833331,26 |  |
| 42 | 7486376,06 |  | 4833326,59 |  |
| 43 | 7486373,36 |  | 4833325,54 |  |
| 44 | 7486366,17 |  | 4833324,20 |  |
| 45 | 7486367,62 |  | 4833308,85 |  |
| 46 | 7486367,80 |  | 4833301,63 |  |
| 47 | 7486365,04 |  | 4833289,94 |  |
| 48 | 7486359,72 |  | 4833280,19 |  |
| 49 | 7486349,24 |  | 4833269,25 |  |
| 50 | 7486346,34 |  | 4833265,93 |  |
| 51 | 7486340,57 |  | 4833256,20 |  |
| 52 | 7486336,31 |  | 4833245,65 |  |
| 53 | 7486330,57 |  | 4833226,41 |  |
| 54 | 7486324,76 |  | 4833227,91 |  |
| 55 | 7486330,64 |  | 4833247,64 |  |
| 56 | 7486335,18 |  | 4833258,87 |  |
| 57 | 7486341,46 |  | 4833269,46 |  |
| 58 | 7486344,82 |  | 4833273,30 |  |
| 59 | 7486354,84 |  | 4833283,77 |  |
| 60 | 7486359,39 |  | 4833292,11 |  |
| 61 | 7486361,78 |  | 4833302,25 |  |
| 62 | 7486361,63 |  | 4833308,50 |  |
| 63 | 7486360,09 |  | 4833324,71 |  |
| 64 | 7486358,95 |  | 4833326,73 |  |
| 65 | 7486354,44 |  | 4833329,65 |  |
| 66 | 7486338,47 |  | 4833337,19 |  |
| 67 | 7486312,96 |  | 4833343,37 |  |
| 68 | 7486299,91 |  | 4833343,18 |  |
| 69 | 7486284,12 |  | 4833341,32 |  |
| 70 | 7486274,32 |  | 4833340,06 |  |
| 71 | 7486236,34 |  | 4833348,67 |  |
| 72 | 7486208,77 |  | 4833358,40 |  |
| 73 | 7486196,26 |  | 4833362,81 |  |
| 74 | 7486163,80 |  | 4833373,55 |  |
| 75 | 7486124,72 |  | 4833387,89 |  |
| 76 | 7486110,35 |  | 4833393,18 |  |
| 77 | 7486080,93 |  | 4833404,86 |  |
| 78 | 7486060,83 |  | 4833416,44 |  |
| 79 | 7486055,05 |  | 4833422,59 |  |
| 80 | 7486048,36 |  | 4833434,47 |  |
| 81 | 7486044,52 |  | 4833436,46 |  |
| 82 | 7486039,77 |  | 4833436,25 |  |
| 83 | 7486011,13 |  | 4833422,19 |  |
| 84 | 7485990,04 |  | 4833409,87 |  |
| 85 | 7485976,06 |  | 4833400,75 |  |
| 86 | 7485960,98 |  | 4833390,10 |  |
| 87 | 7485948,18 |  | 4833381,07 |  |
| 88 | 7485944,30 |  | 4833377,95 |  |
| 89 | 7485939,76 |  | 4833374,30 |  |
| 90 | 7485935,45 |  | 4833369,66 |  |
| 91 | 7485931,76 |  | 4833362,40 |  |
| 92 | 7485930,57 |  | 4833358,84 |  |
| 93 | 7485929,91 |  | 4833352,76 |  |
| 94 | 7485930,41 |  | 4833344,71 |  |
| 95 | 7485933,15 |  | 4833333,12 |  |
| 96 | 7485934,76 |  | 4833329,36 |  |
| 97 | 7485941,33 |  | 4833314,20 |  |
| 98 | 7485952,08 |  | 4833290,23 |  |
| 99 | 7485966,38 |  | 4833258,77 |  |
| 100 | 7485977,37 |  | 4833233,36 |  |
| 101 | 7485993,24 |  | 4833197,37 |  |
| 102 | 7486013,34 |  | 4833155,99 |  |
| 103 | 7486019,60 |  | 4833146,00 |  |
| 104 | 7486037,73 |  | 4833121,68 |  |
| 105 | 7486058,16 |  | 4833089,65 |  |
| 106 | 7486080,80 |  | 4833053,18 |  |
| 107 | 7486100,59 |  | 4833067,48 |  |
| 108 | 7486117,11 |  | 4833079,42 |  |
| 109 | 7486127,29 |  | 4833086,77 |  |
| 110 | 7486140,77 |  | 4833104,51 |  |
| 111 | 7486143,86 |  | 4833102,11 |  |
| 112 | 7486146,08 |  | 4833100,35 |  |
| 113 | 7486150,10 |  | 4833097,08 |  |
| 114 | 7486141,13 |  | 4833090,60 |  |
| 115 | 7486120,04 |  | 4833075,36 |  |
| 116 | 7486103,52 |  | 4833063,43 |  |
| 117 | 7486083,45 |  | 4833048,93 |  |
| 118 | 7486085,24 |  | 4833046,03 |  |
| 119 | 7486091,99 |  | 4833033,71 |  |
| 120 | 7486098,73 |  | 4833021,45 |  |
| 121 | 7486103,25 |  | 4833011,58 |  |
| 122 | 7486107,68 |  | 4833002,40 |  |
| 123 | 7486112,15 |  | 4832991,56 |  |
| 124 | 7486116,65 |  | 4832982,39 |  |
| 125 | 7486121,69 |  | 4832974,44 |  |
| 126 | 7486135,55 |  | 4832956,63 |  |
| 127 | 7486153,79 |  | 4832936,85 |  |
| 128 | 7486160,28 |  | 4832929,26 |  |
| 129 | 7486166,15 |  | 4832919,54 |  |
| 130 | 7486169,87 |  | 4832907,55 |  |
| 131 | 7486170,07 |  | 4832898,40 |  |
| 132 | 7486166,27 |  | 4832878,78 |  |
| 133 | 7486157,44 |  | 4832858,72 |  |
| 134 | 7486150,89 |  | 4832843,65 |  |
| 135 | 7486161,36 |  | 4832834,57 |  |
| 136 | 7486150,23 |  | 4832842,14 |  |
| 137 | 7486145,15 |  | 4832830,11 |  |
| 138 | 7486139,76 |  | 4832819,54 |  |
| 139 | 7486130,10 |  | 4832805,84 |  |
| 140 | 7486129,27 |  | 4832778,49 |  |
| 141 | 7486126,47 |  | 4832750,13 |  |
| 142 | 7486127,03 |  | 4832743,29 |  |
| 143 | 7486121,66 |  | 4832731,55 |  |
| 144 | 7486117,28 |  | 4832732,56 |  |
| 145 | 7486113,28 |  | 4832731,09 |  |
| 146 | 7486104,90 |  | 4832724,00 |  |
| 147 | 7486094,69 |  | 4832714,59 |  |
| 148 | 7486091,19 |  | 4832709,62 |  |
| 149 | 7486087,62 |  | 4832702,34 |  |
| 150 | 7486077,35 |  | 4832696,04 |  |
| 151 | 7486081,36 |  | 4832695,74 |  |
| 152 | 7486081,12 |  | 4832705,10 |  |
| 153 | 7486081,95 |  | 4832708,81 |  |
| 154 | 7486086,13 |  | 4832714,86 |  |
| 155 | 7486100,93 |  | 4832728,50 |  |
| 156 | 7486117,40 |  | 4832742,43 |  |
| 157 | 7486120,91 |  | 4832775,51 |  |
| 158 | 7486121,24 |  | 4832783,72 |  |
| 159 | 7486113,85 |  | 4832794,93 |  |
| 160 | 7486111,22 |  | 4832793,19 |  |
| 161 | 7486101,91 |  | 4832787,52 |  |
| 162 | 7486092,09 |  | 4832782,71 |  |
| 163 | 7486085,15 |  | 4832776,83 |  |
| 164 | 7486080,21 |  | 4832770,36 |  |
| 165 | 7486076,46 |  | 4832763,29 |  |
| 166 | 7486070,16 |  | 4832750,40 |  |
| 167 | 7486068,15 |  | 4832744,76 |  |
| 168 | 7486066,69 |  | 4832738,40 |  |
| 169 | 7486065,02 |  | 4832731,10 |  |
| 170 | 7486061,17 |  | 4832715,69 |  |
| 171 | 7486055,68 |  | 4832699,09 |  |
| 172 | 7486053,84 |  | 4832695,64 |  |
| 173 | 7486044,28 |  | 4832680,94 |  |
| 174 | 7486032,06 |  | 4832667,89 |  |
| 175 | 7486022,33 |  | 4832660,23 |  |
| 176 | 7486001,97 |  | 4832650,44 |  |
| 177 | 7485985,00 |  | 4832643,02 |  |
| 178 | 7485971,50 |  | 4832636,18 |  |
| 179 | 7485963,67 |  | 4832630,48 |  |
| 180 | 7485951,97 |  | 4832618,26 |  |
| 181 | 7485922,23 |  | 4832581,78 |  |
| 182 | 7485897,50 |  | 4832547,55 |  |
| 183 | 7485881,36 |  | 4832524,34 |  |
| 184 | 7485891,36 |  | 4832496,80 |  |
| 185 | 7485878,29 |  | 4832519,94 |  |
| 186 | 7485874,00 |  | 4832531,28 |  |
| 187 | 7485889,34 |  | 4832553,33 |  |
| 188 | 7485914,15 |  | 4832587,67 |  |
| 189 | 7485937,88 |  | 4832619,95 |  |
| 190 | 7485924,97 |  | 4832641,00 |  |
| 191 | 7485898,14 |  | 4832674,55 |  |
| 192 | 7485891,36 |  | 4832681,90 |  |
| 193 | 7485880,62 |  | 4832690,18 |  |
| 194 | 7485871,93 |  | 4832692,98 |  |
| 195 | 7485858,63 |  | 4832695,65 |  |
| 196 | 7485842,17 |  | 4832697,79 |  |
| 197 | 7485823,76 |  | 4832701,33 |  |
| 198 | 7485816,16 |  | 4832708,85 |  |
| 199 | 7485808,61 |  | 4832716,96 |  |
| 200 | 7485791,30 |  | 4832737,28 |  |
| 201 | 7485780,48 |  | 4832748,69 |  |
| 202 | 7485772,33 |  | 4832755,74 |  |
| 203 | 7485762,21 |  | 4832764,40 |  |
| 204 | 7485757,44 |  | 4832765,08 |  |
| 205 | 7485753,34 |  | 4832763,27 |  |
| 206 | 7485748,72 |  | 4832767,97 |  |
| 207 | 7485749,39 |  | 4832768,47 |  |
| 208 | 7485752,28 |  | 4832772,26 |  |
| 209 | 7485752,38 |  | 4832776,70 |  |
| 210 | 7485755,05 |  | 4832778,52 |  |
| 211 | 7485754,06 |  | 4832798,49 |  |
| 212 | 7485747,82 |  | 4832828,70 |  |
| 213 | 7485742,79 |  | 4832864,23 |  |
| 214 | 7485740,46 |  | 4832876,59 |  |
| 215 | 7485737,33 |  | 4832885,38 |  |
| 216 | 7485732,06 |  | 4832898,93 |  |
| 217 | 7485726,59 |  | 4832915,72 |  |
| 218 | 7485725,67 |  | 4832932,39 |  |
| 219 | 7485723,75 |  | 4832943,75 |  |
| 220 | 7485716,39 |  | 4832963,43 |  |
| 221 | 7485711,88 |  | 4832980,08 |  |
| 222 | 7485711,44 |  | 4832992,70 |  |
| 223 | 7485713,23 |  | 4833012,59 |  |
| 224 | 7485714,91 |  | 4833025,40 |  |
| 225 | 7485722,05 |  | 4833062,38 |  |
| 226 | 7485730,82 |  | 4833095,80 |  |
| 227 | 7485737,41 |  | 4833127,44 |  |
| 228 | 7485744,79 |  | 4833162,22 |  |
| 229 | 7485748,36 |  | 4833204,34 |  |
| 230 | 7485748,36 |  | 4833221,47 |  |
| 231 | 7485745,27 |  | 4833234,11 |  |
| 232 | 7485740,58 |  | 4833243,99 |  |
| 233 | 7485732,57 |  | 4833256,99 |  |
| 234 | 7485725,69 |  | 4833274,24 |  |
| 235 | 7485719,41 |  | 4833296,29 |  |
| 236 | 7485709,26 |  | 4833317,36 |  |
| 237 | 7485704,57 |  | 4833314,43 |  |
| 238 | 7485721,99 |  | 4833326,63 |  |
| 239 | 7485723,34 |  | 4833327,69 |  |
| 240 | 7485731,39 |  | 4833334,44 |  |
| 241 | 7485743,51 |  | 4833343,28 |  |
| 242 | 7485754,78 |  | 4833347,04 |  |
| 243 | 7485766,06 |  | 4833348,64 |  |
| 244 | 7485786,48 |  | 4833349,78 |  |
| 245 | 7485802,41 |  | 4833351,03 |  |
| 246 | 7485820,23 |  | 4833353,21 |  |
| 247 | 7485838,39 |  | 4833356,12 |  |
| 248 | 7485853,44 |  | 4833359,90 |  |
| 249 | 7485866,73 |  | 4833363,99 |  |
| 250 | 7485884,74 |  | 4833369,11 |  |
| 251 | 7485900,46 |  | 4833372,75 |  |
| 252 | 7485914,72 |  | 4833372,29 |  |
| 253 | 7485921,22 |  | 4833365,45 |  |
| 254 | 7485919,88 |  | 4833352,99 |  |
| 255 | 7485920,48 |  | 4833343,25 |  |
| 256 | 7485923,62 |  | 4833329,98 |  |
| 257 | 7485925,57 |  | 4833325,41 |  |
| 258 | 7485932,18 |  | 4833310,16 |  |
| 259 | 7485942,97 |  | 4833286,11 |  |
| 260 | 7485957,24 |  | 4833254,72 |  |
| 261 | 7485968,21 |  | 4833229,36 |  |
| 262 | 7485984,16 |  | 4833193,17 |  |
| 263 | 7486004,58 |  | 4833151,13 |  |
| 264 | 7486011,34 |  | 4833140,35 |  |
| 265 | 7486024,06 |  | 4833123,28 |  |
| 266 | 7486020,53 |  | 4833121,52 |  |
| 267 | 7486015,91 |  | 4833120,69 |  |
| 268 | 7485971,37 |  | 4833115,83 |  |
| 269 | 7485958,44 |  | 4833114,71 |  |
| 270 | 7485948,51 |  | 4833110,99 |  |
| 271 | 7485935,07 |  | 4833101,72 |  |
| 272 | 7485929,05 |  | 4833099,82 |  |
| 273 | 7485925,71 |  | 4833100,67 |  |
| 274 | 7485915,85 |  | 4833109,96 |  |
| 275 | 7485903,33 |  | 4833120,37 |  |
| 276 | 7485892,05 |  | 4833125,18 |  |
| 277 | 7485883,65 |  | 4833126,86 |  |
| 278 | 7485884,26 |  | 4833121,64 |  |
| 279 | 7485890,56 |  | 4833120,38 |  |
| 280 | 7485900,70 |  | 4833116,06 |  |
| 281 | 7485912,53 |  | 4833106,22 |  |
| 282 | 7485923,23 |  | 4833096,14 |  |
| 283 | 7485929,20 |  | 4833094,63 |  |
| 284 | 7485937,29 |  | 4833097,18 |  |
| 285 | 7485950,84 |  | 4833106,53 |  |
| 286 | 7485959,56 |  | 4833109,78 |  |
| 287 | 7485971,86 |  | 4833110,86 |  |
| 288 | 7486016,62 |  | 4833115,74 |  |
| 289 | 7486022,05 |  | 4833116,71 |  |
| 290 | 7486027,19 |  | 4833119,08 |  |
| 291 | 7486029,49 |  | 4833115,99 |  |
| 292 | 7486049,70 |  | 4833084,32 |  |
| 293 | 7486076,60 |  | 4833040,99 |  |
| 294 | 7486083,23 |  | 4833028,90 |  |
| 295 | 7486089,79 |  | 4833016,96 |  |
| 296 | 7486094,19 |  | 4833007,33 |  |
| 297 | 7486098,54 |  | 4832998,31 |  |
| 298 | 7486103,03 |  | 4832987,45 |  |
| 299 | 7486107,91 |  | 4832977,50 |  |
| 300 | 7486113,50 |  | 4832968,68 |  |
| 301 | 7486127,91 |  | 4832950,16 |  |
| 302 | 7486146,31 |  | 4832930,21 |  |
| 303 | 7486152,15 |  | 4832923,39 |  |
| 304 | 7486156,96 |  | 4832915,41 |  |
| 305 | 7486159,90 |  | 4832905,93 |  |
| 306 | 7486160,05 |  | 4832899,25 |  |
| 307 | 7486156,67 |  | 4832881,78 |  |
| 308 | 7486148,28 |  | 4832862,73 |  |
| 309 | 7486141,04 |  | 4832846,08 |  |
| 310 | 7486136,08 |  | 4832834,33 |  |
| 311 | 7486131,18 |  | 4832824,72 |  |
| 312 | 7486123,18 |  | 4832813,38 |  |
| 313 | 7486117,66 |  | 4832809,42 |  |
| 314 | 7486110,93 |  | 4832804,98 |  |
| 315 | 7486105,86 |  | 4832801,64 |  |
| 316 | 7486097,10 |  | 4832796,29 |  |
| 317 | 7486086,57 |  | 4832791,15 |  |
| 318 | 7486077,86 |  | 4832783,76 |  |
| 319 | 7486071,76 |  | 4832775,77 |  |
| 320 | 7486067,55 |  | 4832767,83 |  |
| 321 | 7486060,93 |  | 4832754,29 |  |
| 322 | 7486058,53 |  | 4832747,57 |  |
| 323 | 7486056,94 |  | 4832740,63 |  |
| 324 | 7486055,29 |  | 4832733,43 |  |
| 325 | 7486051,56 |  | 4832718,47 |  |
| 326 | 7486046,46 |  | 4832703,05 |  |
| 327 | 7486045,22 |  | 4832700,73 |  |
| 328 | 7486036,38 |  | 4832687,13 |  |
| 329 | 7486025,28 |  | 4832675,28 |  |
| 330 | 7486020,52 |  | 4832671,53 |  |
| 331 | 7486008,09 |  | 4832682,53 |  |
| 332 | 7485983,52 |  | 4832704,26 |  |
| 333 | 7485965,58 |  | 4832720,39 |  |
| 334 | 7485960,67 |  | 4832724,59 |  |
| 335 | 7485957,53 |  | 4832720,69 |  |
| 336 | 7485962,28 |  | 4832716,63 |  |
| 337 | 7485980,19 |  | 4832700,53 |  |
| 338 | 7486004,77 |  | 4832678,79 |  |
| 339 | 7486014,58 |  | 4832670,11 |  |
| 340 | 7486015,60 |  | 4832668,09 |  |
| 341 | 7485997,80 |  | 4832659,53 |  |
| 342 | 7485980,73 |  | 4832652,07 |  |
| 343 | 7485966,26 |  | 4832644,74 |  |
| 344 | 7485957,30 |  | 4832638,21 |  |
| 345 | 7485945,38 |  | 4832627,15 |  |
| 346 | 7485942,65 |  | 4832627,47 |  |
| 347 | 7485931,53 |  | 4832645,60 |  |
| 348 | 7485904,22 |  | 4832679,76 |  |
| 349 | 7485896,79 |  | 4832687,82 |  |
| 350 | 7485884,40 |  | 4832697,36 |  |
| 351 | 7485873,96 |  | 4832700,73 |  |
| 352 | 7485859,94 |  | 4832703,55 |  |
| 353 | 7485843,78 |  | 4832705,65 |  |
| 354 | 7485831,40 |  | 4832709,15 |  |
| 355 | 7485821,23 |  | 4832715,15 |  |
| 356 | 7485814,58 |  | 4832722,29 |  |
| 357 | 7485797,26 |  | 4832742,63 |  |
| 358 | 7485786,02 |  | 4832754,48 |  |
| 359 | 7485777,55 |  | 4832761,81 |  |
| 360 | 7485767,25 |  | 4832770,65 |  |
| 361 | 7485762,97 |  | 4832780,32 |  |
| 362 | 7485762,02 |  | 4832799,50 |  |
| 363 | 7485755,70 |  | 4832830,07 |  |
| 364 | 7485750,68 |  | 4832865,53 |  |
| 365 | 7485748,20 |  | 4832878,69 |  |
| 366 | 7485744,83 |  | 4832888,17 |  |
| 367 | 7485739,60 |  | 4832901,62 |  |
| 368 | 7485734,52 |  | 4832917,21 |  |
| 369 | 7485733,64 |  | 4832933,28 |  |
| 370 | 7485731,51 |  | 4832945,84 |  |
| 371 | 7485724,02 |  | 4832965,88 |  |
| 372 | 7485719,84 |  | 4832981,28 |  |
| 373 | 7485719,45 |  | 4832992,48 |  |
| 374 | 7485721,18 |  | 4833011,71 |  |
| 375 | 7485722,81 |  | 4833024,12 |  |
| 376 | 7485729,86 |  | 4833060,61 |  |
| 377 | 7485738,61 |  | 4833093,97 |  |
| 378 | 7485745,24 |  | 4833125,79 |  |
| 379 | 7485752,71 |  | 4833161,04 |  |
| 380 | 7485756,36 |  | 4833204,00 |  |
| 381 | 7485756,36 |  | 4833222,43 |  |
| 382 | 7485752,85 |  | 4833236,80 |  |
| 383 | 7485747,62 |  | 4833247,81 |  |
| 384 | 7485739,74 |  | 4833260,60 |  |
| 385 | 7485733,31 |  | 4833276,72 |  |
| 386 | 7485727,74 |  | 4833298,50 |  |
| РЕГУЛАЦИЈА РЕКЕ |  |  |  |  |
| 387 | 7485812,26 |  | 4832703,32 |  |
| 388 | 7485829,18 |  | 4832712,36 |  |
| 389 | 7485848,07 |  | 4832719,79 |  |
| 390 | 7485862,18 |  | 4832723,96 |  |
| 391 | 7485869,51 |  | 4832729,76 |  |
| 392 | 7485875,60 |  | 4832739,47 |  |
| 393 | 7485877,00 |  | 4832747,85 |  |
| 394 | 7485875,12 |  | 4832762,07 |  |
| 395 | 7485871,10 |  | 4832779,00 |  |
| 396 | 7485872,81 |  | 4832794,37 |  |
| 397 | 7485876,88 |  | 4832802,67 |  |
| 398 | 7485907,34 |  | 4832847,33 |  |
| 399 | 7485918,88 |  | 4832858,17 |  |
| 400 | 7485937,90 |  | 4832869,98 |  |
| 401 | 7485951,11 |  | 4832888,74 |  |
| 402 | 7485965,74 |  | 4832897,67 |  |
| 403 | 7485988,47 |  | 4832905,15 |  |
| 404 | 7486000,89 |  | 4832912,73 |  |
| 405 | 7486016,43 |  | 4832922,15 |  |
| 406 | 7486025,24 |  | 4832929,03 |  |
| 407 | 7486029,34 |  | 4832935,80 |  |
| 408 | 7486033,90 |  | 4832941,04 |  |
| 409 | 7486043,50 |  | 4832944,01 |  |
| 410 | 7486052,07 |  | 4832942,30 |  |
| 411 | 7486060,01 |  | 4832938,41 |  |
| 412 | 7486066,63 |  | 4832938,79 |  |
| 413 | 7486077,31 |  | 4832942,88 |  |
| 414 | 7486110,49 |  | 4832955,12 |  |
| 415 | 7486128,52 |  | 4832962,38 |  |
| 416 | 7486157,87 |  | 4832971,86 |  |
| 417 | 7486169,65 |  | 4832975,15 |  |
| 418 | 7486188,76 |  | 4832980,66 |  |
| 419 | 7486212,42 |  | 4832988,07 |  |
| 420 | 7486234,35 |  | 4832997,83 |  |
| 421 | 7486268,06 |  | 4833007,27 |  |
| 422 | 7486305,57 |  | 4833017,78 |  |
| 423 | 7486328,07 |  | 4833022,92 |  |
| 424 | 7486356,86 |  | 4833026,25 |  |
| 425 | 7486367,93 |  | 4833027,50 |  |
| 426 | 7486367,20 |  | 4833015,15 |  |
| 427 | 7486358,80 |  | 4833013,26 |  |
| 428 | 7486353,08 |  | 4833003,83 |  |
| 429 | 7486346,82 |  | 4832988,45 |  |
| 430 | 7486345,11 |  | 4832968,25 |  |
| 431 | 7486342,89 |  | 4832952,30 |  |
| 432 | 7486338,31 |  | 4832943,52 |  |
| 433 | 7486332,00 |  | 4832933,33 |  |
| 434 | 7486320,20 |  | 4832928,55 |  |
| 435 | 7486307,67 |  | 4832925,02 |  |
| 436 | 7486303,38 |  | 4832920,01 |  |
| 437 | 7486300,74 |  | 4832888,26 |  |
| 438 | 7486297,22 |  | 4832879,38 |  |
| 439 | 7486288,84 |  | 4832873,49 |  |
| 440 | 7486277,13 |  | 4832868,48 |  |
| 441 | 7486259,36 |  | 4832864,47 |  |
| 442 | 7486248,02 |  | 4832859,32 |  |
| 443 | 7486240,87 |  | 4832851,67 |  |
| 444 | 7486235,82 |  | 4832844,17 |  |
| 445 | 7486234,91 |  | 4832832,87 |  |
| 446 | 7486237,88 |  | 4832822,89 |  |
| 447 | 7486233,91 |  | 4832815,14 |  |
| 448 | 7486228,28 |  | 4832810,28 |  |
| 449 | 7486220,01 |  | 4832810,54 |  |
| 450 | 7486213,84 |  | 4832813,27 |  |
| 451 | 7486206,39 |  | 4832821,26 |  |
| 452 | 7486197,28 |  | 4832827,26 |  |
| 453 | 7486187,81 |  | 4832830,22 |  |
| 454 | 7486175,76 |  | 4832829,80 |  |
| 455 | 7486167,74 |  | 4832826,83 |  |
| 456 | 7486161,73 |  | 4832821,01 |  |
| 457 | 7486159,01 |  | 4832813,67 |  |
| 458 | 7486152,17 |  | 4832794,47 |  |
| 459 | 7486147,27 |  | 4832787,35 |  |
| 460 | 7486137,91 |  | 4832781,06 |  |
| 461 | 7486128,64 |  | 4832777,63 |  |
| 462 | 7486122,27 |  | 4832776,47 |  |
| 463 | 7486109,85 |  | 4832775,00 |  |
| 464 | 7486100,35 |  | 4832773,38 |  |
| 465 | 7486093,40 |  | 4832769,26 |  |
| 466 | 7486086,76 |  | 4832761,31 |  |
| 467 | 7486079,49 |  | 4832746,71 |  |
| 468 | 7486076,97 |  | 4832738,27 |  |
| 469 | 7486076,07 |  | 4832725,06 |  |
| 470 | 7486077,42 |  | 4832694,52 |  |
| 471 | 7486074,04 |  | 4832681,86 |  |
| 472 | 7486066,92 |  | 4832673,18 |  |
| 473 | 7486054,81 |  | 4832663,71 |  |
| 474 | 7486033,84 |  | 4832651,15 |  |
| 475 | 7486010,68 |  | 4832639,38 |  |
| 476 | 7485987,35 |  | 4832628,40 |  |
| 477 | 7485969,30 |  | 4832619,07 |  |
| 478 | 7485959,27 |  | 4832611,26 |  |
| 479 | 7485952,36 |  | 4832601,57 |  |
| 480 | 7485910,05 |  | 4832543,46 |  |
| 481 | 7485904,52 |  | 4832527,92 |  |
| 482 | 7485902,50 |  | 4832503,40 |  |
| 483 | 7485899,39 |  | 4832483,33 |  |
| 484 | 7485898,93 |  | 4832462,46 |  |
| 485 | 7485900,11 |  | 4832458,17 |  |
| 486 | 7485888,93 |  | 4832462,42 |  |
| 487 | 7485889,41 |  | 4832484,21 |  |
| 488 | 7485892,56 |  | 4832504,58 |  |
| 489 | 7485894,67 |  | 4832530,04 |  |
| 490 | 7485901,11 |  | 4832548,17 |  |
| 491 | 7485944,24 |  | 4832607,41 |  |
| 492 | 7485963,88 |  | 4832627,53 |  |
| 493 | 7485982,92 |  | 4832637,37 |  |
| 494 | 7486006,29 |  | 4832648,36 |  |
| 495 | 7486029,00 |  | 4832659,91 |  |
| 496 | 7486049,14 |  | 4832671,97 |  |
| 497 | 7486059,89 |  | 4832680,38 |  |
| 498 | 7486064,94 |  | 4832686,53 |  |
| 499 | 7486067,36 |  | 4832695,62 |  |
| 500 | 7486066,06 |  | 4832725,18 |  |
| 501 | 7486067,07 |  | 4832740,07 |  |
| 502 | 7486078,34 |  | 4832766,82 |  |
| 503 | 7486087,45 |  | 4832777,81 |  |
| 504 | 7486094,92 |  | 4832781,99 |  |
| 505 | 7486098,97 |  | 4832783,56 |  |
| 506 | 7486126,01 |  | 4832789,32 |  |
| 507 | 7486129,38 |  | 4832788,57 |  |
| 508 | 7486133,32 |  | 4832790,03 |  |
| 509 | 7486140,11 |  | 4832794,59 |  |
| 510 | 7486143,19 |  | 4832799,06 |  |
| 511 | 7486149,61 |  | 4832817,09 |  |
| 512 | 7486153,14 |  | 4832826,61 |  |
| 513 | 7486162,30 |  | 4832835,48 |  |
| 514 | 7486173,80 |  | 4832839,73 |  |
| 515 | 7486189,16 |  | 4832840,27 |  |
| 516 | 7486201,60 |  | 4832836,39 |  |
| 517 | 7486212,89 |  | 4832828,96 |  |
| 518 | 7486218,64 |  | 4832822,79 |  |
| 519 | 7486223,54 |  | 4832822,23 |  |
| 520 | 7486225,40 |  | 4832823,33 |  |
| 521 | 7486225,86 |  | 4832825,94 |  |
| 522 | 7486225,52 |  | 4832835,36 |  |
| 523 | 7486226,07 |  | 4832847,43 |  |
| 524 | 7486233,02 |  | 4832857,92 |  |
| 525 | 7486242,07 |  | 4832867,60 |  |
| 526 | 7486256,15 |  | 4832874,00 |  |
| 527 | 7486274,03 |  | 4832878,04 |  |
| 528 | 7486283,04 |  | 4832881,89 |  |
| 529 | 7486287,42 |  | 4832886,44 |  |
| 530 | 7486289,52 |  | 4832892,86 |  |
| 531 | 7486289,07 |  | 4832907,79 |  |
| 532 | 7486293,28 |  | 4832923,60 |  |
| 533 | 7486302,04 |  | 4832933,82 |  |
| 534 | 7486316,96 |  | 4832938,03 |  |
| 535 | 7486325,22 |  | 4832941,37 |  |
| 536 | 7486330,65 |  | 4832950,46 |  |
| 537 | 7486332,85 |  | 4832954,67 |  |
| 538 | 7486334,48 |  | 4832974,03 |  |
| 539 | 7486336,67 |  | 4832992,66 |  |
| 540 | 7486345,30 |  | 4833013,89 |  |
| 541 | 7486329,76 |  | 4833013,05 |  |
| 542 | 7486308,04 |  | 4833008,08 |  |
| 543 | 7486270,75 |  | 4832997,64 |  |
| 544 | 7486237,75 |  | 4832988,40 |  |
| 545 | 7486215,96 |  | 4832978,70 |  |
| 546 | 7486191,64 |  | 4832971,08 |  |
| 547 | 7486172,39 |  | 4832965,53 |  |
| 548 | 7486160,76 |  | 4832962,28 |  |
| 549 | 7486131,93 |  | 4832952,97 |  |
| 550 | 7486114,09 |  | 4832945,79 |  |
| 551 | 7486080,83 |  | 4832933,51 |  |
| 552 | 7486068,75 |  | 4832928,90 |  |
| 553 | 7486057,97 |  | 4832928,27 |  |
| 554 | 7486048,84 |  | 4832932,75 |  |
| 555 | 7486044,03 |  | 4832933,71 |  |
| 556 | 7486039,58 |  | 4832932,33 |  |
| 557 | 7486037,45 |  | 4832929,88 |  |
| 558 | 7486032,84 |  | 4832922,27 |  |
| 559 | 7486022,11 |  | 4832913,91 |  |
| 560 | 7486006,09 |  | 4832904,19 |  |
| 561 | 7485992,70 |  | 4832896,01 |  |
| 562 | 7485969,97 |  | 4832888,53 |  |
| 563 | 7485958,10 |  | 4832881,29 |  |
| 564 | 7485944,91 |  | 4832862,56 |  |
| 565 | 7485925,00 |  | 4832850,20 |  |
| 566 | 7485914,98 |  | 4832840,79 |  |
| 567 | 7485885,54 |  | 4832797,62 |  |
| 568 | 7485882,55 |  | 4832791,53 |  |
| 569 | 7485881,23 |  | 4832779,62 |  |
| 570 | 7485884,96 |  | 4832763,88 |  |
| 571 | 7485887,11 |  | 4832747,68 |  |
| 572 | 7485885,13 |  | 4832735,85 |  |
| 573 | 7485877,07 |  | 4832722,99 |  |
| 574 | 7485866,86 |  | 4832714,92 |  |
| 575 | 7485851,32 |  | 4832710,33 |  |
| 576 | 7485833,39 |  | 4832703,27 |  |
| 577 | 7485819,57 |  | 4832695,88 |  |

Одговорни урбаниста :

арх. Владан Стефановић дипл. инж.