НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„Х3“

Одговорни урбаниста :

арх. Владан Стефановић  дипл.инг.

Директор :

Бранислав Бежановић  дипл.екон.

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

ВРЊАЧКА БАЊА

април 2020.год.

ПРЕДМЕТ: 				НАЦРТ  Плана детаљне регулације „X3“

БР. ПРОЈЕКТА:			15/19

НАРУЧИЛАЦ: 			Скупштина Општине Врњачка Бања

ОБРАЂИВАЧ:			ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА-Врњачка 					Бања

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:  	арх. Владан Стефановић  дипл.инж.

бр.лиц. 200 0922 06

ДИРЕКТОР:				Бранислав Бежановић

СТРУЧНИ ТИМ:

Руководилац израде плана : 	арх. Владан Стефановић дипл.инж.

Урбаниста сарадник:		Александар Рајовић  дипл. прост.план.

САРАДНИЦИ :			Владан Милојевић  дипл. инж. ел.

Милена Миладиновић  инж. саобр.

Ивана Радивојевић  д.и.а.

Драгана Милошевић Лукић д.п.п.

Техничар:				Марија Тијанић  грађ. тех.

Геометри:				Мирослав Живковић  инж.гео.

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА	4

НАЦРТ ПЛАНА	6

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	7

ОПШТИ ДЕО	8

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	8

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ	8

ИЗВОД ИЗ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД	9

ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА	9

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	10

ПЛАНСКИ ДЕО	11

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	11

ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ	11

ЦЕЛИНА 	А	11

ЦЕЛИНА 	Б	11

ЦЕЛИНА 	В	11

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА	12

НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА, КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ И БИЛАНС ПОВРШИНА	12

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	12

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ	13

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ  И КУЛТУРНИХ ДОБАРА	13

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13

УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА И КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА	13

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	14

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	15

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	15

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА	18

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	21

ПРИМЕНА ПЛАНА	22

Прилог :  КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА	22

# ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### Решење о регистрацији предузећа

#### Решење о одређивању одговорног урбанисте

#### Лиценца одговорног урбанисте

#### Изјава одговорног урбанисте

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста Плана детаљне регулације – "Х3" у Врњачкој Бањи

Владан Стефановић, дипломирани инжењер архитектуре

И З Ј А В Љ У Ј Е М

Да је Нацрт плана:

•	Израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, правилима и прописима донетим на основи Закона;

•	Припремљен на основу званичних и релевантних података и подлога;

•	Усклађен са условима ималаца јавних овлашћења и са Извештајем о обављеном раном јавном увиду;

•	Усклађен са Извештајем о стручној контроли и усклађен са планским документима ширег подручја.

Број лиценце:  200 0922 06

Печат:                      			Потпис:

_____________________

Број 15/19

Врњачка Бања, јануар 2020.

НАЦРТ ПЛАНА

# ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

# ОПШТИ ДЕО

## ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

ПРАВНИ ОСНОВ

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020);

- Одлука о изради Плана Детаљне Регулације „Х3“, (“Скупштина општине Врњачка Бања - број одлуке 350-29/19 од 30.01.2019.).

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019 od 3.5.2019. године).

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл.гласник РС”,бр. 22/2015 од 27.02.2015.);

ПЛАНСКИ ОСНОВ

План генералне регулације Врњачке Бање („Службени лист општине Врњачка Бања”, бр. 27/2016) и Измена и допуна ПГР Врњачке Бање бр 350/31/19 од 30.01.2019. („Службени лист општине Врњачка Бања”, бр. 3/2019 од 30.01.2019.)

### ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Ово је зона у којој се налазе хотели „Александар“, „Променада“, Вила Сан, стара летња позорница. Опредељен је за детаљну разраду ПДР-ом због изузетне важности и атрактивности, али  и неадекватне регулације и приступа парцелама.

Потребно је ново урбанистичко решење целокупног блока које ће омогућити партерну комуникацију посетилаца и адекватну изградњу објеката. Планира се израда Плана детаљне регулације (ПДР), а препоручује - урбанистичко-архитектонски конкурс.

Важе параметри и правила за зону Х3 - осим за објекте који су већ изграђени (прекорачили дозвољене вредности).

Смернице ра даљу урбанистичко-архитектонску разраду :

- хоризонтално :

- максимални проценат заузетости парцеле 50 %.

- минимална величина парцеле 9.0 ари.

- проценат пешачких и зелених површина – 30%

- вертикално :

Објекте обавезно висином, стилом и материјализацијом уклапати

са референтним постојећим објектима који су обележје амбијенталне целине: хотел „Александар“, вила „Сан“, хотел „Променада“. Избегавати оригиналност  у избору архитектонског стила, материјала, елемената композиције и структуре објеката у односу на постојећи поменути контекст. Пожељна је креативна интерпретација постојећих поменутих архитектонских концепција, форми и детаља.

- Приликом израде услова за конкурс/ПДР - нову градњу и реконструкцију условити величином парцеле. Инсистирати на формирању и заокруживању блока - поставити објекте уличном фасадом на планиране грађевинске линије. Инсистирати на ослобађању унутрашњег партера блока и пасажа, њиховом међусобном повезивању и уређивању у облику тераса, озелењених комуникација и сл.- попут постојећих простора око хотела „Александар“ и "Бреза".

### ИЗВОД ИЗ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Општи циљеви израде плана су:

- Развој и промоција туризма заснованог на принципу одрживости, у складу са међународним стандардима квалитета, проширење и унапређење туристичке понуде, стварање услова за адекватно коришћење, уређење и заштиту природ-них потенцијала и антропогених туристичких мотива;

- Инфраструктурно опремање простора у складу са будућим развојним потребама;

- Повећање енергетске ефикасности;

- Обезбеђење здраве животне средине превентивним деловањем, очување биодиверзитета, одрживо коришћење ресурса, унапређење животне средине.

- Контрола градње;

- Планирање нових зона развоја - припрема локација за инвестирање у туристичке и друге привредне садржаје;

- Активирање неприступачних зона повезивањем и комуналним опремањем.

- Повећање приступачности особама са посебним потребама;

Посебни циљеви израде овог плана :

- Колски и пешачки приступ садржајима унутрашњости блока из правца хотела "Бреза" (бул.Моше Пијаде);

- Омогућавање урбанистичких предуслова (парцелација, комуникације, грађевинске линије и сл.) за изградњу / комплетирање планиране форме блока;

- Детаљно планирање форме објеката и партерних површина са прецизним условима за пројектовање и изградњу;

Постојећа саобраћајна повезаност је неадекватна. Прилаз возилима је могућ из правца хотела Бреза (бул. Моше Пијаде)  и из правца Чајкине улице, али је у оба случаја такав да не омогућава приступ локацијама унутар блока, већ га само тангира, остављајући унутрашњост локације неприступачном.

Основна ограничења :

- Неповољна и неправилна парцелација,

- Неправилан распоред постојећих објеката у односу на планирану блоковску форму,

- Неадекватан саобраћајни  приступ парцелама и садржајима.

### ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА

Границом Плана детаљне регулације обухваћена је зона ''ПДР-X3'' (граф. прилог ''Примена плана'' у ПГР Врњачке Бање), простор између Врњачке улице и улице Хероја Чајке између Виле „Емилија“ (бивша вила „Сан“, „Надежда“, „Сутјеска“,„Арновљевић“), Хотела Променада, хотела Александар и објекта старе летње позорнице, у зони хотелa 3 - „Х3“.

У односу на обухват плана који је прдложен ПГР-ом, промена је незнатно захватање кп.бр.2138 и 2128/1 (јавне парцеле улице) и на западном делу обухвата, део зоне парк-шуме  како би се обухватила постојећа пешача стаза/степениште.

Граница обухвата, у потпуности у К.О. Врњачка Бања, дефинише се на следећи начин: за полазну тачку узима се северни угао к.п.бр. 1061/1 К.О. Врњачка Бања, одакле граница иде на југоисток дуж североисточних граница к.п.бр. 1061/1 К.О. Врњачка Бања, а затим на југ дуж источних граница к.п.бр. 1061/1, к.п.бр. 1061/6, кп.бр. 1061/2, кп.бр. 1061/7, кп.бр. 1061/3 и средином кп.бр 1064/1, К.О. Врњачка Бања (до улице) – јужна граница обухвата и наставља пресецајући к.п.бр. 1064/2, и к.п.бр. 1074/3, до границе са 1088/3 -даље западном границом  пресеца к.п.бр. 1088/1 и к.п.бр. 1086 К.О. Врњачка Бања, затим се граница наставља улицом хероја Чајке, јужном границом кп.бр.2138 до 1062/3  (регулациона линија окретнице по ПГР-у) и 2128/1.

ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

Обухват плана чине следеће парцеле: кп. бр.1087, 1061/1,2,3,4,5,6и7,  1062/1,2и3, 1063/1,2и3, као и делови парцела кп.бр. 1064/1и2, 1074/3, 1086, 1088/1, 2128/1 и 2138.

Површина обухвата је : 91 ар 15 м2

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Обухват: Зона обухвата овог ПДР-а је смештена у самом центру Врњачке Бање, на југоисточној падини Црквеног брда, заштићене природне и културно-историјске целине. На северу и западу одређена је комплексом паркова и парк-шума и Чајкином улицом, а на истоку променадном пешачком зоном Врњачке улице, све до колско пешачке саобраћајнице између хотела "Бреза" (бул. Моше Пијаде)   и „Променада“ на југу обухвата.

Ова локација, због своје позиције и значаја објеката, представља зону од изузетне важности. Бројни хотели и други туристичко-угоститељски објекти, определили су претежну делатност и начин коришћења земљишта предметне локације.

Терен је у паду од севера и запада ( зеленило Црквеног брда и хот. Александар) према истоку и југу ( Променада и Врњачка река). Изражена денивелација је на северном ободу обухвата, према ул. Чајкиној која се стрмо спушта према Променади и Врњачкој реци.

Окружење :

Контактне зоне обухвата плана :

- на северу улица Чајкина и иза : парк-шума и зона апартмана заштићене амбијенталне целине „Чајкино брдо“

- на истоку : Променада, Врњачка река и централни бањски парк

- на западу : парк-шума заштићене амбијенталне целине „Чајкино брдо“

- југу : хотелска зона (хотел „Бреза“)

Садржаји и начин газдовања:

Ободне комуникације и саобраћајнице су јавне ( Чајкина улица, Врњачка улица-Променада – Општина Врњачка Бања), улица између хот. Бреза и Променада је на кп.бр. 1064/1и2 (Министарство одбране), а  ободно степениште на западу на кп.бр. 1086 и 1088/1 (Министарство одбране и Република Србија).

Комплекс хотела Александар (кп.бр.1087 и део 1088/1) је приватни хотел који тако и функционише и развија се у правцу опремања партерних садржаја.

Хотел Променада (кп.бр 1063/1,2и3) је одмаралиште Министарства унутрашњих послова које функционише као хотел.

Простор некадашње летње позорнице (кп.бр. 1061/2и4) је потпуно девастиран, оронуо и последњих година се користи као пијаца за сувенире и сл.

Остатак обухвата (кп.бр.1062/1,2и3  и 1061/1,5и6) садржи значајан објекат виле „Емилија“ (некада „Сан“ или „Арновљевић“), више објеката који се преуређују у функцији угоститељства и хотелијерства и један породични стамбени објекат ( кп.бр.1061/1и5) – све у приватном власништву.

Комунална инфраструктура -инсталације :

Објекти су опремљени инсталацијама електричне енергије, јавним водоводом, фекалном канализацијом, гасом и телефоном. Инсталације гасовода пролазе западном и северном зоном обухвата углавном кроз зелене површине и појас регулације улице.

Све јавне саобраћајне површине су опремљене јавном расветом и кишном канализацијом .

# ПЛАНСКИ ДЕО

## ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

### ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Основни критеријум и намера која је усвојена планом вишег реда (ПГР) и који је у сваком смислу јасно оправдан, је да целокупан простор буде намењен хотелијерству и угоститељству.

Простор плана је подељен на целине према критеријумима правилности парцелације и садржаја, приступачности и положаја. Посебност издвојених целина практично показује главна ограничења и проблеме , претежно сажети у целини „Б“ и који су главни разлози израде овог плана.

Издвојене целине „А“ и „В“ су организоване око постојећих хотела, имају обезбеђен колски и пешачки приступ, релативно су добро организоване у смислу функционалности; облик парцела и објеката, као и њихова орјентација у односу на препознатљиве фронтове регулације јавних површина  и препознату/планирану урбанистичку форму блока.

### ЦЕЛИНА 	А

Ова целина обухвата североисточни део обухвата и претежно је организован око садржаја хотела „Александар“, чије тежиште чини значајан стари објекат некадашњег санаторијума „Живадиновић“.

Колски и пешачки приступ постоји из улице Чајкина и постојећом улицом Моше Пијаде из правца хотела „Бреза“.

Западним ободом обухвата плана и ове целине, протеже се пешачко степениште које повезује јавне површине улице Чајкине и Моше Пијаде , које се планира за јавно.

### ЦЕЛИНА 	Б

Ова целина обухвата северни и североисточни део обухвата, на углу улица Чајкине и Врњачке (главне бањске променаде). Урбанистичке карактеристике постојећег стања, као и значај положаја ове целине захтевају преуређење правилима овог плана :

- неправилна геометрија парцелације и величине парцела,

- колски приступ из бул. Моше Пијаде

- обликовање физичке структуре у форми угаоног блока.

Најзначајнији објекат у овој целини је вила „Емилија“ ( раније „Сан“, „Сутјеска“, „Надежда“, „Арновљевић“) на самом углу, један од најзначајнијих примерака међуратне архитектуре , на изузетно истакнутој и значајној позицији у централном простору Врњачке Бање .

Од периода израде ПГР-а и планирања израде овог плана, дошло је до извесних промена у смислу власничке структуре па ово укрупњавање (око виле „Емилија“) донекле поједностављује ситуацију иначе потпуне неуређености ове целине у смислу функције, намене, величине и положаја постојећих објекта и могућности формирања јасне и лепе урбанистичке форме.

### ЦЕЛИНА 	В

Ова целина обухвата јужни / југоисточни део обухвата плана и организован је око садржаја хотела „Променада“ (бивши „Партизанка“) који је одмаралиште Министарства унутрашњих послова. Овај хотел предњом страном (источном) излази на Променаду значајним објектом некадашње виле Туркуловић, који је седамдестих година прошлог века дограђен у хотел. Јужном страном овај хотел излази баштом према интерној улици и хотелу „Бреза“, док задњом страном и економским улазом излази на крак бул. Моше Пијаде. Северна страна овог објекта и целине је „затрпана“ неуређеном парцелацијом и неуређеним простором бивше летње позорнице, која је сада потпуно девастирана и делимично се користи као пијаца за продају сувенира.

Овим планом је потребно створити услове за уређење северне стране ове целине – простор на који је орјентисан значајан део хотела „Променада“.

### КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Концепција уређења која је дата у ПГР-у и која је промовисана Елаборатом овог плана је у потпуности задржана током израде нацрта.

Планирана концепција отвореног урбанистичког блока прати правце главних јавних површина ул. Чајкине и Променаде у односу на које је постављена планирана парцелација и физичка структура. Ова урбанистичка концепција је условљена поменутим значајним постојећим објектима – њиховим  положајем, орјентацијом и величином.

Секундарни приступ из блока (хотел Бреза) омогућава приступ и инфраструктурно опремање – у техничком смислу, док планирана концепција организације простора – пешачких комуникација, отворених простора и позиционирање објеката и туристичких садржаја у унутрашњости блокатреба да омогући континуитет туристичке понуде са Тргом културе и Променадом.

Дата правила урбанистичког уређења планирају укрупњавање и ремоделовање постојеће парцелације, правилније геометрије у односу на главне регулационе линије - улице и обликовања будуће физичке структуре у складу са тим. Уклањање објеката који се не уклапају у планирану концепцију, узимајући у обзир да су то приземни објекти лошег гарђевинског бонитета и релативно мале вредости у односу на планирани карактер овог блока, је најрационалније решење.

Идеја која је промовисана овим планом је – изградња елитног хотелско угоститељског блока у контактној зони са заштићеним објектима и просторима, централне зоне бање. Реализација планиране концепције у сваком смислу повећава вредност земљишта и будућих садржаја. Подразумева се највиши могући ниво пројектовања, извођења, употребљених материјала и опреме.

### НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА, КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ И БИЛАНС ПОВРШИНА

У складу са планом вишегреда (ПГР), осим површина јавне намене, целокупан простор обухвта овог плана је планиран за изградњу објеката и садржаја ХОТЕЛА.

Компатибилне намене у зони хотела:

- угоститељство свих врста,

- услуге типа (фризер, брица, кројач, масер и и сл.), мање ординације, трговина, канцеларије у оквиру хотеске понуде – до 20% БРГП

- велнес, теретана, базен, рекреација и сл. – до 10 % БРГП

- култура – до 30 % БРГП

Није дозвољено :

- становање,

- индустрија, производња, сервиси, магацини и сл.

### ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Свеповршинепојасарегулацијеокосаобраћајницасупланиранезајавне, зањихјепредвиђенопроглашавањејавногинтересакао -површинејавненамене. Овеповршинесуодвојенерегулационимлинијама, којесуописанекотама и координатаматачакакојесудатеу граф. прилогуРегулација.

Свеповршинеграђевинскихпарцелазонахотела, ограниченерегулационимлинијамаимајукарактер - површинаосталихнамена и зањихнијепредвиђенопроглашењејавногинтереса.

СПИСАК ПАРЦЕЛА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

У обухватупланиранихповршинајавненаменесуделовикатастарских парцела бр.: 1062/3

1061/1, 2128/1, 1064/1, 1064/2, 1074/3, 1063/2, 1087, 1088/1, 1086, 2138, 1062/1 и 1062/2 у КО Врњачка Бања.

### СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

Катастарскапарцелаиспуњаваусловезаизградњуобјеката у складусаправилимаовогплана уколико:

- имадиректанприступјавнојповршиниулице,

- имаоблик и величину у складусакритеријумимаовогплана,

- постојеусловизаобавезнукомуналнуопремљеност (прикључакнаинсталације).

Обавезнакомуналнаопремљеностпарцеле/објектаподразумеваприкључакна:

- инсталацијеелектромреже,

- инсталацијеводовода,

- инсталацијефекалнеканализације,

- инсталацијукишнеканализације.

Опционо, катастарскапарцела/објекатможебитиприкључена и надругеврстеинсталацијаодкојихсупланомпредвиђене:

- инсталацијегасовода

- инсталацијетелефона,

- инсталацијекабловскетелевизије,

- инсталацијеинтернета и др. обликаелектронскекомуникације

Парцеле / површинесаобраћајница, платоа, тргова, слободнихповршинаморајубитиприкљученинаинсталацијекишнеканализацијеи јавне расвете.

### ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ  И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Наподручјуовогплананемапосебно и појединачно заштићенихприроднихдобара.

Такође нема проглашених објеката - културних добара али је највећи део обухвата овог планаприпада проглашеној Просторно културно-историјској целини од великог значаја Чајкино (црквено) брдо (сл.гл.СРС 47/87). У оквиру ове заштићене целине су пописани и побројани објекти различитог значаја/вредности и у овај план су пренете ознаке из ПГР-а.

Осим критеријума припадности поменутој заштићеној целини, у обухвату овог плана се налазе 3 објекта који су по својој вредности у ПГР-у означени као Изузетни објекти градитељског наслеђа :

- вила „Емилија“ (раније „Сан“, „Сутјеска“, „Надежда“, „Арновљевић“)

- хотел „Александар“ (некадашњи санаторијум „Живадиновић“)

- предњи део хотела „Променада“ (бивша „Партизанка“, некадашња вилаТуркуловић)

Надлежност у утврђивању услова заштите амбијенталне целине и поменутих објеката је на Заводу за заштиту споменика културе из Краљева.Поменути подаци који се тичу заштите дати су у графичком прилогу План заштите.

### ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одлуком о изради овог плана је одређено да се не ради стратешка процена утицаја плана на животну средину.

Сви критеријуми заштите животне средине дати у ПГР-у Врњачке Бање се примењују у обухвату овог плана.

### УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА И КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА

Приликом планирања и пројектовања јавних објеката и објеката који имају јавне садржаје, јавних саобраћајних и пешачких површина, морају се обезбедити услови за несметано коришћење јавних садржаја и кретање - деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са важећим правилницима који регулишу ову област.

У складу са правилником о категоризацији хотелских и угоститељских објеката, ради постизања одређене категорије квалитета ове понуде, потребно је обезбедити одговарајући ниво приступачности хендикепираним лицима.

### МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

У складусаконцептомодрживогразвоја, а у везиочувања и унапређењаеколошкихкапацитетапростора - животнесредине, рационалногкоришћењапросторнихресурса и економикеизградње, коришћења и одржавањаобјеката - планиранесумереенергетскеефикасностинаподручјуовогплана. Мереенергетскеефикасностинаподручјупланаподразумевајуконтинуирани и широкопсегделатностикојимајекрајњициљсмањењепотрошњесвихврстаенергије - узистеилибољеусловезакориснике.

У складусаконцепцијом и организацијомобјеката, градитицентрализованесистемезагрејање и хлађење (климатизацију) простора и воде, базираненаприродномгасу, електричнојенергији и алтернативнимизворимаенергије (соларнисистеми -пасивни/активни, топлотнепумпе и сл.).

Објективисокоградње, у зависностиодврсте и намене, потребноједабудупројектовани,изграђени и одржаванинаначинкојимсеобезбеђујупрописанаенергетскасвојства. Прописанаенергетскасвојствапотврђујусеиздавањемсертификата у складусаважећимпрописима.

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

### УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА МРЕЖУ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Приликом изградње нових или реконструкције постојећих саобраћајница, било каквих објеката нискоградње и партерног уређења, те инсталација свих врста које су позициониране у плану и које се пројектују и изводе унутар и изван појаса регулације – неопходно је усаглашавање са дргим носиоцима јавних овлашћења и техничким прописима о укрштању, паралелном вођењу инсталација, међусобним удаљењима у верикалном и хоризонталном смислу и свим другим релевантним параметрима безбедности (у току извођења радова и касније експлоатације) и техничке исправности.

#### САОБРАЋАЈ

Планиране јавне колскеипешачкекомуникацијесу у зонинамене - улице.

У токуразраде и спровођењаПланаприменитиважећеодредбеПравилника о условимазапланирање и пројектовањеобјекатаувезисанесметанимкретањемдеце, старих, хендикепираних и инвалиднихлица. У складусастандардимаприступачностиосигуратиусловезанесметанокретање и приступособамазаинвалидитетом, деци и старијимособаманаследећиначин:

- насвимпешачкимпрелазима, тротоарима, трговима, парковима, пешачкимзонама и другимповршинамајавненаменевисинскуразликунеутралисатиобарањемивичњака;

- у оквирусвакогпаркиралиштаилигаражеобавезнопредвидетирезервацију и обележавањепаркингместазапаркирањевозилаинвалида у складусастандардом ЈУС У.А9.204.

- минималнеширинерампизаприступобјектимаморајубити 90 cm, а нагибод 1:20 (5%) до 1:12 (8%).

У графичкомделуПланадатојесаобраћајнорешењеулицасанивелацијом, којегсетребапридржаватиприликомпројектовања. Ширина регулације новопланиране улице је 4,5 м, са интегрисаним функцијама пешачког и колског саобраћаја.

Функција колске саобраћајнице : приступ сервисних, возила за снабдевање и приступ паркинг гаражи. Обрада улице у контексту материјализације пројекта партерног уређења, на нивоу пешачке променаде са свом претећом опремом функционалног и естетског карактера – шеталишна зона унутар блока. Пројекат партерног уређења мора узети у обзир да обрада површина и садржаји на путањама за кретање и слободне површине између осталог служе за приступ ватрогасних возила и возила хитне медицинске помоћи.Приликомизрадепројектнотехничкедокументацијепотребнојепоштоватидатевисинске коте из графичког прилога, осимуколикото у техничкомсмислунијемогуће, штосенесматраизменомПлана.

#### ГАСОВОД

У обухватуПланадетаљнерегулације "Х3" изграђенаједистрибутивнагасоводнамрежа и гасниприкључцизаобјекте: Хотел "Александар", Вила "Емилија" (ПЕ 40мм) и Хотел "Променада" (ПЕ 63мм) са дистрибутивним водом (ПЕ 125мм) који пролази кроз део парк шуме из правца Чакине улице и кракомпрема хотелу „Бреза“(ПЕ 90мм).

Изградњомдистрибутивноггасовода и гаснихприкључака у обухватупланаомогућенојесадашњим и евентуалнимбудућимкорисницимакоришћењеприродноггаса, каоосновногенергетскоггорива, запотребезагревањапростора, припремусанитарневоде и хране, као и затехнолошкепотребе.

Планом су одређене трасе инсталационих коридора за смештање главних дистрибутивних линија гасовода у појасу регулације улица; приликом реконструкције постојеће и изградње нових дистрибутивних линија гасних инсталација, оне морају бити позициониране у складу са планом.

Предвиђене трасе ових инсталационих коридора , које садрже више врста инсталација које се воде паралелно, пројектовати у складу са условима о минималним удаљеностима у хоризонталном и вертикалном смислу.

Снабдевање будућих порошача ће се вршити изградњом секундарних водова (унутар парцела корисника) које треба пројектовати према трасама гасоводних инсталација које су дате овим планом или решени прилогом Синхрон план инсталација Урбанистичког пројекта за изградњу, према условима надлежних институција.

Пројектовање унутрашњих гасних инсталација се врши на основу издатих услова дистрибутера гаса који се нарочито односе на дефинисање положаја  кућних мерно регулационих сетова и довођење унутрашње гасне инсталације до истих, на основу важећих техничких прописа који се примењују приликом изградње унутрашњих гасних инсталација:

- Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Службени лист СРЈ", број 20/92 и 33/92) и

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Службени лист СФРЈ", број 10/90 и 52/90)

#### ВОДОВОД

У плану су дате постојеће инсталције ове инфраструктуре на основу познатих подататка надлежног јавно комуналног предузећа "Белимарковац". Постојеће дистрибутивне линије водовода у Чајкиној и Врњачкој улици (ЛГ80мм) су дате у графичком прилогу Синхрон план инсталација. Ове инсталације су изван обухвата овог плана и блиско га тангирају.

Постојећи капацитети ових инсталација задовољавају потребе постојећих корисника.

За потребе нових капацитета хотела, реконструкција и/или изградња ових инсталација ће се вршити по постојећој траси у појасу регулације улица.

За потребе нових капацитета хотела, реконструкција и/или изградња ових инсталација ће се вршити по постојећој траси у појасу регулације улица.

Услове за прикључење парцела/објеката на инсталације водовода одређује јавно комунално предузеће "Белимарковац" у складу са планом дефинисаним инсталационим коридорима који су дати у графичом прилогу Синхрон план инсталација.

#### ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Постојеће инсталције ове инфраструктуре су евидентиране на основу познатих подататка надлежног јавно комуналног предузећа "Белимарковац": (керамика 200мм) средином улице Чајкина и Врњачка – дато у графичком прилогу Синхрон план инсталација. Ове инсталације су изван обухвата овог плана и блиско га тангирају.

Постојећи капацитети ових инсталација задовољавају потребе постојећих корисника.

За потребе нових капацитета хотела, реконструкција и/или изградња ових инсталација ће се вршити по постојећој траси у појасу регулације улица.

Услове за прикључење парцела/објеката на инсталације фекалне канализације одређује јавно комунално предузеће "Белимарковац" у складу са планом дефинисаним инсталационим коридорима који су дати у графичом прилогу Синхрон план инсталација.

#### КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Постојеће инсталције ове инфраструктуре су евидентиране на основу познатих подататка надлежног јавно комуналног предузећа "Белимарковац": (300мм на дубини  60цм) сабирни колектор у Врњачкој улици, који се налазиизван обухвата овог плана блиско га тангирају–дат у графичком прилогу Синхрон план инсталација. Осим главног колектора у графичком прилогу је дата и постојећа траса интерне кишне канализације.

Реконструкција и/или изградња нових инсталација кишне канализације ће се вршити према условима надлежног јавно комуналног предузећа "Белимарковац, у складу са планом планом дефинисаним инсталационим коридорима који су дати у графичом прилогу Синхрон план инсталација.

#### ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Простор обухваћен Планом гравитора трафостаницама ТС 20/0, 4kV 630 kVA Црквено брдо и ТС 20/0, 4kV630(1000) kVА Стара Општина. Дуж улице Променада постоји коридор са СН 20kV кабловским водовима постављеним у кабловској канализацији. Поред улице Хероја Чајке формиран је коридор са 1kV кабловским водовима за напајање хотела Александар из ТС 20/0, 4kV 630 kVA Црквено брдо. Објекти Вила Емилија, хотел Променада, Летња Позорница као и постојећи угоститељски објекат поред Улице Хероја Чајке, напојени су 1kV кабловским водовима из ТС 20/0, 4kV630(1000) kVА Стара Општина..

Наведени кабловски водови су ограниченог капацитета и не могу да се користе за напајање будућих објеката.

Новуподземну електричнукабловскумрежу 1kV обликоватитакодазадовољавасвезахтеве у везиконтинуитета и квалитетаснабдевањапоторшачаелектричноменергијом. Кабловскеводовеполагати у ровупотребнихдимензија, а онекојипролазеисподколовозајавнихсаобраћајница, бетонираних, асфалтираних и поплочанихповршинаположити у одговарајућојкаблавскојканализацији.Дубинаукопавањазакаблове 1kV је 0,8-1,2m. Ширинаровазависиодбројакаблова у истом. Међусобниразмакизмеђукабловаприпаралелномвођењује 7 cm.

Реконструкција и/или изградња нових инсталација електричне кабловске мреже ће се вршити у складу са планом планом дефинисаним инсталационим коридорима који су дати у графичом прилогу Синхрон план инсталација.

Мерење утрошене електричне енергије у објектима предвидети:

- За мање потрошаче - статичким вишефункцијским бројилом за директно мерење активне електричне енергије са могућношћу даљинског очитавања података, класе тачности 2.

- За веће потрошаче - директном мерном групом потребног капацитета, а према спецификацији AMI/MDI система мерења активне енергије, реактивне енергије и вршног оптерећења, кл.тачности 0,5 за активну енергију; 3,0 за реактивну и 0,5 за мерење снаге и полуиндиректном мерном групом потребног капацитета са вишефункцијским бројилима са могућношћу даљинског очитавања за полуиндиректно мерење активне енергије, реактивне енергије и вршног оптерећења, кл. тачности 0,5 за активну енергију; 3,0 за рекативну и 0,5 за мерење снаге, струјним мерним трансфорамторима потребног капацитета и кл. тачности 0,5. СМТ морају задовољити стандарде  IEC 60044-1 i IEC 60044-2, а бројила морају задовољити стандарде  IEC62052,  IEC62053,  IEC62054,  IEC60529,  IEC60721 и DIN 43857

Јавна расвета

На простору плана постоји јавна расвета која прати постојеће стање регулације и функције - са стубовима и расветним телима намењеним за јавне површине.  Постојећу мрежу инсталације је потребно испитати, реконструисати и доградити у складу са планом.

Свепланиранесаобраћајнице, пешачкестазе и површинеопремитиинсталацијомосветљења.

Изворснабдевањаелектричноменергијомјавногосветљењабићепланиранизтрафостаница 20/0,4 кV. Укључењеспољнерасветебићевезанозацентралнисистемукључењапутеммрежнетонфреквентнекоманде. Намрежиспољнерасветеспровестимерезаштитеодпревисокогнапона, додира, краткогспоја и преоптерећења.

Све пешачке комуникације унутар хотелских целина, слободне површине, терасе и све отворене просторе – опремити адекватним јавним амбијенталним осветљењем, примерено карактеру и значају ексклузивног простора централне зоне бање.

## ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА

У овим правилима грађења су дати урбанистички параметри за изградњу и коришћење парцеле. У зависности од заначаја, сложености урбанистичке структуре и планиранефизичке структуре - организација и уређење парцеле је дато комбиновањем различитих параметара али увек у мери која је потребна за издавање локацијске дозволе.

На свим постојећим објектима је могућа адаптација, санација и текуће одржавање.

Реконструкција, доградња постојећихи изградња нових објекта се обавезно ради уз поштовање датих правила за величину парцеле и грађење објеката.

Основни урбанистички параметри овог плана којиј одређују изградњу су :

- Проценат заузетости парцеле

- Висина објекта

у складу са задатим грађевинским линијама које одређују простор за градњу.

У зависности од конкретне ситуације, понекад није могуће реализовати максималне вредности свих урбанистичких параметара.

ЕЛЕМЕНТИ ХОРИЗОНТАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

    - Регулациона линија (Р.Л.)  је планирана граница између парцеле јавне намене и парцеле других намена. Ове границе парцела верификовати у катастру у првом кораку примене плана -у случајевима када је планирано проширење парцела јавне намене-изузимањем делова парцеле осталих намена.

    - грађевинске линије (Г.Л.) - линије које одређују позицију објекта - дате су на графичком прилогу :

      - Г.Л.приз.партера – затворени приземни део објекта

      - Г.Л. „НА“ – линија на коју се мора поставити објекат

      - Г.Л. „ДО“ – линија до које је могуће поставити објекат – минимално дозвољено растојање Г.Л. од Р.Л.

    - друга ограничења у смислу удаљености од других објеката / делова објеката, граница парцела и сл.су дати у посебним правилима грађења.

#### ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА

величина, облик и организација

Грађевинска парцела треба да има површину, ширину и облик који омогућава изградњу објекта планиране намене у складу са правилима грађења и техничким прописима и да има приступ на јавни пут пут или другу јавну површину намењену за саобраћај.

Парцела се може делити или укрупњавати у оквирима правила датих у овом плану.

Грађевинска парцела се не може делити или смањивати испод мере која је одређена овим планом, осим у случају изузетних изузимања делова парцела за формирање регулације саобраћајница и комуналних коридора. Приликом дељења парцеле, неопходно је узети у обзир  и остале елеменате урбанистичких правила као што су : проценат заузетости и/илипроценат зеленила.

Објекти на грађевинској парцели организују се, односно постављају у односу на границе парцеле и постојеће објекте,  у складу са посебним правилима грађења, планираним грађевинским линијама, обавезним пешачким токовима,начином коришћења објеката и простора.

Објекат може бити постављен тако да додорује границу суседне парцеле само уз сагласност власника тих суседних парцела.

#### ВИСИНА ОБЈЕКТА

Висина објекта на грађевинској парцели, утврђује се применом правила о висинској регулацији, односно дозвољеном висином објеката прописаном овим планом.

Висинавенца(одн. слемена) објектајеудаљењевенцапоследњеетаже у равнифасадногплатна (одн. слемена) објекта, одкотеприступнесаобраћајнице, односнојавнеповршиненакојујеорјентисанафасада(саобраћајница, пешачка стаза поред реке, парк, променада и сл.);

На косом терену висина објекта прати конфигурацију терена.

У случају када је објекат (објекти или делови већих објеката) орјентисан на више различито нивелисаних јавних површина - поштовати задате висине у односу на сваку релевантну јавну површину, а висина објеката или делова објеката између њих се одређују линеарном интерполацијом –степенасто.

Када правац фасаде/објекта прати улицу која је у надибу, објекат се гради степенасто (хоризонтални венац), а висина може прећи задату висину макс. 3м. Висина средишта венца сваког дела објекта/фасаде – не може прећи референтну линију (површ) висине.

Референтна линија (површ) планиране висине је линија нагиба улице подигнута (вертикално) за вредност задате висине.

Правила за висину објеката важе за изградњу нових и за доградњу постојећих објекта.

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

#### СПРАТНОСТ – ЕТАЖЕ

У овом плану је усвојена висина објеката - као релевантни критеријум вертикалне регулациује.

Светла висина етаже намењене пословним, угоститељсим и/или јавним садржајима је : мин. 2,80м ; макс.4,50м

Светла висина етаже намењене хотелским собама/боравку је мин. 2,60м; макс.3,20м.

Кота приземља (приступне етаже са јавне површине) може бити максимално 0,20 m виша од коте тротоара,приступне јавне површине или планиране пешачке комуникације (денивелацијесе савладавају унутар објекта).

#### ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКТА

Грађевински елементи нових објеката (или нових делова објеката) не могу прећи грађевинску односно регулациону линију (рачунајући хоризонталнупројекцију испада), осим:

- излозилокала - 0,30 м поцелојвисини приземља, кадасветла ширинапешачког пролазаизносимин 3,50 м

- конзолнерекламе, натписи, расвета, платнене надстершнице - 1,20 м нависиниизнад 3,00 м.

Подземни делови објеката, гараже, склоништа и сл., на грађевинским парцелама остале намене могу прећи грађевинску линијуу колико то не представља сметњу у функционисању објекта, инфраструктуре или саобраћајне мреже. Подземни објекти и делови објеката, не могу прећи регулациону линију.

Стопе  темеља  не  могу  прелазити  границу  суседне  парцеле,  осим  уз  сагласност власника или корисника парцеле.

#### КРОВОВИ

Могуће су различите врсте кровова уз поштовање задатих висина објекта.

Код лучних (бачвастих ) кровова -максимални нагиб тангенте на лук у тачки прелома кровне косине је ∠ 30°.

Када се гради повучена последња етажа, изнад ње (није дозвољен таван) се ради раван кров или плитак коси кров (до 15о).

Повучена етажа је мин. 1,6м повучена у односу на фасадну раван објекта.

Мансардни кров не може имати испаде из фасаде објекта.

#### ПАРКИРАЊЕ

Простор за паркирање возила за потребе корисника  простора и садржаја се обезбеђује на предметној грађевинској парцели изван површине јавне намене –према следећим критеријумима :

- канцеларије, ординације - мин. 1 ПМ на 50 m² корисног простора;

- услуге, трговина, занати - мин. 1 ПМ на 50 m² + 1ПМ/на сваких додатних 30 м2, корисног простора;

- угоститељски објекат - мин. 1 ПМ на 4- 8 столица;

- хотели - мин. 1 ПМ на 5- 10 кревета;

- позориште, биоскоп или галерија  - мин. 1 ПМ на 8-12 гледалаца;

- садржаји спорта и ракреације - мин. 1 ПМ на 8 корисника;

Приликом израде Урбанистичког пројекта се врши одабир категорије угоститељског/хотелског објекта према важећем правилнику/стандарду за званичну категоризацију ове врсте објеката и у складу са тим се, евентуално, одређуједодатни број паркинг места.

#### ОГРАДЕ

Зидане и друге врсте ограда постављају се на границу парцеле тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Уз сагласност суседа ограда се поставља тако да оса ограде буде на линији границе парцеле.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационелиније.

Није дозвољено ограђивање или било какво ограничавање пешачког приступа оног дела парцеле који је намењен за трасу пешачке комуникације (дато у граф. Прилогу Регулација).

Ограде треба да буду транспарентне или полутранспарентне а њихово обликовање и материјализација битан елемент архитектуре. Препоручује се челик са елементима озелењавања и компоновања у оквиру пројекта хортикултуре.

Максимална висина 2м.

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти којипредстављају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.

#### НИВЕЛАЦИЈА И ОДВОДЊАВАЊЕ

Забрањено је одвођење/усмеравање површинске воде на суседне парцеле и објекте. Нивелационо решење партера обавезно обухвата одвођење атмосферских вода сливницима или роголама у инсталациони систем кишне канализације, што обухвата и одводњавање кровова.

Пројектовати инсталације кишне канализације унутар парцеле, са најмањим падом од1,5%, које воде према најближем колектору јавне кишне канализације или подземно према Врњачкој реци према условима надлежног комуналног предузећа.

#### ИЗГРАДЊА ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРАЦЕЛИ

Наистојграђевинскојпарцелијемогућеградитивишеобјеката.

Свиобјектинапарцелисеморајууклопити у урбанистичкепараметре и критеријумекојисеодносенаграђевинскупарцелу.

## ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

#### ЗОНА  -ХОТЕЛА„Х3+“

- Парцелација :

  - минимална величина парцеле : 900 м2

  - минимална ширина парцеле на улици  - 12м

- Проценат заузетости парцеле : макс.  60%

- Орјентациона спратност : П+3

- Висина објеката / делова објеката је дата графичким прилогом Регулација.

- Проценат пешачких и зелених површина : мин. 30%

- Међусобна удаљеност објеката:

- најмање 10 м - ако бар једна од наспрамних страна садржиотворе хотелских соба;

- најмање 1/2 висине вишег објекта ако бар једна од наспрамних страна садржипросторе за дневни боравак и сл.;

- најмање 1/4висине вишег објекта ако бар једна од наспрамних странасадржи сервисние, санитарне или техничке просторије (са отворима за дневно осветљење),

- нула - ако се ради о деловима објеката који немају зидне отворе за дневно осветљење.

- Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Подземне делове објеката је могуће градити до границе парцеле.

- Паркирање на парцели - према критеријумима из табеле а у складу са Правилником о стандардима за категоризацији угоститељских објеката за смештај – одабраном категоријом. Паркирање може бити организовано и на другој парцели - на јавном паркиралишту уз посебан аранжман/уговор о изградњи јавне гараже.

- Обавезна израда Урбанистичког пројекта за изградњу који, осим обавезног садржаја и идејног решења свих елемената архитектуре, треба да садржи :

- распоред  објеката и свих елемената партерног уређења,

- решења за неометано кретање хендикепираних лица на парцели,

- решења прикључака на све врсте инфраструктуре

- нивелационо решење површина и одвод  атмосферских вода,

- распоред  зеленила, начин уређења и одржавања

- потребне елементе противпожарне заштите на парцели,

- критеријуме за паркирање и сл. у складу са планираном карегоријом објекта.

- Хотели својом архитектуром и обликовањем представљају репере у простору, дају препознатљив печат окружењу  и представљају битан елемент идентификације Врњачке Бање – инсистирати на врхунском квалитету пројекта архитектуре (објекти и паретрно решење); препоручује се расписивање јавног конкурса.

- Инсистирати на максималном нивоу обраде, ликовности, материјализације и садржаја објеката и партерних површина.

- Посебну пажњу обратити на партерно решење пешачких површина и комуникација,пасаже,слободне површине и унутрашња -инсистирати на ослобађању унутрашњег партера блока и пасажа, њиховом међусобном повезивању и уређивању у облику тераса, озелењених комуникација и сл.

#### СТИЛСКЕ ОДРЕДНИЦЕ И ОБЛИКОВАЊЕ

ДоминантниелементиформеобјектаорјентиснепремаЧајкинојулици и Променади- у контактусаповршинамајавненамене (регулационелиније), морају бити постављени награђевинскелинијеи у вертикалном и хоризонталном смислу морају дабуду у функцијијаснеурбанистичкеформеблокакојајепланирана; у томсмислуниједозвољена„оригиналност“ у третмануформе у мерикојабиугрозилапрепознатљивосткласичногоблика (вертикалнафасада – хоризонталнивенац).

Није дозвољено изражено контрастирање валера, боја и стилски различитих елемената фасадног платна у мери која ће нарушити хомогеност и јасноћу форме орјентисане према спољашњости блока - површинама јавне намене.

Није дозвољен нео-турбо-класицизам (као : хот..„Парк“, Скопље, …и сл.).

Избегавати подражавање, имитирање класицизма у смислу монументалности, примене дубоке фасадне пластике / фигуралности и античких форми архитектонских елемената и детаља.

Није дозвољена структурална фасада или сл. велике „монолитне“ површине без „дубине“/сенке на више од 20% једне фасаде.

Форма и фасада морају бити пројектовани применом јаснихпропорцијских система и поступака.

## ПРИМЕНА ПЛАНА

У зони намене хотели  је обавезна израда Урбанистичког пројекта у складу са релевантним правилником и правилима грађења овог плана.

За обухват зоне заштићене Просторно културно историјске целине “Чајкино (црквено) брдо“ и Изузетно вредне објекте градитељског наслеђа неопходни су услови Завода за заштиту објеката културе из Краљева.

Зареализацијупланиранихрешења у појасурегулацијејавнихповршинанеопходнојеурадитипоменутепројекте:

- Пројекатјавнерасвете

- Пројекатуређењапартернихповршина и зелениласаинсталацијамакишнеканализације

- пројекатводовода и фекалнеканализације

- пројекатсаобраћаја и саобраћајнесигнализације

Осим поменутог, на читавој територији плана се применом Правила грађења и уређења спроводи директна примена овог плана. Извод из плана /локацијски услови -треба да садржи све елементе правила овог плана, укључујући и правила за заштиту, уређење партерних и зелених површина и правила архитектонског обликовања, контрола реализације пројекта (до употребне дозволе) такође треба да прати и реализацију свих ових елемената.

Све врсте интервенција подразумевају превасходно спровођење плана у смислу реализације - издвајања површина јавне намене  и парцелације у складу са правилима овог плана и датим координатама тачака регулационих линија.

План се примењује и на постојеће објекте и садржаје, у делу у коме је потребно променити постоће стање и прилагодити га планираном.

### Прилог :КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА

| Тачка | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7491702.87 | 4830301.30 |
| 2 | 7491714.03 | 4830306.10 |
| 3 | 7491720.34 | 4830308.22 |
| 4 | 7491743.74 | 4830316.80 |
| 5 | 7491765.70 | 4830324.61 |
| 6 | 7491798.18 | 4830336.63 |
| 7 | 7491809.37 | 4830340.19 |
| 8 | 7491812.89 | 4830338.17 |
| 9 | 7491820.36 | 4830340.55 |
| 10 | 7491821.43 | 4830340.89 |
| 11 | 7491831.91 | 4830333.39 |
| 12 | 7491831.47 | 4830329.32 |
| 13 | 7491830.88 | 4830324.31 |
| 14 | 7491830.52 | 4830321.33 |
| 15 | 7491830.22 | 4830318.75 |
| 16 | 7491829.32 | 4830311.23 |
| 17 | 7491828.77 | 4830306.18 |
| 18 | 7491827.83 | 4830306.29 |
| 19 | 7491826.39 | 4830294.05 |
| 20 | 7491826.27 | 4830293.05 |
| 21 | 7491825.86 | 4830289.52 |
| 22 | 7491824.06 | 4830273.65 |
| 23 | 7491823.77 | 4830271.07 |
| 24 | 7491823.23 | 4830268.11 |
| 25 | 7491818.26 | 4830243.75 |
| 26 | 7491815.10 | 4830234.50 |
| 27 | 7491810.50 | 4830235.08 |
| 28 | 7491782.63 | 4830246.02 |
| 29 | 7491761.20 | 4830254.43 |
| 30 | 7491743.74 | 4830261.28 |
| 31 | 7491743.12 | 4830261.53 |
| 32 | 7491742.70 | 4830264.71 |
| 33 | 7491756.72 | 4830272.63 |
| 34 | 7491764.73 | 4830277.84 |
| 35 | 7491769.28 | 4830280.65 |
| 36 | 7491777.13 | 4830286.13 |
| 37 | 7491772.09 | 4830288.10 |
| 38 | 7491766.81 | 4830284.41 |
| 39 | 7491762.32 | 4830281.64 |
| 40 | 7491754.39 | 4830276.48 |
| 41 | 7491744.45 | 4830270.87 |
| 42 | 7491722.74 | 4830270.17 |
| 43 | 7491713.38 | 4830283.37 |
| 44 | 7491710.81 | 4830287.09 |
| 45 | 7491711.56 | 4830287.68 |
| 46 | 7491710.31 | 4830289.53 |
| 47 | 7491709.51 | 4830288.96 |
| 48 | 7491705.07 | 4830295.37 |
| 49 | 7491702.75 | 4830298.78 |
| 50 | 7491703.10 | 4830299.78 |
| 51 | 7491696.58 | 4830298.60 |
| 52 | 7491697.26 | 4830298.89 |
| 53 | 7491697.81 | 4830298.09 |
| 54 | 7491698.72 | 4830297.43 |
| 55 | 7491699.97 | 4830297.14 |
| 56 | 7491701.27 | 4830297.40 |
| 57 | 7491703.42 | 4830294.24 |
| 58 | 7491707.89 | 4830287.79 |
| 59 | 7491707.29 | 4830287.36 |
| 60 | 7491708.66 | 4830285.53 |
| 61 | 7491709.20 | 4830285.90 |
| 62 | 7491711.74 | 4830282.22 |
| 63 | 7491720.68 | 4830269.62 |
| 64 | 7491719.03 | 4830268.69 |
| 65 | 7491717.31 | 4830267.62 |
| 66 | 7491715.48 | 4830266.11 |
| 67 | 7491713.35 | 4830263.76 |

Одговорни урбаниста :

арх. Владан Стефановић дипл. инж.