ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/23

Партија 6

Набавка опреме за доходовну делатност за реализацију Пројекта "Достојан живот", за Партију 6 - Професионална опрема за угоститељство, Наручиоца: Општинске управе општине Врњачка Бања.

ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПОНУЂАЧ:________________________________________________________

ПОНУДА бр.________________________од _________________године.

За јавну набавку добара - Набавка опреме за доходовну делатност за реализацију Пројекта "Достојан живот", за Партију 6 - Професионална опрема за угоститељство ЈН бр. 26/23, Наручиоца: Општинске управе општине Врњачка Бања.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| АРТИКАЛ | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ (БЕЗ ПДВ-А) | УКУПНА ВРЕДНОСТ (БЕЗ ПДВ-А) | ОЗНАКА (МОДЕЛ) ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ НУДИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дво-етажна пица пећ | Дво-етажна електрична пица пећ са површином за печење од шамота. Топлотна изолација станица израђена у каменој вуни. Визуелна контрола печења помоћу стакла на вратима. Унутрашња расвета. Најмање два термостата за регулацију температуре доњих и горњих грејача по етажи. Поседовање пирометара, показивача температуре у пећи. Снаге од 10кW. Електричног прикључка: 400В/3Ф+Н/50-60Хз. Капацитета за печење 5+5 пица пречника 25цм. Радне температуре од 0-500 степени Ц. Димензија у опсегу: Ш 87цм, Д 82цм, В 78цм +/- за све димензије од 2цм | Комад | 1 |  |  |  |
| Миксер за тесто | Спирални миксер за тесто састављен од: посуде за стављање састојака, елемента за мешање, најмање два независна мотора која покрећу поклопце, посуде и спрале. Миксер мора да има најмање две брзине и контра смер. Минималну количину брашна коју може да прими је 8кг, просечне улазне снаге од најмање 1.5кw, брзине миксера од 240-128р/мин. Волтаже од 220В, брзина посуде од најмање 24-13р/мин, фреквенције од 50Хз, запремине посуде од најмање 20л. | Комад | 1 |  |  |  |
| Професионална фритеза | Професионална фритеза са капацитетом пржења од најмање 1.2 кг по циклусу и која може да прими од 5-6 литара уља минимално. Фритеза са базеном запремине од 10 литара, са хладном зоном, демонтажином посудом, демонтажиним грејачем, корпе димензија минимум 200X220x110 мм, термостатском контролом температуре уља и регулацијом температуре од 0-200 степени Ц. Мора да постоји заштита од прегрејавања у виду сигурносног термостата са ресетом. Материјал израде корпе од челичне жице. Напајање фритезе од 230 ВАЦ и минималне снаге од 2500W | Комад | 1 |  |  |  |
| Гасни роштиљ | Гасни роштиље са грејном плочом од ливеног гвожђа, ребраста , димензија најмање (ШxДxВ) 315x570x200мм +/- за све димензије од 2цм . Напајање на гас и снаге од најмање 2,9кW. Материјал израде кућишта ИноX АИСИ 304. Производ мора да садржи ЦЕ сертификат. Регулација температуре треба да се врши гасним вентилима. | Комад | 1 |  |  |  |
| Палачинкара на гас-плин | Палачинкара на гас-плин са једном грејном плочом пречника од 400мм. Комплетна конструкција израђена од инокса, а грејна плоча од ватроотпорног челика дебљине најмање од 10мм. Регулација температуре од 50-300 степени Ц. Потрошња: 2800 па. Димензије производа треба да буду најмање од 450X490X260 +/- за све димензије од 2цм | Комад | 1 |  |  |  |
| Апарат за еспресо кафу | Апарат за еспресо снаге најмање од 1025W и притиска од 15 бара. Апарат мора да истовремено припрема кафе за до две шољице. Носач филтера са притиском, компатибилност филтера за воду, аутоматски прелазак у Станд-бy режим; дозатор за млевену кафу, аналогни систем управљања, ручни ситим одстрањивања каменца, алувијумски бојлер. | Комад | 1 |  |  |  |
| Уградна машина за прање судова | Потпуно уградна машина за прање судова капацитета прања од најмање 9 комплета . Машина мора да поседује експесс функцију која убрзава прање и смањује потрошњу енергије. Могућност подесиве висине горње корпе. Машина мора да поседује могућност одложеног старта И најмање 5 програма прања . Ниво буке до 52дб (А) Димензије 45 цм x 82 цм x 56 цм +/- за све димензије од 2цм Одложен старт до 9 х Програми прања посуђа 5 програма: Интензиван 70°, за веома запрљано посуђе Универзалан 60°, за нормално запрљано посуђе Ецо 50°, прање А класе са најоптималнијом потрошњом воде и струје Брзи програм 32 минута, најбржи циклус, на 45°Ц Додатно испирање / освежавање, за судове који ће бити прани касније или додатно испирање на 45°Ц | Комад | 1 |  |  |  |
| Ледомат | Ледомат укупна запремине од најмање 2.4 л . Капацитет прављења леда од најмање 12кг леда по дану . Спремник за лед од најмање 0.7 кг . Индикатор нивоа воде у резервоару и индикатор нивоа леда у резервоару -мора да има ледомат. Циклус прављења леда мора да траје највише 6 до 7 минута - 9 коцкица по циклусу, минимум. | Комад | 1 |  |  |  |
| Индукциони ресо 3500w | Индукциони решо са две зоне грејање. Минималне снаге 3500 W (2000+1500 w) Најмање десет подешавање јачине рада, дигиталне команде на додир, тајмера до 180минта. Могућности закључавање због деце. Полиране стаклене плоче најмањих димензија 58x28цм. Две индукционе зоне најмање 2кW и 1,5 кW | Комад | 1 |  |  |  |
| Топлотне витрине | Стона топлотна витрина поседује: стакла са све 4 стране, клизна врата са задње стране, подесиви термостат са температурним индикатором, унутрашње ЛЕД осветљење, најмање 3 хромиране решетке , подесиве по висини. Снага топлотине витрине мора бити најмања 1500 W, електрични прикључак 230В/1Н/ 50Хз, радне температуре од 30 до 90 степени Ц. Димензије витрине требају да буду ШxДXВ 860X570X670х мм +/- за све димензије од 2цм | Комад | 1 |  |  |  |

Укупно без ПДВ-а: ________________дин

ПДВ: __________________дин

Укупно са ПДВ-ом: __________________дин

-Рок важења понуде: ___________________ (минимум 30 дана).

-У цену су урачунати сви зависни трошкови.

-Понуђач се обавезује да дoбра која су предмет набавке испоручи наручиоцу у року од ________ календарских дана од дана потписивања уговора ( не дужи од 15 календарских дана).

У ______________________                                                                              Понуђач

Датум _____________________                                                              ________________________