ОПИС И ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 3 – Професионална аудио опрема

| АРТИКАЛ | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛИЧИНА |
| --- | --- | --- | --- |
| Аудио миксета | Миксер са појачивачем и најмање 12 микрофонских/линијских улаза и најмање 4 стерео микрофонских/линијских улаза, као и са најмање 2x100 интегрисаних аудио ефеката. Миксер мора да има и фексибилну структуру са најмање 6 помоћних (АУX) линија, као и УСБ 2.0 аудио интерфејс. Миксер мора бити опремљен стерео појачивачем снаге најмање 2X 1000 W на 4 ома, који користи техологију класе најмање Д. Мора поседовати најмање УСБ 2.0 порт који се користи као дигитални аудио интерфелс између миксера и рачунара. Мора постојати могућност да четири канала могу бити послата у оба смера истовремено. Овај интерфејс мора имати могућност да се користити или за улазне аудио сигнале или за снимање уживо или у студију. Миксета мора имати: најмање 12+4 канала, помоћне излазе (МОН; ФX; АУX):2 Пре, 2 Пост, 2 Пре/Пост. Излазне снаге најмање: 2x1350W/2,66 ома, 2X100W/4ома, 2X600 W/8 ома. Излазна топологија појачавача најмање Д класе. Миксета ка минимум техничких карактеристика треба да поседује: ЛО Схелв: +/- 15 дБ / 60 Хз МИД ПЕQ, моно улаз: +/- 15 дБ / 100 Хз - 8 кХз МИД ПЕQ, стерео улаз: +/- 12 дБ / 2,4 кХз ХИ Схелв: +/- 15 дБ / 12 кХз Мастер ЕQ, 11-банд (63, 125, 250, 400, 1к, 1.6к, 2.5к, 4к, 6.3к, 12к Хз): +/- 10 дБ / Q = 1,5-2,5 ОЛЕД Дисплеј високог контраста Ефекти: дуал стерео 24/48-бит процесор Препрограмирани ефекти: 100 фабричких + 20 корисничких, Тап-Делаy Дигитални аудио интерфејс: 4 улазна / 4 излазна канала АД/ДА конверзија: 24бит, 44,1 / 48 / 88,2 /96 кХз ПЦ интерфејс: УСБ 2.0, женски тип Б Контрола излазне снаге: Подесиви РМС лимитер Заштита појачавача: аудио лимитер, висока температура, једносмерни напон на излазу, високофреквентни напон на излазу, кратак спој, струјни лимитер, закашњење приликом укључивања Заштита прекидачког напајања (контрола микроконтролером): висока струја укључења, мали/високи напон напајања, превелика струја напајања, висока температура Хлађење: вентилатори са контролом брзине Напајање: 100 В , 240 В АЦ, 50 Хз - 60 Хз | Комад | 1 |