Програм „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА -

Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“

НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„ГРАЧАЦ -РОМСКО НАСЕЉЕ“

Одговорни урбаниста :

арх. Владан Стефановић дипл.инг.

Директор :

Бранислав Бежановић ек.

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

ВРЊАЧКА БАЊА

НОВЕМБАР 2019.год.

ПРЕДМЕТ: 	      НАЦРТ  Плана детаљне регулације „ГРАЧАЦ -РОМСКО НАСЕЉЕ“

БР. ПРОЈЕКТА:			____/19

НАРУЧИЛАЦ: 		Скупштина Општине Врњачка Бања

ОБРАЂИВАЧ:		ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА  - Врњачка Бања

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:  	арх. Владан Стефановић  дипл.инж.

бр.лиц. 200 0922 06

ДИРЕКТОР:				Бранислав Бежановић

СТРУЧНИ ТИМ:

Руководилац израде плана : 	арх. Владан Стефановић дипл.инж.

Урбаниста сарадник:		Александар Рајовић, дипл. прост.план.

САРАДНИЦИ :

Владан Милојевић дипл. инж. ел.

Андрија Лукић дипл.инж.грађ.

Техничар:				Марија Медар  грађ. тех.

Геометар:				Живота Младеновић инж.гео.

САДРЖАЈ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	6

ОПШТИ ДЕО	7

ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	7

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА	7

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ	8

ИЗВОД ИЗ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА	8

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА	9

ПЛАНСКИ ДЕО	10

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА	10

ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ	10

ЦЕЛИНА  С1 и С2	10

ЦЕЛИНА  П	10

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА	10

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	11

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ	11

ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА	12

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ  ДОБАРА	12

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12

УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА И КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА	12

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	13

ПЛАНСКИ ДЕО	14

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	14

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТАЛАЦИЈА	14

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊА ПАРЦЕЛА	19

ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА	21

ПРИМЕНА ПЛАНА	22

НУМЕРИЧКИ ДЕО	23

КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА	23

ГРАФИЧКИ ДЕО	26

1 	ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ……….1:10 000

2 	ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ……………………………………..1: 500

3 	УРБАНИСТИЧКА НАМЕНА………………………………..1: 500

4 	РЕГУЛАЦИЈА И АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ……………..  1: 500

5 	САОБРАЋАЈ……………………………………………….. 1: 500

6 	СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА……………………..   1: 500

- ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.                      НАЦРТ ПЛАНА

# ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

# ОПШТИ ДЕО

### ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

ПРАВНИ ОСНОВ

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);

- Закон оизменама и допунама закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 83/2018; 31/2019 и 37/2019);

- Одлука о изради Плана Детаљне Регулације Грачац - ромско насеље, (“Сл.лист општине Врњачка Бања” бр. 31/18 од 3.10.2018. године, број одлуке 350-270/18 од 2.10.2018.).

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019 od 13.5.2019. године).

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл.гласник РС”,бр. 22/2015 од 27.02.2015.);

ПЛАНСКИ ОСНОВ

- Просторни план општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр.13/11 од 10.10.2011. године, бр.одлуке 9-626/11 од 07.10.2011.).

### ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Оквирна граница Плана детаљне регулације обухвата ромско насеље у Грачацу.

Граница обухвата дефинише се на следећи начин:

На северној страни – осовином Државног пута IБ реда број 23 на к.п.бр. 5587/2 К.О. Грачац и к.п.бр. 1737/1 К.О. Подунавци;

На западној страни – границом к.п.бр. 1059/1 К.О. Подунавци са к.п.бр. 1058/2 К.О. Подунавци, затим скреће према западу, северном к.п.бр 422, све до к.п.бр. 1060 К.О. Подунавци, а онда скреће према југозападу, обухвата к.п.бр. 422, 423/2, 1188, 1189, 1191 и 1192 К.О. Грачац, све до к.п. бр. 1193/3, где скреће према истоку.

На јужној страни – границом к.п.бр. 1192 К.О. Грачац са к.п.бр. 1193/3 К.О. Грачац, сече парцелу пута к.п.бр. 5603 и даље, границом к.п.бр. 1186 К.О. Грачац са к.п.бр. 1185 К.О. Грачац, све до к.п.бр. 1163/4 К.О. Грачац;

На источној страни – границом к.п.бр. 1163/4, 1163/2 К.О. Грачац са к.п.бр. 1186, 1187/2, 1187/1, даље наставља границом к.п.бр.  424/1, 424/2 и 433/1 К.О. Грачац и границом к.п.бр. 432 К.О. Грачац са к.п.бр. 433/1, 433/2, 433/3 и 435 К.О. Грачац, до почетне тачке осовине Државног пута IБ реда број 23 на к.п.бр. 5587/2 К.О. Грачац.

Површина обухваћеног подручја је приближно 6,74 ha.

Катастарске парцеле обухваћене планом:

КО Подунавци: Кп. бр. 1059/1 и 1059/2;

КО Грачац: Кп. бр.5603, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1,421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 423/1, 423/3, 423/4, 423/5, 424/1, 424/2, 424/3, 433/1, 433/2, 433/3, 434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/6, 434/7, 435, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1186, 1187/2, 1187/1.

### ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ

Просторним планом општине Врњачка Бања предвиђено је да ће се његова разрада вршити у складу са правилима и смерницама, које су у њему дате кроз одговарајуће планове и пројекте, самогућим приоритетима у првом периоду спровођења Просторног плана за следећанасеља и просторне целине:

Насељена места Подунавци, Вранеши, Ново Село, Грачац, Рсавци, деонасеља Липова, део насеља Руђинци и Штулац.

Развој јавних служби у планском периоду одвијаће се у складу са постојећом мрежом објеката, у зависности од будућих потреба и у складу са новим улагањима у циљу даљег развоја центара у мрежи насеља. Приритет у том смислу, између осталих, имају центар заједнице насеља Подунавци и насеља Грачац.

''Друмска насеља'' - низно груписање насеља (НовоСело, Грачац, Подунавци) уз саобраћајнице ће се наставити, те ће она све више добијати не самоурбану физиономију, већ и све више непољопривредних функција. Такоформирани центри нижег ранга вршиће функцију центара заједница насељашто треба подржати заокруженим инфраструктурним, као и реконструисанимобјектима јавних служби.

Групи припадају насеља у којима је дошло до повећања броја становника, на основу упоређења пописних периода 2002/1948. год. спадају и Подунавци.

Државним путем I реда повезују се насеља Подунавци и Грачац.

### ИЗВОД ИЗ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА

#### ЦИЉЕВИ

Општи циљеви израде плана су следећи:

- Одрживо коришћење природних ресурса, заштита водног земљишта, решавање проблема загађења водотока комуналним и индустријским отпадом;

- Уравнотежен просторни развој уз јачање територијалне кохезије, компаративних предности и функционалних веза са окружењем, кроз: повећање запослености и смањење сиромаштва, подизање нивоа образовања, решавање проблема социјално угрожених група, ублажавање ефеката поларизације насеља и концентрације становника, ревитализацију сеоских насеља, подизање атрактивности ванградских насеља, јачање функционалних веза са окружењем, заштиту територијалног идентитета, подизање нивоа квалитета и ефикасности јавних служби, равномеран размештај и доступност грађанима, проширење броја услуга и савремени начин њиховог пружања, стварање услова за савремени интегрални приступ образовању, и развој центара заједница насеља и побољшање њихове опремљености јавним службама и потребном инфраструктуром, подизање нивоа квалитета објеката јавних служби у свим насељима, адаптацијом и реконструкцијом постојећих објеката или изградњом нових и обезбеђивање ефикасније доступности корисника објектима јавних служби, организовањем нових, прилагођених форми услуга, и/или побољшањем саобраћајница и боље организованог превоза, смањење сиромаштва, изградња објеката за збрињавање социјално угрожених категорија у складу са европским стандардима, интеграција свих социјално угрожених категорија у савремене друштвене токове, подизање нивоа постојећих услуга и увођење нових уз примену савремених стандарда и метода, доступност свим категоријама становништва, укључивање у савремене културне токове, проширење капацитета и подизање квалитета установа културе, афирмација културног потенцијала;

- Инфраструктурно опремање простора у складу са будућим развојним потребама становништва;

- Повећање енергетске ефикасности;

- Изградња и подизање квалитета саобраћајне инфраструктуре кроз оспособљавање основне уличне мреже да омогући међусобно повезивање и опслуженост свих делова насеља, сегрегација саобраћајних токова, развој неопходне путне инфраструктуре; Ревитализација локалног превоза путника, уз такво конципирање да задовољи потребе туризма и локалног становништва (одговарајућа организација саобраћаја и изградња аутобуских стајалишта);

- Обезбеђење здраве животне средине превентивним деловањем, очување биодиверзитета, одрживо коришћење ресурса, унапређење животне средине.

Ургентни циљеви израде плана - плански услови за решење:

- Фекалне канализације

- Кишне канализације / одводњавање

- Јавне површине улице

- Трасе за водовод, електро и гас

- Јавне површине и објекта Клуба Рома

### ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Долина Западне Моравеи саобраћајни правци, битно су утицали на развој мреже насеља овог дела општине. Својим положајем, насеља су најчешће смештена дуж значајних путних праваца, на местима где постоје повољне природне карактеристике (орографске, хидролошке, педолошке идр.). Сви ови фактори условили су морфологију и структуру насеља општине Врњачка Бања.Планско подручје се налази на ободу насељеног места Подунавци, смештено на десној страни Државног путаI реда, правац Краљево – Врњачка Бања, највећим делом припада Катастарској општини Грачац.

Насеље третирано овим планом припада сеоском типу насељаи карактеристика му је највећи број непољопривредног становништва, припадника ромске националности. Морфолошки и функционално је повезано са Подунавцима као центром заједнице насеља. Цео обухват плана чини ромско насеље (са објектима претежно изграђеним без одобрења за изградњу) са додатим парцелама на јужном и западном делу обухвата, које су функционално везане за центрелну саобраћајницу кроз насење и које би могле бити простор за проширење постојећег ромског насеља.

Пешачки саобраћај се одвија уз непосредну ивицу коловоза, без постојања пешачке стазе. Централним делом пролази једина саобраћајница унутар целине обухвата, која дели планско подручје на две целине, источну и западну. Улица је са асфалтним коловозом недовољне ширине, без уређених тротоара. Осим наведене, нема уређених комуникација.

Постојећа физичка структура се у највећој мери своди на спонтано распоређене објекте источно и западно од централне улице. Претежна намена простора, дата у Просторном плану општине Врњачка Бања је становање са пословањем и привредне делатности. Највећи део земљишта се користи као окућнице или је неуређено и запуштено. Терен је ублагом паду према североистоку.

#### ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

- Висок степен сиромаштва

- Низак ниво инфраструктурне опремљености

- Нехигијенски услови становања

- Велики проценат учешћа објеката изграђених без грађевинске дозволе

- Неповољна образовна структура

- Недовољно развијена еколошка свест

- Недостатак јединстав и сагласности становника у вези битних заједничких интереса

#### ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

- Стварање услова за комплетно инфраструктурно опремање земљии инвестиције

- Већа вредности земљишта

- Боља хигијена

- Виши ниво квалитета живота

- Здрава животна средина

- Боља интеграција свих социјалних категорија у савремене друштвене токове

- Клуб Рома - реализација културних, организационих и политучких потреба заједнице.

# ПЛАНСКИ ДЕО

## ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

### ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ

Критеријуми који су поштовани приликом поделе простора овог плана на посебне целине и зоне су :

- Постојеће стање изграђене физичке структуре и парцелација,

- Потребни услови за приступ парцелама и регулисање саобраћајница,

- Концепт распореда урбанистичких намена који је дат у ППО,

- Могућности ширења насеља и коришћења простора.

Целокупан простор је подељен на две целине претежно намењене породичном становању са привредом (С1 и С2) и једну намењену привреди (П).

### ЦЕЛИНА  С1 и С2

Ове две целине су истог карактера – обухватају постојеће насеље претежно намењено породичном становању у оквиру кога се обављају различите врсте пословања, углавном интегрисаног у становање. Поменуте функције су измешане у оквиру исте парцеле, неретко и истог објекта и то на неки начин представља начин живота ромске заједнице. Најчешће се уз станбене функције појављује прикупљање и разврставање секундарних сировина и неки облици трговине. Нема посебно издвојених пословних објеката.Ове целине су раздвојене средишном саобраћајницом. У целини С2 се налази простор јавне функције кутуре где је планиран и започет објекат дома ромске културе који је значајан за целокупно насеље.

У целини С1 је на западном делу зоне планирана нова саобраћајница, која омогућава конфорнији приступ у дубину обухвата према зони Привреде и евентуално проширење ромског насеља и/или пословних садржаја на нови низ парцела у западном обухвату плана.

Овим целинама је обухваћен нешто шири простор за евентуално проширење насеља у једну заокружену целину стамбено-пословног карактера у складу са обичајима и културом ромске заједнице.

### ЦЕЛИНА  П

Издвојена у складу са Просторним планом општине где је промовисана идеја о заштити већих површина неизграђеног земљишта у близини магистралног пута за потребе организоване производње и/или другог вида привредних инвестиција.

### КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Постојеће ромско насеље је компактна стамбена целина са веома дугом традицијом и историјом. Ради се о стамбеној зони која је због специфичног начина живота интегрисана са различитим облицима пословања, што је потпуно у складу са називом предефинисане урбанистичке намене која је одређена ППО – породично становање са пословањем, иако је та идеја претпостављала посебне објекте пословања који су карактеристични за коришћење простора дуж магистралног пута или у његовој близини.

Постојећи објекти су често грађени без поштовања катастарске парцелације и поступак озаконења ових објеката ће у највећем броју случајева подразумевати промену граница парцела.

Планирана регулација улица је поштовала скоро све објекте који постоје и који се овим планопм планирају за задржавање, па се омогућавају услови за озакоњење. Између постојећих објеката је провучена довољна ширина улице која се иначе користи као интегрисана улица за колски и пешачки саобраћај, као и за дружење, игру и све врсте социјализације.

Овим планом се задржавају сви постојећи објекти, који у најгушће изграђеном делу насеља својом произвољном позицијом и неуређеним распоредом – задржавају шарм густих централних зона и ромске заједнице.

У циљу заокружења и компактности ромског насеља, издвојене целине С1 и С2 обухватају и нове објекте и празне парцеле за нове кориснике, са претпоставком повећања броја становника насеља.

Планирани простор за нову саобраћајницу, осим директног приступа неколиким парцелама које су изграђене, отвара неколико нових могућности :

- евентуално ширење стамбеног дела насеља на запад, на нови низ парцела унутар и изван обухвата овог плана,

- формирање пословне зоне правилније регулације унутар целине С1 на западном делу плана, унутар и изван овог плана,

- конфорнији приступ зони привреде у унутрашњости блока, без угрожавања постојеће згуснуте структуре постојећег насеља и интегрисаних садржаја централне улице.

Осим постојеће згуснуте структуре изграђеног насеља на улазу, у деловима у дубини блока, планира се уређенији распоред и позиција будућих објеката, са већим удаљењима грађевинских линија, што подразумева веће и уређенија дворишта.

Позиција грађевинских линија која је дата у плану, осим функционалних разлога и поштовања постојећих објеката – следила је приближно препознате правце регулације који произилазе из позиције новијих објеката у насељу.

У делу постојеће централне улице изграђеног дела насеља је препозната девијација улице у односу на катастарско стање, па је тај простор задржан као јавни, са идејом проширеног простора улице за игру, дружење и сл.

Парцела која је планирана за културу је издвојена као јавна и идеја о изградњи дома ромске културе је започета али није завршена. На овом простору је планирано пројектовање адекватног објекта за културне манифестације рома, дружења, састанке и др. Задовољавање колективних потреба овог насеља.

### ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

#### ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Све површине појаса регулације саобраћајница, као и зона намене култура - су планиране за јавне, за њих је предвиђено проглашавање јавног интереса као - површине јавне намене. Ове површине су одвојене регулационим линијама, које су описане котама и координатама тачака које су дате у граф. прилогу Регулација.

Све површине грађевинских парцела зоне намене породично становање са привредним делатностима и привреда - ограничене регулационим линијама имају карактер - површина осталих намена и за њих није предвиђено проглашење јавног интереса.

### СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

Катастарска парцела испуњава услове за изградњу објеката у складу са правилима овог плана у колико:

- има приступ јавној површини улице,

- има облик и величину у складу са критеријумима овог плана,

- постоје услови за обавезну комуналну опремљеност (прикључак на инсталације).

Обавезна комунална опремљеност парцеле/објекта подразумева прикључак на:

- инсталације електро мреже,

- инсталације водовода,

- инсталације фекалне канализације,

Опционо, катастарска парцела/објекат може бити прикључена и на друге врсте инсталација од којих су планом предвиђене:

- инсталације гасовода

- инсталације телефона,

- инсталације кабловске телевизије,

- инсталације интернета и др. облика електронске комуникације

### ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На подручју овог плана нема утврђених културних добара, нити евидентираних добара која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима.

Ако се у току радова, наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и предузме мере заштите како налаз не би био уништен и оштећен и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

У колико се на основу Закона утврди да је односна непокретност или ствар - културно добро, даље извођење грађевинских радова и промене облика терена могу се дозволити након претходно обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налаза и услове и сагласност Завода.

Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добара које ужива претходну заштиту које открије приликом изградње -до предаје добара на чување овлашћеној установи заштите.

### ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ  ДОБАРА

Према расположивим подацима Просторног плана општине Врњачака Бања и Завода за заштиту природе Србије на планском подручју се не налазе заштићена природна добра.

### ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одлуком о изради овог плана је одређено да се не ради стратешка процена утицаја плана на животну средину. Осим мера заштите животне средине које су дате у другим поглављима правила уређења и грађења, потребно је поштовати следећа општа правила:

- Забрањене су депоније било каквог отпада;

- Забрањено је постављање извора јонизујућег и нејонизујућег зрачења;

- Забрањено је испуштање отпадних вода у отворени простор: земљу, поток или канале кишне канализације;

- Пратити промене и спроводити мере заштите квалитета ваздуха - гасификацијом, електрификацијом и еколошким изворима енергије - смањити употребу фосилних горива;

- Изградњом интегралног система канализационе мреже отпадних вода - укинути септичке јаме (постојеће прописно санирати);

### УСЛОВИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА И КРЕТАЊА ДЕЦЕ, СТАРИХ, ХЕНДИКЕПИРАНИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА

Приликом планирања и пројектовања јавних објеката, јавних саобраћајних и пешачких површина, морају се обезбедити услови за несметано коришћење јавних садржаја и кретање - деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са важећим правилницима који регулишу ову област.

### МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

У складу са концептом одрживог развоја, а у вези очувања и унапређења еколошких капацитета простора - животне средине, рационалног коришћења просторних ресурса и економике изградње, коришћења и одржавања објеката - планиране су мере енергетске ефикасности на подручју овог плана. Мере енергетске ефикасности на подручју плана подразумевају континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије - уз исте или боље услове за кориснике.

У складу са концепцијом и густином насеља, предлаже се изградња централизованог система за грејање простора и воде, базиране на природном гасу, електричној енергији и алтернативним изворима енергије (соларни системи -пасивни/активни, топлотне пумпе и сл.).

Објекти високоградње, у зависности од врсте и намене, потребно је да буду пројектовани, изграђени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Прописана енергетска својства потврђују се издавањем сертификата у складу са важећим прописима.

#### ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Као функционално интегрисани део заједнице насеља Подунавци, у коме су смештени објекти служби, а са друге стране, услед веће удаљености од Грачаца, ромско насеље у целини функциопнално гравитира Подунавцима.

Постоји организовано одношење смећа.

# ПЛАНСКИ ДЕО

## ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

### ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ И ИНСТАЛАЦИЈА

#### САОБРАЋАЈ

Све колске, пешачке и бициклистичке комуникације јавног карактера су у појасу регулације.

У току разраде и спровођења Плана применити важеће одредбе Правилника о условима за планирање и пројектовање увези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом, деци и старијим особама на следећи начин:

- на свим пешачким прелазима, тротоарима, трговима, парковима, пешачким зонама и другим површинама јавне намене висинску разлику неутралисати обарањем ивичњака;

- у оквиру сваког паркиралишта или гараже обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за паркирање возила инвалида у складу са стандардом ЈУС У.А9.204.

- минималне ширине рампи за приступ објектима морају бити 90 cm, а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%).

У графичком делу Плана дато је саобраћајно решење улица са нивелацијом, којег се треба придржавати приликом пројектовања. Приликом израде пројектно техничке документације потребно је поштовати дате коте раскрсница у графичком прилогу, осим уколико дође до таквих промена на терену да то у техничком смислу није могуће, што се не сматра изменом Плана.

Предложено саобраћајно решење служи као образложење планиране регулације и планираних саобраћајних функција.На основу овог плана је потребно урадити пројектетехничког регулисања саобраћаја и саобраћајне сигнализацијеу складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о саобраћајној сигнализацији.

Саобраћајнице уличне мреже су дефинисане карактеристичним попречним профилима.

Приступне улице - које имају интергрисане саобраћајне токове састоје се од коловоза минималне ширине 5,00 m за двосмерни саобраћај и по 30 цм проширења за банкине, потпорне зидове, девијације, денивелације и сл. Новопланирана улица је такође са коловозом од 5м за двосмерни колски саобраћај и са минималним обостраним троторарима 1,25 – 1,5м.

ИНТЕГРИСАНА УЛИЦА - подразумева интегрисане функције пешачког и колског саобраћаја, површине за игру деце, зеленило и просторе за дружење и комуникацију.

- подземно : коридори за пролаз инсталација и прикључке, противпожарну заштиту,јавну расвету, зеленило, и каналисање атмосфеских вода;

- обрада површина : денивелисано или у равни са различитом материјализацијом;

Отицање атмосферских вода са улица, пешачких површина - решавати пројектовањем атмосферске канализације (сливницима/ риголама).

Нивелациони план подразумева нивелационо решење прилагођено теренским условима уз дефинисање кота нивелете у зони раскрсница и подужних нагиба планираних саобраћајница.

Елементи за обележавање регулационих линија и пренос података на терен дати су у графичком прилогу План регулације у виду аналитичких тачака регулационих линија и нивелационог положаја раскрснице саобраћајница,

Прикључење објеката/парцела на мрежу јавних саобраћајница се врши према условима надлежног управљача путева.

ПРОЈЕКАТ ПРИКЉУЧКА НА ДРЖАВНИ ПУТ

Ширина коловоза планиране саобраћајнице износи 2х2.5=5.00 m. Планирана саобраћајница прикључује се на државни пут на стационажи km 63+784.30. Како се државни пут на делу прикључка налази у хоризонталној кривини радијуса R=190.00 m са прелазницама L=50.00 m, због недовољне прегледности, као и услова ЈП Путева Србије да је могуће радити само прикључак за десна скретања, пројектовано решење се огледа у примени најједноставнијег облика прикључка без потребног проширења државног пута.

Ивичне линије прикључка обликоване су треоцентричним кривинама R1=12 m; R2=6m; R3=18 m (R1:R2:R3=2:1:3), за десно скретање меродавног возила КВ2 (комунално возило).

Ширина коловоза државног пута у зони прикључка износи ~7.60 m. Дуж леве ивице државног пута гледано у правцу раста стационаже налази се пешачка стаза променљиве ширине. Пројектним решењем предвиђено је рушење пешачке стазе од km 63+859.38 до km 63+885.79 односно до уклапања ивичних радијуса прикључка на државни пут. Дуж ивичних радијуса потребно је урадити нови део пешачке стазе до новопланираног пешачког прелаза на прикључној саобраћајници као што је приказано на ситуационом решењу.

Новопланираним прикључком се не угрожава постојеће одводњавање државног пута имајући у виду да површинске воде са државног пута гравитирају ка планираној саобраћајници. Непосредно пре прикључка па све до km 63+885.79 не постоји канал за одвођење површинских вода из разлога изграђености објеката уз путни појас. Тек након зоне прикључења са леве стране се налази постојећи канал који води воду до моста на km 63+953 преко потока. У даљој разради техничке документације биће детаљно разрађен план нивелације са усаглашавањем детаља одводњавања планиране саобраћајнице.

Коловозна конструкција усвојиће се у даљој фази израде техничке документације, односно изради идејног пројекта када ће се утврдити геолошки састав терена као и постојећа коловозна конструкција на државном путу.

#### ВОДОВОД И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ВОДОВОД :

Ромско насеље за снабдевање водом користи две јавне чесме (од којих је једна затворена). Ширењем насеља и изградњом нових објеката, становници су се временом самоиницијативно прикључивали на постојећу водоводну мрежу, која је својим капацитетом димензионисана за потребе јавне чесме. Како је постојећа мрежа стара и дотрајала, на истој су учестали кварови.  Како се већина домаћинстава снабдева водом са ове мреже, која је недовољног капацитета да подмири потребе корисника, месна заједница је покушала да реши проблем водоснабдевања. Изграђена је нова водоводна мрежа дужине 600 m, за потребе снабдевања 30 домаћинстава. Пројекат није спроведен до краја, а новоизграђена мрежа није у функцији. Овај пројект треба завршити а нове трасе водовода пројектовати у складу да коридорима водоводних инсталација који су дати у графичком прилогу Синхрон план.

Правила за прикључење индивидуалних објеката :

    - Спојеве прикључака објеката врши искључиво орган јавног водовода, а осталу инсталацију у објекту може изводити само овлашћено лице или овлашћено предузеће;

    - одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и поднетих планова и прорачуна које могу радити и потписати само овлашћени пројектанти;

    - дозвола за употребу водовода издаје се на основу писмене представке после извршене пробе исправности инсталације;

    - ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању;

    - органи водовода имају право да контролишу исправност инсталације уз законску одговорност имаоца;

    - на главном споју не смеју се чинити никакве измене без накнадног одобрења, нити се смеју убацивати нови прикључци испред водомера;

    - пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом-провалом;

    - инсталација водовода се мора спроводити стручно и према прописима;

    - цеви не смеју бити узидане у зидну масу, већ увек са слободним пролазом;

    - на пролазима цеви кроз зидове и таванице не смеју доћи никакви наставци цеви;

    - у зидне шлицеве кроз које пролазе водоводне цеви, не смеју се стављати цеви неке друге инсталације, нпр.  електричне, гасне и др.;

    - кад се у истом "шлицу" спроводи и хладна и топла вода, онда цеви топле воде треба обложити термичком изолацијом, да се хладна вода не би загревала;

    - избегавати близину електричних спроводника који немају уземљење;

    - уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви, заштитити од дејства евентуалних лутајућих стуја одговарајућим заштитним средствима;

    - водоводне цеви не смеју се стављати нити у хладном нити у загрејаном стању;

    - све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом;

    - притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара у интересу трајности инсталације. Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу редуцир-вентила;

    - рачунска брзина кретања воде у цевима узима се око 1-1,5 m/s а највише 2 m/s, да би се ублажили шумови, водени удари и отпори у цевима;

    - слободан натпритисак треба да буде најмање 5 m воденог стуба изнад највишег точећег места;

    - прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев;

    - водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,5 m од регулационе линије, односно у посебан метални орман-нишу (ако је водомер у објекту), који је смештен са унутрашње стране на предњем зиду до улице. Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер (3/4) су 1,0 m x 1,2 m x 1,7 m. Водомер се поставља на мин. 0,3 m од дна шахта. Димензије водомерног склоништа за два или више водомера, зависе управо од броја и димензија (пречника) водомера;

    - уколико се у објекту налази више врста потошача (локали, склоништа, топлотна подстаница и др.) предвидети посебне главне водомере за сваког потошача посебно;

    - димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна;

    - шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су за локалне прилике најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови);

    - унутрашњу обраду зидова шахта вршити: дерсовањем цементним малтером 1:3 за зидове од опеке, фуговањем за зидове од бетонских блокова и без обраде за бетонске зидове;

    - на дно шахта нанети слој песка или ситнијег шљунка дебљине 10 до 15 сm, или ставити под од опеке без малтера;

    - шахтове који леже у зони подземне воде треба заштитити од продора воде одговарајућом изолацијом;

    - изнад шахта уградити ливено-железни поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт;

    - обезбедити шахт од продора површинских вода издизањем плоче шахта мин. 10 сm изнад коте терена или на други начин;

    - кућни прикључак извести у слоју (мин. 5 сm) песка. На делу кућног прикључка испод саобраћајнице затварање рова предвидети шљунком;

    - уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постојење за повећање притиска; и

    - сва укрштања са техничким системима и инсталација предвидети под углом што приближнијим правом углу. Укрштања са каналима извести у заштитној цеви положеној минимум 1,5 m испод дна регулисаног канала.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА :

Решавање питања фекалне канализације је најважнији захтев стновника овог ромског насеља.

Планско подручје нема решено одвођење фекалних отпадних вода. У претходном периоду је било покушаја за решавање овог проблема али мрежа није изграђена због нерешених имовинских односа. Наводно, постоји урађени пројекат фекалне канализације.

Трасе и коридори ових инсталација, у складу са конфигурацијом терена, постојећим објектима и парцелацијом, су планиране тако да на најједноставнији и најекономичнији начин прикупе отпадне воде и одведу у правцу главног колектора и/или система за пречишћавање и дати су у графичком прилогу – Синхрон план.

Одабрани правац дистрибуције фекалних инсталација, у складу са конфигурацијом терена, према источној граници плана у зони државног пута – на правцу предложеног коридора фекалног коридора (Генерални пројект канализационе мреже – Просторни план Општине Врњачка Бања) који је планиран у непосредној близини, изван обухвата овог плана, са друге стране пруге.

На основу овог плана је потребно урадити пројекат фекалне канализације.

Неопходан услов за решење проблема дистрибуције отпадних вода је изградња сабирног колектора у складу са ППО на који би се фекална инсталациоја овог плана – прикључила. Алтернативно решење је изградња сепаратног независног система за пречишћавање отпадних вода овог ромског насеља – унутар или изван обухвата овог плана, на неизграђеној површини уз источну границу и постојећи дренажни канал.

Правила за прикључење индивидуалних објеката :

    - Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није повезан са водоводом (могући су изузеци);

    - квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију (чл. 15. Одлуке о канализацији);

    - пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150 mm;

    - главне одводнике из објекта где год је могуће што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији;

    - промена правца канала може се вршити само помоћу лукова а не помоћу колена;

    - изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1,0 m испод терена;

    - гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,6 m, а максимална 3,0 m). Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2  до 6  управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова;

    - ревизиона окна морају се још изградити на местима :

    - где се спајају главни хоризонтални одводници са вертикалним;

    - ако је вертикални одводник од тога места удаљен више од 1,0 m;

    - на местима где су каскаде;

    - на местима где се мења правац одводника који спроводи фекалну воду; и

    - код правих одводника на растојању највише 24,0 m за 150 mm.

    - у правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из шире цеви у ужу, а одводници у једном правцу не смеју мењати пад од већег ка мањем;

    - сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из уличне канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал од тих објеката има аутоматске или ручне затвараче;

    - где год је могуће избегавати вертикалне спроводнике са уливима и сифонима у спољним, хладним зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим размацима ребара од 15 mm;

    - резервоари за лед, рибу и тсл., не смеју бити директно спојени са канализацијом;

    - на сваком имању морају бити везани на канализацију најмање по један сливник у дворишту и по један олучњак;

    - на једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати један канализациони прикључак о чему треба да постигну договор власници објеката;

    - прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза;

    - прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и др., вршити преко таложника и сепаратора масти и уља;

    - у деловима где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење атмосферске воде у одводнике фекалних вода;

    - уколико не постоји улична канализација, отпадне воде се привремено спроводе у озидану непропусну нужничку-септичку јаму, из које се нечиста вода односи на одређене депоније;

    - током прелазног периода и активности изградње интегрисане општинске канализације неопходно је градити хигијенске непропусне септичке јаме. Запремина септичке јаме рачуна се према потошњи воде и времену трајања процеса;

    - септичке јаме поставити:

    - мин. 2,0 m од ограде комплекса;

    - мин. 5,0 m од објекта;

    - мин. 10,0 m од регулационе линије; и

    - мин. 20,0 m од бунара.

    - сва укрштања са техничким системима и инсталација предвидети под углом што приближнијим правом углу. Укрштања са каналима извести у заштитној цеви положеној минимум 1,5 m испод дна регулисаног канала.

#### КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА

Планско подручје нема решену кишну канализацију и постоје реални проблеми угрожености појединих парцела у овом смислу.

Планиране трасе кишне канализације су у највећој мери смештене у појас регулације улица и читав систем, у складу са конфигурацијом терена. На основу овог плана пројектовати систем кишне канализације као заштиту планираних улица и јавних површина и као систем одвођења воде са целокупног подручја плана, који треба да укључи у реципијент који тангира источну границу плана. Предвиђа се пројектно решење отворених канала са пропустима или цевима, у зависности од конкретне ситуације – довољног капацитета да прими појачану концентрацију атмосферских вода на стрмом терену и ефикасно и безбедно је повеже са реципијентом.

Све грађевинске парцеле, у оквиру решавања одводњавања сопствених површина ће атмосферске воде повезивати са планираним системом кишне канализације или директно са реципијентом.

#### ГАСОВОД

У обухвату плана планирана је изградња дистрибутивне гасоводне мреже, чиме ће се будућим корисницима омогућити коришћење природног гаса. Димензионисање капацитета извршиће се на основу максималне очекиване потрошње. Гасовод ће бити део јединственог дистрибутивног гасоводног система Врњачке Бање. Снабдевање будућих порошача ће се вршити изградњом секундарних водова које треба пројетовати према трасама гасоводних инсталација које су дате овим планом.

Предвиђене трасе ових инсталационих коридора , које садрже више врста инсталација које се воде паралелно, пројектовати у складу са условима о минималним удаљеностима у хоризонталном и вертикалном смислу.

Новопланирани објекти у плану ће се напајати инсталацијама гасовода према условима надлежног предузећа, по планираним трасама инсталациних коридора које су дате у графичком прилогу Синхрон план.

#### ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

До израде овог нацрта плана нисмо добили услове надлежне Електродистрибуције.

На територији ширег окружења планског подручја заступљена је средњенапонска мрежа 20 kv и 10 kv и нисконапонска мрежа 0,4 kv сууглавном надземне. Трафо-станица 20 kv на конзуму насеља Подунавци се напаја из средњенапонских извода.

Дуж центалне улице планског подручја постоји разведена мрежа јавне расвете.

Већина домаћинстава је снабдевено монофазном струјом.

Неопходно је појачање и доградња постојећих електроинсталација у складу са коридорима који су дати у графичком прилогу Синхрон план.

#### ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Планско подручје је покривено мрежом фиксне и мобилне телефоније.

Реконструкција и изградња нове кабловске мреже телекомуникација се ради у складу са планом датим прасама и позицијом инсталација датом у графичком прилогу Синхрон план.

### ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊА ПАРЦЕЛА

#### ОПШТИ ПОЈМОВИ :

У овим правилима грађења су дати урбанистички параметри за изградњу и коришћење парцеле. У зависности од заначаја, сложености урбанистичке структуре и планиране физичке структуре - организација и уређење парцеле је дато комбиновањем различитих параметара али увек у мери која је потребна за издавање локацијске дозволе.

- Елементи  урбанистичке регулације  :

    - Регулациона линија (Р.Л.)  је планирана граница између парцеле јавне намене и парцеле других намена. Ове границе парцела верификовати у катастру у првом кораку примене плана -у случајевима када је планирано проширење парцела јавне намене-изузимањем делова парцеле осталих намена.

- Елементи  искоришћења површине парцеле  :

    - Проценат  заузетости  парцеле  јесте  однос  габарита  хоризонталне  пројекције изграђеног  или  планираног  објекта  и  укупне  површине  грађевинске  парцеле, изражен у процентима, а највећа дозвољена вредност за појединачне парцеле по зонама дата је у Посебним правилима грађења

    - Проценат зеленила је однос површина под зеленилом(на тлу) и укупне површине грађевинске парцеле изражен у процентима.

- Величина  и позиција објеката које је могуће градити на парцели је одређена употребом следећих параметара :

    - Бруто  развијена  грађевинска  површина (БРГП)  јесте  збир  свих  надземних површина етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта - спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). Површина надземног дела објекта је онај део површине, чија је кота пода изнад коте терена.

    - Проценат заузетости–„к“

    - спатност објекта - број и врста различитих етажа објекта ;

    - грађевинске линије (Г.Л.) - линије које одређују минималну дозвољену удаљеност надземниог дела објекта од регулационе линије.

    - друга ограничења у смислу удаљености од других објеката, граница парцела и сл.

ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА - величина, облик и организација

Грађевинска парцела треба да има површину, ширину и облик који омогућава изградњу објекта планиране намене у складу са правилима грађења и техничким прописима и да има приступ на јавни пут пут или другу јавну површину намењену за саобраћај.

Парцела се може делити или укрупњавати у оквирима правила датих у овом плану.

Грађевинска парцела се не може делити или смањивати испод мере која је одређена овим планом, осим у случају изузетних изузимања делова парцела за формирање регулације саобраћајница и комуналних коридора.

Промена граница грађевинске парцеле се остварује по процедури  Закона о планирању и изградњи, а на основу услова и правила која су дата у овом плану.

Објекти на грађевинској парцели организују се, односно постављају у односу на границе парцеле и постојеће објекте,  у складу са начином коришћења објеката и простора, а према правилима утврђеним у односу на врсту намене планираних објеката.

- На парцели на којој се гради објекат неопходно је оставити пролаз минималне ширине 2,50 м за пролаз у дубину парцеле поред објекта или кроз сам објекат, у колико не постоји други прилаз том делу парцеле.

- Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу не  може  бити  мања  од  3,0  m.

У посебним правилима грађења су за сваку зону дати дозвољени типови поставке објеката.

#### ВИСИНА ОБЈЕКТА

Основни критеријум висинске регулације је – спратност.

Коте терена су елементи геодетског снимка - постојећег стања.

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте највише тачке објекта .

У посебним правилима грађења је дата максимална дозвољена висина.

Нулта кота је тачка пресека линије постојећег терена и вертикалне осе објекта.

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној граници парцеле.

У случају када је објекат (објекти или делови већих објеката) орјентисан на више различито нивелисаних јавних површина или на улицу у паду - поштовати задате висине у односу на сваку регулацију - висине објеката треба да прате висине релевантних  јавних површина.

Правила за висину објеката важе за изградњу нових и за доградњу постојећих зграда.

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

#### СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА

Максимална дозвољена спратност објеката је дата појединачно за сваку зону у посебним правилима грађења.

Светла висина етаже намењене пословним и/или јавним садржајима је : мин. 2,80м ; макс.4,50м

Светла висина етаже намењене становању/боравку је мин. 2,60м; макс.3,20м.

За објекте који у приземљу имају пословне и/или јавне садражаје - кота приземља може бити максимално 0,20 m виша од коте тротоара.

#### ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКТА

- Подземни делови објеката, гараже, склоништа и сл., на грађевинским парцелама остале намене могу прећи грађевинску линију у колико то не представља сметњу у функционисању објекта, инфраструктуре или саобраћајне мреже. Подземни објекти и делови објеката, не могу прећи регулациону линију.

- Стопе  темеља  не  могу  прелазити  границу  суседне  парцеле, осим  уз  сагласност власника или корисника парцеле.

- Грађевински елементи објеката у било ком смислу, не могу прелазити регулациону линију.

#### КРОВОВИ

Дозвољени су искључиво коси кровови.

Нема ограничења нагиба кровних равни.

Нема ограничења у врсти материјала кровног покривача.

#### ПАРКИРАЊЕ

Простор за паркирање возила  за потребе корисника  простора и садржаја одређене намене, по правилу се обезбеђује на предметној грађевинској парцели изван површине јавне намене –према следећим критеријумима :

- стамбени објекти – мин. 1 паркинг место (ПМ) на 1 стамбену јединицу или 100м2 БРГП.

- пословни објекти - мин. 1 ПМ на 70 m² корисног простора;

- објекат дома културе  - мин. 3 пм;

#### ОГРАДЕ

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

#### ОДВОДЊАВАЊЕ И НИВЕЛАЦИЈА

- Забрањено је одвођење/усмеравање воде на суседне парцеле и објекте.

- Површинске  воде се одводе са  парцеле  слободним  падом  према улици и/или јавној површиниса планираном кишном канализацијом) са најмањим падом од1%.

#### ИЗГРАДЊА ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРАЦЕЛИ

На истој грађевинској парцели је могуће градити више објеката.

Сви објекти на парцели се морају уклопити у урбанистичке параметре и критеријуме који се односе на грађевинску парцелу

### ПОСЕБНА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

#### ЗОНА  - СТАНОВАЊЕ СА ПОСЛОВАЊЕМ

- Намена :

- ова зона је претежно планирана за породично становање

- компатибилна намена : пословање, услуге, угоститељство и сл.

- нису компатибилне намене које угрожавају становање на било који начин

- Проценат заузетости : макс. 50 %

- Спратност : макс. П+1

- Висина : макс. 12м

- Максималана површина једног објекта у основи :400 м2

- Позиција и распоред објеката :

- Најмање  дозвољено  растојање новог  објекта  и границе  суседне  грађевинске  парцеле:

  - слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације - 1,5м;

  - слободностојећи  објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,5  м;

  - двојни објекти и објекти у прекинутом низу на бочном делу дворишта - 5,0 м;

  - први или последњи објекат у непрекинутом низу - 2,5 м.

- За изграђене стамбене објекте чије је међусобно растојање  мање  од  3,0  m,  не  могу  се  на  суседним  странама  предвиђати  отвори  стамбених просторија.

#### ЗОНА  - КУЛТУРА

- Намена :  Дом културе

- Компатибилне намене : спорт и рекреација

- Проценат заузетости : макс. 30 %

- Спратност : макс. П+1

- Висина : макс. 12м

- Позиција и распоред објеката :

- слободно стојећи

- Најмање  дозвољено  растојање новог  објекта  и границе  суседне  грађевинске  парцеле:

  - слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације - 1,5м;

  - слободностојећи  објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације - 2,5  м;

  - двојни објекти и објекти у прекинутом низу на бочном делу дворишта - 5,0 м;

  - први или последњи објекат у непрекинутом низу - 2,5 м.

#### ЗОНА  - ПРИВРЕДА

- Намена :

- претежна намена - пословање : индустрија, производња, трговина

- компатибилна намена : сви садржаји пословања, спорт и рекреација, комуналне делатности

- Парцелација :

- минимална величина парцеле :  1000 м2

- инсистирати  на правилном облику и пропорцијама 1:1 -1:4  у колико је то могуће

- минимална ширина парцеле на улици  - 16 м.

- Спратност : макс. П+1

- Висина : макс. 14м

- Проценат заузетости парцеле : макс. 30%

- Проценат зелнелих  површина на парцели : мин 20%

- Позиција и распоред објеката :

- Дозвољени су слободностојећи  и двојни објекти,

- Најмање  дозвољено  растојање новог  слободностојећег објекта  и границе  суседне  грађевинске  парцеле је 2,5 м. За већ изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање,  не  могу  се  на  суседним  странама предвиђати наспрамни отвори стамбених и радних просторија.

- Обавезна израда Урбанистичког пројекта за изградњу, који треба да садржи :

- распоред објеката и постројења у складу са технолошким процесом, поштујући еколошке и безбедносне услове (удаљеност од суседа, загађење, бука и сл.)

- решења за неометано кретање хендикепираних лица на парцели,

- решења прикључака на све врсте инфраструктуре

- нивелационо решење површина и одвод  атмосферских вода,

- саобраћајнице, комуникације и паркирање

- потребне елементе противпожарне заштите на парцели,

- обраду свих површина са елементима за уређење зелених површина

- Уређење простора  индустријских капацитета подразумева формирање заштитних појасева и баријера(зеленила и/или објекта) за заштиту од штетног утицаја индустрије и пословања на суседне парцеле других намена. Формама заштитног зеленила унапредити и улепшати простор пословања, а нарочито контактну зону са другим наменама.

## ПРИМЕНА ПЛАНА

Сви елементи плана се могу спроводити директном применом.

За реализацију планираних решења у појасу регулације јавних површина неопходно је урадити поменуте пројекте:

- Пројекат јавне расвете

- Пројекат кишне канализације

- пројекат водовода и фекалне канализације

- пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације

Осим поменутог, на читавој територији плана се применом Правила грађења и уређења спроводи директна примена овог плана.

Све врсте интервенција подразумевају превасходно спровођење плана у смислу реализације - издвајања површина јавне намене  и парцелације у складу са правилима овог плана и датим координатама тачака регулационих линија.

План се примењује и на постојеће објекте и садржаје, у делу у коме је потребно променити постоће стање и прилагодити га планираном.

Одговорни урбаниста:

арх. Владан Стефановић дипл. инж.

# НУМЕРИЧКИ ДЕО

### КООРДИНАТЕ ТАЧАКА РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА

| Број тачке | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7487377.65 | 4836241.48 |
| 2 | 7487381.93 | 4836240.39 |
| 3 | 7487382.08 | 4836234.54 |
| 4 | 7487368.79 | 4836193.83 |
| 5 | 7487369.06 | 4836180.70 |
| 6 | 7487371.95 | 4836172.97 |
| 7 | 7487371.95 | 4836166.81 |
| 8 | 7487350.08 | 4836117.12 |
| 9 | 7487332.50 | 4836044.50 |
| 10 | 7487324.11 | 4836019.71 |
| 11 | 7487325.34 | 4835997.38 |
| 12 | 7487323.82 | 4835982.58 |
| 13 | 7487312.41 | 4835940.09 |
| 14 | 7487354.99 | 4835926.12 |
| 15 | 7487356.06 | 4835923.79 |
| 16 | 7487354.61 | 4835917.51 |
| 17 | 7487350.56 | 4835903.07 |
| 18 | 7487347.49 | 4835891.42 |
| 19 | 7487344.19 | 4835877.41 |
| 20 | 7487339.84 | 4835857.73 |
| 21 | 7487332.28 | 4835833.51 |
| 22 | 7487326.94 | 4835819.94 |
| 23 | 7487321.88 | 4835800.22 |
| 24 | 7487327.30 | 4835798.83 |
| 25 | 7487332.28 | 4835818.22 |
| 26 | 7487337.56 | 4835831.65 |
| 27 | 7487345.26 | 4835856.29 |
| 28 | 7487349.65 | 4835876.16 |
| 29 | 7487352.93 | 4835890.06 |
| 30 | 7487355.96 | 4835901.61 |
| 31 | 7487360.03 | 4835916.12 |
| 32 | 7487364.04 | 4835933.48 |
| 33 | 7487368.66 | 4835954.88 |
| 34 | 7487373.43 | 4835977.54 |
| 35 | 7487376.72 | 4835990.23 |
| 36 | 7487387.97 | 4836022.77 |
| 37 | 7487402.79 | 4836055.13 |
| 38 | 7487409.77 | 4836069.56 |
| 39 | 7487413.47 | 4836077.77 |
| 40 | 7487422.69 | 4836094.17 |
| 41 | 7487425.39 | 4836108.70 |
| 42 | 7487421.03 | 4836130.13 |
| 43 | 7487420.29 | 4836134.54 |
| 44 | 7487420.52 | 4836145.07 |
| 45 | 7487422.86 | 4836159.21 |
| 46 | 7487442.83 | 4836142.88 |
| 47 | 7487451.38 | 4836135.88 |
| 48 | 7487452.65 | 4836137.43 |
| 49 | 7487453.45 | 4836139.80 |
| 50 | 7487448.83 | 4836142.49 |
| 51 | 7487445.05 | 4836145.59 |
| 52 | 7487439.01 | 4836150.53 |
| 53 | 7487430.47 | 4836157.51 |
| 54 | 7487424.42 | 4836162.99 |
| 55 | 7487427.45 | 4836168.35 |
| 56 | 7487432.73 | 4836176.03 |
| 57 | 7487438.40 | 4836192.16 |
| 58 | 7487438.53 | 4836194.66 |
| 59 | 7487442.40 | 4836203.74 |
| 60 | 7487444.04 | 4836204.58 |
| 61 | 7487455.04 | 4836196.44 |
| 62 | 7487463.09 | 4836189.59 |
| 63 | 7487460.57 | 4836186.63 |
| 64 | 7487484.48 | 4836166.01 |
| 65 | 7487485.64 | 4836165.44 |
| 66 | 7487503.05 | 4836150.98 |
| 67 | 7487526.86 | 4836129.64 |
| 68 | 7487535.33 | 4836122.08 |
| 69 | 7487557.94 | 4836104.13 |
| 70 | 7487560.27 | 4836102.16 |
| 71 | 7487394.46 | 4836237.04 |
| 72 | 7487402.88 | 4836234.61 |
| 73 | 7487404.97 | 4836233.55 |
| 74 | 7487412.06 | 4836229.68 |
| 75 | 7487419.23 | 4836225.32 |
| 76 | 7487427.31 | 4836220.07 |
| 77 | 7487435.66 | 4836214.00 |
| 78 | 7487427.76 | 4836191.10 |
| 79 | 7487432.54 | 4836188.98 |
| 80 | 7487428.17 | 4836179.28 |
| 81 | 7487422.84 | 4836171.52 |
| 82 | 7487414.92 | 4836145.10 |
| 83 | 7487414.39 | 4836120.59 |
| 84 | 7487413.80 | 4836106.36 |
| 85 | 7487407.72 | 4836078.64 |
| 86 | 7487404.69 | 4836071.93 |
| 87 | 7487397.72 | 4836057.51 |
| 88 | 7487382.88 | 4836025.11 |
| 89 | 7487371.29 | 4835991.58 |
| 90 | 7487367.97 | 4835978.82 |
| 91 | 7487363.19 | 4835956.05 |
| 92 | 7487358.58 | 4835934.73 |
| 93 | 7487327.45 | 4835944.81 |
| 94 | 7487321.95 | 4835946.69 |
| 95 | 7487332.68 | 4835986.70 |
| 96 | 7487333.22 | 4836023.24 |
| 97 | 7487337.22 | 4836035.06 |
| 98 | 7487339.70 | 4836042.38 |
| 99 | 7487345.29 | 4836064.69 |
| 100 | 7487346.77 | 4836070.59 |
| 101 | 7487349.02 | 4836080.30 |
| 102 | 7487352.42 | 4836094.97 |
| 103 | 7487352.64 | 4836095.80 |
| 104 | 7487353.50 | 4836099.02 |
| 105 | 7487355.31 | 4836106.05 |
| 106 | 7487358.34 | 4836117.27 |
| 107 | 7487365.93 | 4836134.06 |
| 108 | 7487376.11 | 4836156.60 |
| 109 | 7487380.35 | 4836167.84 |
| 110 | 7487384.59 | 4836179.08 |
| 111 | 7487387.42 | 4836184.86 |
| 112 | 7487379.23 | 4836189.17 |
| 113 | 7487376.90 | 4836194.50 |
| 114 | 7487388.84 | 4836231.07 |
| 115 | 7487390.66 | 4836230.55 |
| 116 | 7487391.94 | 4836234.47 |

# ГРАФИЧКИ ДЕО