ТЕХНИЧКИ ОПИС УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Генерални подаци о локацији :

- кп.бр.  394 / 62  КО Врњачка Бања;

- Инвеститори : Брђовић Миленко и Брђовић Велинка

- Адреса : Кнеза Милоша 33А

- површина парцеле  : 993 м2

- постојећи објекат :  134 м2

Терен је релативно раван, са нешто наглашенијом депресијом у зони ул. Кнеза Милоша. Континуитет пада терена који је незнатан, прати правац саобраћајница, дакле од  југо-запада ка северо-истоку.

ОСНОВ И ЦИЉ

Плански основ за израду овог пројекта је ПГР Врњачке Бање . Овим планом је одређена обавеза израде УП-а за изградњу у зонама централних функција.

Овим Урбанистичким пројектом се предлаже ново уређење кп.бр. 394/62 КО Врњачка Бања са циљем изградње новог пословно-стамбеног објекта на делу парцеле који је орјентисан према главном делу улице Кнеза Милоша.

Прева важећем урбанистичком плану ПГР Врњачке Бање, ово је зона централних функција означена као „Ц2“ – намењена великој концентрацији комерцијалних услуга и људи.

Планирана урбанистичка форма је „блок“, што сугерише фронталну структуру објеката дуж регулације улица и максималну отвореност садржаја према тим коридорима у којима се очекује велика концентрација корисника.

ИЗВОД  ИЗ  УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

# 2.2.3. ВИСИНА ОБЈЕКТА  ( стр.71)

- За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној граници парцеле.

# 2.2.5. ГРАЂЕВИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЈЕКТА  ( стр.72)

- Испади  на  објекту  (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,  надстрешнице  и  сл.)  на  нивоу  првог  спрата, не  могу  прелазити  грађевинску  линију  више  од  1,60  m, односно регулациону линију више од 1,20 m и то на делу објекта вишем од 3,00 m. Хоризонтална  пројекција  испада  поставља  се  у  односу  на  грађевинску,  односно регулациону линију. Укупна  површина ових грађевинских елемената не може прећи 30%  фасаде изнад приземља .

# 2.2.6. КРОВОВИ  ( стр.72)

- Када се гради повучена последња етажа, изнад ње (није дозвољен таван) се ради раван кров или плитак коси кров (до 15о). Повучена етажа је мин. 1,2м повучена у односу на фасадну раван објекта.

# 2.2.8. ПАРКИРАЊЕ (стр.73)

- стамбени објекти – мин. 1 паркинг место (ПМ) на 1 стамбену јединицу или 100м2 БРГП.

- здравствена и образовна  установа -мин. 1 ПМ на 70 m² корисног простора;

- банка, административна установа, агенције, бирои, пошта, управа и сл. - мин. 1 ПМ на 50 m² корисног простора;

2.3.4.2.	ЗОНА  ЦЕНТАР 2  (Ц2)	(стр.86)

# ТУРИСТИЧКО КОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕНТАР

- Намена :

- зона централних функција - главни центар максималне концентрације услуга и људи

- претежна намена -пословање

- дозвољено : пословање у смислу услуга,хотели, ресторани, култура, забава, образовање (канцеларије, бирои, трговине,биоскопи, галерије, угоститељство, мини школе и сл.)

- није дозвољена производња-осим занатске радионице до 50м2 , садржаја као : шивење, грнчарија, сарач, фотограф, обућар и сл.

- расподела намене : обавезно у приземљу - јавне функције и пословање

- јавне функције и пословање 	-  25-100 %

- апартмани, пансиони	-  0-75 %

- Парцелација :

- минимална величина парцеле :  200 м2

- инсистирати  на правилном облику и пропорцијама  1:1 -1:4

- Висина објекта макс.: венац- 13,5м ; слеме - 16,5м (осим ако у граф. прилогу регулације-није другачије одређено) .

Орјентациона спратност : П+3

- Референтна нивелета висине објекта је кота троторара улице или јавне површине  на коју је орјентисан објекат.

- фронт објеката поред  реке -  макс. висине 10,5 м (П+2)

- П+2 : венац- 10,5м ; слеме - 13,5м

- П+3 : венац- 13,5м ; слеме - 16,5м

- Паркирање на парцели - према критеријумима из табеле.

- Позиција и распоред објеката :

- Дозвољени су слободностојећи, атријумски, полуатријумски и  објекти у низу,

- У овим зонама инсистирати на блоковкој форми организације - објекте орјентисати у правцу према регулационој линији (улици и/или реци), односно унутрашњем дворишту, тако да бочне странео бјеката према суседима могу бити постављене на границу парцеле(објекти у низу).

- Предња страна објекта (фасада) мора бити постављена на грађевинску линију.

- Међусобна удаљеност наспрамних бочних страна објеката  које имају зидне отворе за дневно осветљење радних или стамбених површина за боравак - 	је минимално четвртина висине вишег објекта. Ова удаљеност  се  може  смањити  на  осмину ако се ради о сервисним, санитарним или техничким просторијама (са отворима за дневно осветљење) или на нулу - акосе ради о деловима објеката који немају зидне отворе за дневно осветљење.

- При изградњи објеката који се граде у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.

- Ово је атрактивна зона централних функција, велике концентрације корисника и очекује се максимална уређеност свих елемената простора, нарочито-јавних површина и зеленила, најбоља архитектонска решења и ниво извођења.

- Обавезна израда Урбанистичког пројекта за изградњу, који треба да садржи :

- распоред  објеката и свих елемената партерног уређења,

- решења за неометано кретање хендикепираних лица на парцели,

- решења прикључака на све врсте инфраструктуре

- нивелационо решење површина и одвод  атмосферских вода,

- распоред  зеленила, начин уређења и одржавања

- потребне елементе противпожарне заштите на парцели,

РЕГУЛАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА

Објекат је постављен предњом фасадом на грађевинску линију (Г.Л.) из урбанистичког плана, која је 8 метара удаљена од регулационе линије (Р.Л.) према улици Кнеза Милоша. На граф. прилогу је такође дата и линија до које је дозвољен испад (Г.Л.2) еркера , тераса и сл. - у укупној површини од 30% те фасаде, као и грађ. линија повученог спрата .

У односу на кп.бр. 394/28 грађевинска линија (Г.Л 1) је постављена тако да објекат у једној тачки додирује  границу парцеле, како би у складу са планом суседни објекат било могуће поставити аналогно овом. За ово је обезбеђена сагласност власника кп.бр.394/28.

У односу на кп.бр. 390/30 , где је изграђен нови објекат, грађевинска линија (Г.Л.1) је постављена на растојању већем од  1/4 висине  објекта - у скаду са планом, односно на минимално 1 м од границе парцеле, на најближем делу.

У односу на постојећи породични објекат на овој парцели и на кп.бр. 394/30 - грађевинска линија (Г.Л.1) је постављена у најближој тачки на 1,7м од границе парцеле. У сваком погледу удаљеност новог од постојећег објекта задовољава услове важећег плана.

Висина је одређена у односу на коту приступне регулације - тротоар у ул. Кнеза Милоша  (212,35), па је венац и завршетак фасадног зида постављен на висину 13,5 м (225,85), а укупна висина објекта је на висини од 16,5 м (228,85). У овом оквиру је пројектован објекат спратности П+3+ ПС.

Повучени спрат је повучен у односу на фасадну раван 1,20 м.

На графичком прилогу су дате новопројектоване коте терена. Оне исправљају постојећу депресију и успостављају континуално равну површину са незнатним падом од југо запада ка северо-истоку.

На тој граници парцеле се формира риголакоја атмосферске воде одводи дефинисаним правцем према ул. Кнеза Милоша и Врњачкој реци.

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРЦЕЛЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Нови објекат је функционално орјентисан ка ул. Кнеза Милоша, одакле је пешачки приступ пословним и апартманским садржајима. Размак од објекта до регулационе линије ове улице садржи простор за зеленило и пешачку комуникацију испред самог објекта. Овај пешачки ток има и свој континуитет у правцу дуж ове улице и омогућава повезано кретање дуж пословних саржаја низа објеката ове зоне.

Други део ове парцеле је орјентисан на ул. Кнеза Милоша - Солидарност - одакле је одређен колски приступ. У овом делу парцеле се налази постојећи породични објекат који је у сваком смислу, као и до сада, орјентисан на ту улицу.

НАМЕНА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА

По намени ово је пословно - стамбени објекат.

У складу са правилима урбанистичког плана,  зона пословања заузима око 25% укупне површине и смештено је у приземљу и мезанину. Предвиђено пословање чине просторије ауто школе са пратећим садржајима канцелариског и пословног простора. У подрумској етажи су смештени гаражни боксови и оставе, којима се прилази из унутрашњег дворишта и из којих је могућа комуникација према степенишној вертикали и осталим садржајима. Светла спратна висина приземне етаже је 352 цм у пословном делу, а у подрумском делу за паркирање -220цм .

Степенишна вертикала обухвата простор за лифт – од приземља до последње етаже објекта.

Становање је апартманског типа у зонама центра и пословања и смештено је на првом, другом, трећем  спрату и на повученој етажи. Поштовани су стандарди за пројектовање стамбених објеката у сваком смислу, а отвореност према спољашњем амбијенту бањског центра је остварена лођама и великим стакленим површинама. Светла висина стамбених етажа је 260 цм.

ИНФРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИЈЕ

Према условима надлежних предузећа, прикључак на инсталацију водовода је обезбеђен на линији у ул. КнезаМилоша-Солидарност на цев ПВЦ Ø80, а на фекалну канализацију у главном делу ул. КнезаМилоша на линију Ø600 , што је дато у графичком прилогу.

Прикључак на електромрежу јаке струје је, према приложеним условима, на постојећу подземну линију која од оближње трафо станице (која се налази на суседној кп.бр. 394/28) дуж зоне ул Кнеза Милоша. Према овим условима – укида се постојећи надземни електро вод и обезбеђује се ново прикључно место (МПО) за постојеће кориснике, чије место је дато у граф. прилогу.

Постојећи стамбени објекат је прикључен на гасну инсталацију. Прикључак новог објекта је предвиђен на траси пројектованог гасовода унутар парцеле дуж јужне границе (граф. прилог: синхрон план),  а преме потребама корисника.

Прикључак на кишну канализацију објекта и партера платоа, дат је према ул. Кнеза Милоша у правцу према Врњачкој реци.

Прикључак на пут је према условима надлежног предузећа, омогућен на улицу Кнеза Милоша-Солидарност, а потребно проширење је остварено у појасу регулације улице - у путној кп.бр.394/13. Унутрашње колске комуникације, манипулативне површине и паркинг места су у складу са стандардом, а простори за пешачка кретања задовољавају све услове за неометано кретање особа са посебним потребама. У графичком прилогу је дата анализа колске манипулације на битним приступним тачкама за меродаво возило типа Ренаулт -Меган.

ПАРКИРАЊЕ

Паркирање за нови објекат је планирано у унутрашњости парцеле и у подземној паркинг гаражи, која спада у мале гараже (до 400м2)- у складу са правилником сви капацитети, нагиби, растојања и приступ  унутрашнјост објекат кроз адекватну просторију са надпритиском.

За постојећи стамбени објекат се користе две гараже унутар објекта, са могућношћу коришћења још два паркинг места на приступном платоу. Комплетан колски приступ је, према условима надлежног управљача путева - из приступне улице насеља "Солидарност".

Укупан број паркинг места је у складу са потребама и правилима плана : 21 - тако да је за намену пословање (школа)   опредељено 4 пм, за намену становање (цца 1260 м2 БРГП) – 13 пм и 3пм за постојећи породични стамбени објекат.

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

За потребе против пожарне заштите ће се радити противпожарни елаборат.

Урбанистичким пројектом су створене могућности у смислу противпожарне заштите у смислу приступа ватрогасног возила и позиционирања хидрантске мреже. За потребе гашења пожара ватрогасним возилом - постојећег и новог објекта на овој парцели из обе приступне улице два крака ул.Кнеза Милоша, а из блока и из објекта – хидрантском мрежом.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ  ОБЈЕКТА

Пројектован је Армирано Бетонски конструктивни систем рамова, са АБ плочом и АБ платнима у управном правцу - око степенишног блока и у слепим зидовима на супротној страни. На тај начин је омогућена флексибилност организације простора у правцу простирања АБ рамова и отвореност фасадних равни за различите величине лођа и отвора.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА

Зидови у конструктивном смислу немају носећу улогу у пројектоване дебљине су у складу са потребама носивости на самом зиду и захтевима звучне и термичке заштите. Сви спољашњи зидови и плоче су планирани са термичком заштитом од 8-10 цм, док ће се ово детаљно одредити елаборатом енергетске ефикасности. У међуспратним конструкцијама и зидовима између станова – звучна изолација.

Зидови иплафони стамбених просторија су малтерисани и бојени, а подови су од паркета. У купатилима и кухињама зидови и подови су обрађени керамиком а плафони од малтера или гипса. Подови лођа и заједничких комуникација су од керамике.

Фасада акрилни малтер, алукобонд или керамика. Кров од лима.

Партене површине пешечких стаза од префабрикованих бетонских елемената (бехатон); колске комуникације : бехатон или асфалт. У гаржним боксовима, оставама и техн. Просторијама : финално обрађен бетон.

Столарија (браварија) : вишекоморни ПВЦ или АЛ са термо прекидом; стакло нискоемисино -термо сендвич.

ЗЕЛЕНИЛО

Дуж приступних саобраћајница је пројектован низ дрвета – форми високог растиња, који треба да буде део дрвореда дуж пешачких тротоара. Предложена је врста кугластог јавора или сл. Мале зелене површине унутар парцеле подразумевају траву и зидасто обликовану форму зелене ограде. Пројектовано зеленоло чини више од 15 % (18,43 %) површине парцеле.

Одговорни урбаниста :

Данијела Младеновић д.и.а.