Заштита животне средине у индустријским објектима

ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:

ПОСТУПАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ОПАСНОГ ОТПАДА

- Контролна листа је сачињена према следећим прописима:

- Закон о управљању отпадом(„Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др.закон)

- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, број 56/10 од 10.08.2010.године)

- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада,обрасцу претходног обавештавања, начину његовог достављања и упуству за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 17/17)

- Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање(„Службени гласник РС”, број 95/10 од 17.12.2010.год. и број 88/15 од 23.10.2015.године)

- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС”, број 92/10 од 05.12.2010.године)

- Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС”, број 71/10 од 04.10.2010.године)

- Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу („Службени гласник РС”, број97/10 од 21.12.2010.године).

- Објашњења и законски основ:

А1: Обавеза је прописана чланом 26. став 1., тачка 9) Закона. Послови за које је ово лице одговорно су прописани ставом 2. наведеног члана. За утврђивање одговорности за послове који нису наведени у ставу 2. члана 26. Закона потребно је извршити увид у уговор о раду и систематизацију радних места.

А2:Обавеза постоји за постројења/активности за која се издаје интегрисана дозвола (према члану 15. Закона), као и за произвођаче који годишње производе више од 200 килограма опасног отпада (према члану 26. Закона). Значи довољан је један од ова два прописана услова.За утврђивање да ли постројење подлеже издавању интегрисане дозволе видети Уредбу о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола, при чему треба водити рачуна да је за већину делатности прописан капацитет, што значи највећа могућа производња, без обзира на остварен обим производње.

План може да сачини предузеће самостално или да га прибави од другог лица. Обратити пажњу да ли је исти потписан и стављен датум од када је на важности. Обратити пажњу да ли су наведене све врсте, састав и количине опасног отпада, као и начин паковања и складиштења опасног отпада.

А3 и А4: Обавезе су прописане чланом 15. став 1. и 3. Закона.

А5 и А6: Обавеза је прописана чланом 26. став 1. тачка 2) Закона. Извештај се прибавља за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад.Извештај се обнавља у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену картактера отпада.

Обавеза испитивања опасног отпада, као и отпада који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад прописана је и чланом 8. став 5. Закона. Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована (члан 23. став 2. закона) и издају извештај о испитивању отпада (члан 23. став 4. Закона).

Извештај се издаје на основу лабораторијских испитивања садржаја отпада који се пореди са граничним вредностима прописаним Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада.

Карактер отпада према месту настанка и пореклу је прописан каталогом отпада, у складу са  чланом 2. став 1. и Прилогом 1. Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада.

Опасан отпад је обележен звездицом у каталогу отпада, у складу са чланом 2. став 4. овог правилника.

Обратити пажњу у извештају на врсту узорка и локацију узорковања отпада, односно да ли је отпад узоркован на локацији надзираног субјекта. У извештају треба да стоји да је локација узорковања локација надзираног субјекта.. Извештај израђен на основу узорковања отада на локацији другог лица није веродостојан.. Извештаји издати за узорке једног произвођача отпада не могу се односити на другог произвођача отпада.

Извештај о испитивању отпада треба да буде сачињен за операцију збрињавања отпада (физичко-хемијски третман, термички третман, одлагање, извоз) за коју је лице примаоц отпада прибавило дозволу за управљање отпадом. Законски основ испитивања за потребе извоза, третмана и одлагања је члан 23. Закона и чланови 7, 8. и 9. Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада којима је прописана примена различитих параметара за утврђивање карактера отпада.

Није обавезно узорковање сваке количине отпада која временом настаје на локацији већ је довољан један извештај чији се налаз примењује и на наредне произведене количине истог отпада.

Неопасан отпад из извештаја који је издат пре 18.08.2010.године може у ствари бити опасан отпад према новом важећем правилнику који је ступио на снагунаведеног датума. Ово стога јер су њиме одређени другачији параметри за опасан отпад у односу на претходни правилник.

А7: Законски основ је члан 46. Закона и Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада,обрасцу претходног обавештавања, начину његовог достављања и упуству за његово попуњавање.Произвођач отпада је обавезан да трајно чува Документ о кретању опасног отпада.Прописано је да произвођач опасног отпада без одлагања мора покренути поступак провере кретања отпада и о томе без одлагања известитиминистарство, у случају да у року од 15 дана од добијања копије документа који је потписао превозник отпада, не прими копију документа којим је крајњи прималац отпада потврдио да је опасан отпад преузет.

А8:Обавеза је прописана чланом 26. став 1. тачка 7) Закона.

Проверити да ли су у дозволи за управљање отпадом примаоца отпада наведени исти индексни бројеви отпада које се предаје.Може се извршити увид у регистар издатих дозвола који води Агенција за заштиту животне средине, на интернет страни http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20174&id=20055&akcija=ShowExternal. Пошто се овај регистар не допуњује редовно новим дозволама, некада је потребно затражити од предузећа увид у дозволу или извршити проверупреко органа који издаје дозволу.

А9: Обавеза из члана 46. став 2. тачка 1) Закона ичлана 3. Правилника о обрасцу Документа о кретању отпада,обрасцу претходног обљавештавања, начину његовог достављања  и упуству за његово попуњавање.

А10: Законски основ је члан 46. став 5. Закона и члан 3. Правилника о обрасцу Документа о кретању отпада, обрасцу претходног обљавештавања, начину његовог достављања  и упуству за његово попуњавање.

А11 и А12: Законски основ је члан 75. ставови 1. и 4. Закона, као и Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање.

Образац ГИО 1 – Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада је исти као и Образац 5-Управљање отпадом који се доставља према члану 75. Закона о заштити животне срединеи према Правилнику о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“, број 91/10, број 10/13 и број 98/16).

Образац ДЕО 1- Дневна евиденција о отпаду произвођача отпада води се за сваку врсту отпада посебно.

Б1:Законски основ је члан 36. став 1. Закона и члан 2. став 2. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Б2 и Б3: Законски основ јечлан 36. став 1. Закона и члан 2. став 7. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Б4:Законски основ је члан 36. став 1. Закона и члан 2. став 6. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Б5:Обавеза из члана36. став 1. Закона и члана3. став 3. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Посуде за складиштење опасног отпада чине резервоари, контејнери и друге посуде у оквиру складишта (члан 2. став 3. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада).

Складиштење отпада у течном стању се врши у посуди за складиштење обезбеђеном непропусном танкваном која може да прими целокупну количину отпада у случају удеса (процуривања) (члан 3. став 3. Правилника).

У случају испуцале подне површине зидане танкване, требаизвршити њену поправку материјалима који су отпорни на складиштени отпад или изградити нову танквану.

У случају да су посуде за складиштење опасног отпада у зиданој бетонској танквани, треба проверити да ли је подна површина танкване изграђена од водонепропусног бетона (вдп ознаке) или најмање бетона марке МБ 30 и дебљине 15cm, а у случају лошијег бетона проверити да ли су постављене хидроизолационе фолије. Ово се проверава увидом у:

1) Извештај о испитивању класе бетона (МБ ознака) и водонепропусности бетона (вдп ознака), који су сачињени од акредитованог лица према стандарду СРПСУ.М1.005:1984 и СРПСУ.М1.020:1993 (раније ЈУСУ.М1.005 и ЈУСУ.М1.020), односно СРПСУ.М1.015:1998 (раније ЈУС У.М1.015);

2) Пројектну документацију која је сачињена у поступку прибављања грађевинске дозволе;

3) пројекат изведеног стања. Акредитација се може проверити преко интернет стране Акредитационог тела Србије:

http://www.registar.ats.rs/?q=SRPS+U.M1&status=0&suspendovan=1&vrsta_akreditacije=0&datum_prve_akr_od=&datum_prve_akr_do=&datum_poslednje_akr_od=&datum_poslednje_akr_do=&datum_isticanja_akr_od=&datum_isticanja_akr_do=

Квалитет бетона подне површине и хидроизолације се наводи у техничкој документацији, тачније у архитектонско-грађевинском пројекту.

Законски основ је Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон („Службени лист СФРЈ“, број 11/1987).

Чланом 18. Правилника о техничким нормативима за бетон и армирани бетон је прописано да се за конструкције и елементе од бетона употребљавају марке бетона (МБ) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60; као и да се за армирани бетон не сме употребити марка бетона нижа од МБ 15.

Члановима 17. и 19. овог правилника је прописано обавезно испитивање чврстоће бетона и водонепропустљивости, као и стандардне методе којима се врши испитивање.

Чланом 36. овог правилника је прописано да контролу производње бетона врше: произвођач бетона – до времена предаје бетона извођачу бетонских радова и извођач бетонских радова – од времена преузимања бетона до завршетка неговања уграђеног бетона.

Чланом 43. овог правилника је прописано да узорке бетона за контролу производње узима произвођач у фабрици бетона.

Чланом 47. овог правилника је прописано да се узорци за доказ сагласности са прописаним условима квалитета бетона узимају на месту уграђивања према програму контроле.

Б6:Обавеза из члана 36. став 1. Закона и члана 9. став 4. тачка 2) Правилника о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима.

Питање се тиче квалитета подне површине складишта у којем су смештене посуде за складиштење отпадног уља. Видети објашњење под В5 у вези водонепропустности подне површине од бетона.

Б7:Обавеза из члана 36. став 1. Закона и члана 9. став 4.тачка 3) Правилника о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима.

Примери системa за потпуни контролисани прихват течности су: цокле, канали и жлебови за спровођење течности на ободу складишта и радних површина, као и одговарајући нагиб пода.

Б8: Обавеза из члана 36. став 1. Закона и члана 9. став 4. тачка 3) Правилника о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима.

Б9:Прописано чланом 26. став 1. тачка6) Закона и чланом 4. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Б10:Прописано чланом 26. став 1. тачка 6) Закона и чланом 3. став 1. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Законски основ за флуоросцентне цеви које садрже живу је члан 6. став 2. Правилника о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу

Б11:Обавеза из члана 44. ставови 4., 5. и 13. Закона и члана 7. став 3.,члана 8. и члана 9. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Правилно је да на налепницама отпада буде наведен само један индексни број отпада, према одредби из члана 5. став 3. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

Б12:Није дозвољено према члану 36. став 4. Закона.

Б13:Забрањено је чланом 44. ставови 6. и 7. Закона. Овим чланом и чланом 3. Закона су дозвољена изузећа када се овим мешањем обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, односно да не долази до штетног дејства на животну средину и здравље људи. Ово изузеће код произвођача отпада би требало примењивати само у случају прибављеног мишљења надлежног органа да је дозвољено овакво поступање са опасним отпадом.

Категорије отпада су одређене Y ознакама из Прилога 3. Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада а на основу одредбе из члана 4. став 1. овог правилника. Ове ознаке су обавезан садржај прописаних налепница на паковањима отпада и налазе се у извештајима о испитивању отпада.

Категорије отпада су одређене и Q ознакама из Прилога 2. Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада а на основу члана 3. овог правилника. Ових ознака нема на прописаним налепницама на паковањима отпада али се налазе у извештајима о испитивању отпада.

Законски основ је и члан 26. став 1. тачке 5) и 6) Закона.Врсте отпада су одређене индексним бројевима отпада, према Прилогу 11. став 5. Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада.

Б14: Забрањено је чланом 44. став 12. Закона.

Б15: Забрањено је према члану 42. ставови 2. и 6. Закона. Одлагање је посебно прописано Уредбом о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10 од 05.12.2010.године).

Б16: Уређаји са ПЦБ материјама могу бити транформатори, кондензатори и други уређаји са уљима за изолацију и пренос топлоте. Управљање са отпадом који садржи ПЦБ ближе је одређено Правилником о поступању са уређајима и отпадом који садржи ПЦБ („Сл.гласник РС“, број 37/11).