URBANISTIČKI

PROJEKAT

ZA IZGRADNJU HOTELA SA AKVA PARKOM

I PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA KP BR. 1125/2          KO VRNJAČKA BANJA U VRNJAČKOJ BANJI

Februar 2018

URBANISTIČKI PROJEKAT

ZA IZGRADNJU HOTELA SA AKVA PARKOM I PRATEĆIM SADRŽAJIMA NA KP BR. 1125/2 KO VRNJAČKA BANJA U VRNJAČKOJ BANJI

PROJEKAT BR:	URB 0218 UP

INVESTITOR:		  VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO, 12309 Ždrelo bb,

Petrovac na Mlavi, Srbija

OBRAÐIVAČ UP-a:	„TS ARHITEKTURA“,

ul. Kneza Mihajla 84, Ćuprija

OBRAÐIVAČ

IDEJNOG REŠENJA:	„TS ARHITEKTURA“,

ul. Kneza Mihajla 84, Ćuprija

ODG. URBANISTA:	Dejan Dimitrijević, dipl.ing.arh.

Br.licence 200 1418  13

ODG. PROJEKTANT:

Idejnog rešenja:	Ivan Taranovski, dipl.ing.arh.

Br.licence 300 I353 10

ODGOVORNO LICE

“TS ARHITEKTURA”:	Igor Simić, PR

DATUM:	09.02.2018. Paraćin

SADRŽAJ

I  OPŠTI DEO

- Povod i cilj izrade Urbanističkog projekta

- Pravni osnov

- Planski osnov

- Granica i obuhvat Urbanističkog projekta

- Podaci o lokaciji - postojeće stanje

- Stečene Urbanističke obaveze

II  KONCEPT I USLOVI ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA HOTELA

- Urbanističko - arhitektonsko rešenje kompleksa hotela

- Urbanistički parametri i bilans površina

- Konstrukcija, materijalizacija i instalacije u objektu

- Uslovi priključka na javnu saobraćajnicu i uređenja saobraćajnih površina

- Uslovi za uređenje zelenih površina

- Uslovi za priključenje na komunalnu infrastrukturu

  - Vodovodna mreža

  - Kanalizaciona mreža

  - Elektroenergetska mreža

  - TK Mreža

  - Gasna mreža

- Posebni uslovi i mere zaštite

  - Uslovi za pristupačnost osobama sa invaliditetom

  - Uslovi za zaštitu susednih objekata i infrastrukturnih vodova

  - Mere zaštite od požara

  - Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

  - Mere zaštite životne sredine

  - Inžinjersko geološki uslovi

- Smernice za sprovođenje urbanističkog projekta

III  GRAFIČKI PRILOZI

- Izvod iz plana Generalne regulacije							1 : 2000

- Šira ortofoto situacija sa postojećim stanjem				            	1 : 1000

- Plan šireg saobraćajnog rešenja sa planom regulacije i nivelacije			1 : 1000

- Katastarsko-topografski plan sa granicom Urbanističkog projekta			1 : 500

- Plansko rešenje kompleksa hotela sa analizom neposrednog okruženja		1 : 1000

- Urbanističko rešenje kompleksa sa osnovom prizemlja				1 : 500

- Urbanističko rešenje kompleksa sa osnovom krovnih ravni				1 : 500

- Regulaciono i nivelaciono rešenje	 						1 : 500

- Sinhron plan infrastrukture								1 : 500

- Idejno rešenje	 hotela

IV	DOKUMENTACIJA

- Izjava investitora o saglasnosti sa Urbanističkim projektom

- Rešenje o određivanju odgovornog urbaniste za izradu Urbanističkog projekta

- Izjava odgovornog urbaniste o primeni propisa

- Licenca odgovornog urbaniste

- Katastarsko-topografski plan

- Uslovi JP “Belimarkovac” Vrnjačka Banja za priključenje na vodovod i kanalizaciju

- Uslovi Elektroprivrede Srbije, ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja

- Uslovi “Interklima” za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu

- Uslovi Telekom Srbija

- Uslovi Opštinske stambene agencije Vrnjačka Banja za priključak na javnu saobraćajnicu

- Uslovi sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova za zaštitu od požara

I										OPŠTI DEO

- POVOD I CILJ IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Povod za izradu Urbanističkog projekta predstavlja inicijativa investitora, VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO, 12309 Ždrelo bb, Petrovac na Mlavi, za izgradnjom hotela sa akva parkom na lokaciji za koju je, prema važećem planskom dokumentu, neophodna izrada urbanističkog projekta.

Cilj izrade Urbanističkog projekta je izrada arhitektonsko oblikovnog rešenja hotela sa pratećim sadržajima, definisanje pravila uređenja i građenja na predmetnoj građevinskoj parceli, sa svim neophodnim uslovima, za potrebe planiranih radova i stvaranje osnova za izdavanje lokacijskih uslova za izradu Projekta za građevinsku dozvolu.

- PRAVNI OSNOV

Urbanistički projekat se izrađuje na osnovu člana 60, 61, 62, i 63.  Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09 i 81/09 - ispr., 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 132/14 i 145/14), člana 73, 74, 82 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS” broj 64/2015 od 20.07.2015. god.).

- PLANSKI OSNOV

Plan generalne regulacije Vrnjačke Banje ("Službeni list opštine Vrnjačka Banja" br. 27/2016), zona hotela “H1”.

- GRANICA I OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA

Broj katastarske parcele je 1125/2 KO Vrnjačka Banja u neposrednoj blizini izvora tople vode “Beli Izvor”. Vrsta zemljišta je gradsko građevinsko zemljište. Površina parcele iznosi 8.664,00m².

Granica Urbanističkog projekta prikazana je na posebnim grafičkim prilozima, a sama parcela se sa severozapadne i jugoistočne strane graniči Lipovačkim potokom i Lipovačkom rekom, dok sa druge dve strane ima Planom predviđen pristup na javne saobraćajnice.

- PODACI O LOKACIJI - POSTOJEĆE STANJE

Predmetna parcela se nalazi u užem centralnom gradskom jezgru u obuhvatu planskog dokumenta Plana generalne regulacije Vrnjačke Banje ("Službeni list opštine Vrnjačka Banja" br. 27/2016), u urbanističkoj zoni 1 definisanoj u okviru PDR-a.

Lokacija obuhvata samo jednu katastarsku parcelu broj 1125/2 KO Vrnjačka Banja koja je u svojini investitora, VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO, 12309 Ždrelo bb, Petrovac na Mlavi.

Podaci o katastarskoj parceli:

Broj KP: 1125/2 KO Vrnjačka Banja.

Površina parcele: 86a 64m².

| Broj parcele | Br. dela parcele | Površina m2 | Ulica/ Potes | Način korišćenja zemljišta | Vrsta zemljišta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1125/2 | 1 | 1.579 | Banja | Zemljište pod zgradom i drugim objektom | Gradsko građevinsko zemljište |
| 1125/2 | 2 | 108 | Banja | Zemljište pod zgradom i drugim objektom | Gradsko građevinsko zemljište |
| 1125/2 | 3 | 193 | Banja | Zemljište pod zgradom i drugim objektom | Gradsko građevinsko zemljište |
| 1125/2 | 4 | 76 | Banja | Zemljište pod zgradom i drugim objektom | Gradsko građevinsko zemljište |
| 1125/2 | 5 | 163 | Banja | Zemljište pod zgradom i drugim objektom | Gradsko građevinsko zemljište |
| 1125/2 | 6 | 6.545 | Banja | Njiva 3. klase | Gradsko građevinsko zemljište |

Na parceli se nalaze pet objekta: staklena bašta i četri pomoćna objekta. Svi postojeći objekti planirani su za rušenje.

Na susednim parcelama nema objekata koji bi svojom dispozicijom ili volumenom uticali na uslove gradnje. Na parceli kp.br. 1118 KO Vrnjačka Banja nalazi se izvorište mineralne vode „Beli Izvor“, lokacija koja se tretira kao II sanitarna zona i u skladu sa izdatom Informacijom o lokaciji moguća je realizacija svih planiranih funkcija, a u skladu sa Elaboratom zaštite.

- STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE, IZVOD IZ PLANA

Uslovljenosti definisane Planom generalne regulacije Vrnjačke Banje ("Službeni list opštine Vrnjačka Banja", broj 27/2016)

sl. 01 - Plan namena površina sa zoniranjem

Pravila uređenja za građevinsko zemlјište:

URBANISTIČKA CELINA  1  obuhvata centralno jezgro Vrnjačke Banje sa svim najvažnijim izvorima termomineralne vode,  turističkim i zdravstvenim kapacitetima, javnim saržajima i institucijama, kulturno istorijskim i prirodnim znamenitostima. Prioriteti tretmana ovog prostora se odnose na zaštitu, rekonstrukciju, dopunu  i ulepšavanje postojećih sadržaja i funkcija. Nova izgradnja treba strogo da bude u funkciji dopune i kompletiranja postojećih urbanističkih celina, infrastrukture, javnih funkcija/servisa i turističke ponude - u kontekstu želјenog "imidža" i tradicije. U tom smislu se očekuje maksimalna pažnja , detalјnost i kvalitet.

| Podcelina 1 | Namena | Površina(m2) | (%) | Površina (m2) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zelene površine | park | 254907,4 | 11,2 | 414061,7 | 18,3 |
|  | Park šume | 159154,3 | 7 |  |  |
| Stanovanje | Vile "V3" | 28918 | 1,3 | 129772,7 | 5,7 |
|  | stanovanje "S2" | 6041,6 | 0,3 |  |  |
|  | stanovanje "S2k" | 8138,7 | 0,4 |  |  |
|  | stanovanje "S3" | 86674,4 | 3,8 |  |  |
| Apartmani i pansioni | apartmani/pans. "AP1" | 102454 | 4,5 | 795474 | 35,1 |
|  | apartmani/pans. "AP2" | 693020 | 30,6 |  |  |
| Poslovanje | poslovanje 2 | 3487,9 | 0,2 | 367922,9 | 16,2 |
|  | pijaca | 2911,4 | 0,1 |  |  |
|  | Centar "C-1" | 4880,0 | 0,9 |  |  |
|  | Centar "C-2" | 75696,5 | 3,3 |  |  |
|  | Centar "C-3" | 37120,6 | 1,6 |  |  |
|  | Centar "C-4" | 4721,6 | 0,2 |  |  |
|  | Hotel "H1" | 48842,6 | 2,2 |  |  |
|  | Hotel "H2" | 67568,5 | 3 |  |  |
|  | Hotel "H3" | 84460,5 | 3,7 |  |  |
| Javne funkcije | zdravstvo | 36444,2 | 1,6 | 198512,7 | 8,8 |
|  | kultura | 11576,9 | 0,5 |  |  |
|  | Religiozni objekti | 6053,1 | 0,3 |  |  |
|  | Škole i vrtići | 37814,2 | 1,7 |  |  |
|  | Sport i rekreacija | 93192,3 | 4,1 |  |  |
|  | Trg | 3719,5 | 0,2 |  |  |
|  | Parking | 778,4 | 0 |  |  |
|  | uprava | 8934 | 0,4 |  |  |
| PDR građevinska zona | Delovi: PDR pijaca+PDR H3+Pdr Centar | 56708,5 | 1,8 | 18898,5 | 0,8 |
| Pojas regulacije | pojas regulacije (saobraćajnice i javne površine) | 341977,8 | 15,1 | 341977,8 | 15,1 |
| UKUPNO | podcelina 1 | 2266620,2 | 100 | 2266620,2 | 100 |

Hoteli i  turistički kapaciteti

Planom zona namene hoteli, dat je raspored i pravila za hotelske zone koje svojom pozicijom u odnosu na glavne turističke sadržaje i atrakcije čine osnovu za program funkcionisanja turizma. Hoteli, kao objekti sa pratećim sadržajima, bez obzira na različite organizacione forme, treba da budu usklađeni sa međunarodnim normativima klasifikacije, standardizacije i kontrole kako bi turistička ponuda bila jasna i pouzdana. U prostornom rasporedu i opisu zona sa pravilima, se prepoznaju dve ekskluzivne zone (H1) za izgradnju hotela visoke klase, mada je na svim planiranim lokacijama moguće realizovati izuzetne hotelske sadržaje, što uvek zavisi od veličine, ambicije i strategije investitora/nosioca posla.

Napominjemo da je u prethodnim godinama izgrađeno jako puno stambenih jedinica koje koriste novi vlasnici i/ili njihovi gosti, koji nisu stanovnici banje. Taj trend interesovanja za kupovinu stambenih jedinica u Vrnjačkoj Banji (u smanjenom obimu) i dalјe postoji, a tu činjenicu treba  iskoristiti u smislu razvoja turizma. Potrebno je ustanoviti mehanizme za uklјučivanje velikog broja (najčešće neiskorišćenih) stambenih kapaciteta u turističku ponudu –smeštaja koji nedostaje.

U smislu razvoja turizma, očigledno je jedna od klјučnih stvari regulisanje statusa i konsolidacija najvećeg hotelskog preduzeća „Fontana“. Osim velikog posla revitalizacije, popravlјanja, osavremenjavanja i dopune sadržaja postojećih hotelskih objekata, najvažnija tema uspeha banjskog hotelijerstva je – upravlјanje (menadžment).

# Pešački saobraćaj

Predstavlјa najmasovniji vid kretanja u naselјenim mestima veličine Vrnjačka Banja, imajući u vidu njenu pretežnu privrednu granu-turizam.

Pešački saobraćaj duž ulica najviše se odvija planiranom izgradnjom trotoara čime se povećava bezbednost pešaka a posebno na delu visokokapcitativnih ulica. Unutar naselјske saobraćajnice sa manjim intenzitetom motornog saobraćaja planirane su kao integrisane ulice (odvijanje motornog i pešačkog saobraćaja u istom nivou). Pešačke staze duž uličnog profila se formiraju u ulici Kneza Miloša (gradska magistrala) i duž deonice izmeštanja državnog puta IIA reda 208.

U cilјu povećanja turističke atraktivnosti posmatranog područja zadržavaju se postojeće pešačke zone i staze i formiraju se pešačke staze sa rekreativnom namenom, a posebno u, i pored profila rečnih korita i to duž Vrnjačke reke do Zapadne Morave, kao i u centralnom delu Vrnjačke Banje sa razgranatom mrežom pešačkih staza ka obodnim delovima. Ukidanje postojeće ulice ispod  pružnog nadvožnjaka u Vrnjcima ide na račun izgradnje pešačkih staza pored profila rečnog korita duž Vrnjačke reke do Zapadne Morave u postojećoj širini podvožnjaka.

Planom su predviđeni pešački prodori kroz urbanističke celine čime se dobija kvalitetnija usluga pešačkog saobraćaja.

Planom je predviđena izgradnja trotoara u okviru regulacionih profila i to najmanje širine 1.50 m, obostrano gde je to moguće. Planirana širina trotoara omogućava mimoilaženje dva pešaka. Planom je predviđena izgradnja pešačke staze duž ulice Kneza Miloša i Trsteničke ulice širine 2,50m. Širina rekreativnih pešačkih staza utvrdiće se kroz izradu projektne dokumentacije, a ne može biti manja od 1,50 m za dvosmerno kretanje pešaka.

Pravila arhitektonskog oblikovanja i stilske određenosti

Ovde se daju osnovna pravila koja treba da obezbede jedan likovno uređeniji ambijent  od današnjeg. Ne postoje pravila koja će obezbediti postizanje visokih umetničkih dometa u naselјskom oblikovanju. Visoki dometi su proizvod talenta  i volјe da se oni u prostoru postignu. Pravila koja se ovde daju  treba da obezbede standardnu banjsku sliku, ambijente koji neće biti u sferi neukusa i kiča. Pravila koja treba poštovati su sledeća i odnose se na sve zgrade i sve ambijente na području Plana.

- Poštovanje konteksta - Prilikom projektovanja i izgradnje nove zgrade kontekst se mora poštovati. Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. treba da budu u skladu sa naselјskom ili prirodnom okolinom u kojoj se podiže. U tom smislu, nova intervencija treba da bude stilski usklađena sa dominantnom stilskom orijetacijom u zoni koja je kontekstualno bitna (ulica, skver, blok, potez, deo naselјa i sl.). Odstupanje od ovog pravila je moguće ukoliko  se rešenje obezbedi putem javnog konkursa.

- Poštovanje izvornog arhitektonskog stila - Prilikom rekonstrukcija, nadgradnji, adaptacija i sl. -postojeći arhitektonski manir ili stil mora se poštovati. Prilikom dodavanja bilo kakvih delova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanja, nadziđivanja, zatvaranja i otvaranja raznih delova, menjanja krova i sl., potrebno je da svi novi delovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom maniru u kojem je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvolјena promena stila građenja. Odstupanje od ovog pravila je moguće ukoliko se novo rešenje  dobije putem javnog konkursa.

- Poštovanje izvorne fasade - Prilikom popravki i tekućeg održavanja izvorna fasada se mora očuvati. Arhitektonska i koloristička rešenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije, moraju da odgovaraju izvornim rešenjima. Nije dozvolјena koloristička prerada, oživlјavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnoj zgradi, izmišlјanje nove fasade i sl. Odstupanje od ovog pravila je moguće ukoliko se rešenje obezbedi putem konkursa.

- Ulepšavanje dvorišnih fasada - U mnogim slučajevima dvorišne fasade i kalkani zgrada učestvuju u formiranju naselјske slike. Ne retko ova sporedna arhitektura potire vrednosti okolnih zgrada, a ambijenti unutrešnjih dvorišta mogu biti veoma atraktivni  sa ponudom različitih prizemnih i parternih sadržaja. Ovome treba posvetiti više pažnje i u programskom  i u projektantskom smislu.

- Sprečavanje kiča - Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. ne  smeju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, pseudoarhitektura zasnovana na prefabrikovanim stilskim, betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (takozvanih šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (takozvano ukrovlјavanje) itd.

- Upotreba korektivnog zelenila - Poželјna je upotreba korektivnog zelenila tamo gde druge mere nisu moguće. Upotreba zelenila za korekciju likovno-arhitektonskih nedostatka postojećih zgrada je prihvatlјiva i preporučuje se. U tom smislu se podržava vertikalno ozelenjavanje, ozelenjavanje krovova, primena puzavica i sl.

- Definisanje materijala i boja - Potrebno je posebnim pravilnikom definisati materijale koji će se koristiti za obradu javnih prostora. Potrebno je posebnim pravilnikom definisati boje koje će u Vrnjačkoj Banji biti korišćene. Potrebno je istim pravilnikom odrediti osnovne materijale i tipove zastora koji će se masovno koristiti za javne površine. Do donošenja ovakvog pravilnika pirmenjuju se u obradi fasada svetle prigušene boje.

Upotreba drugih boja je moguća na osnovu konkursnog rešenja.

- Ulepšavanje javnih prostora - Potrebno je sprovesti dve vrste mera: jedno su more za oslobađanje javnih prostora od neadekvatne, ružne, neukusne urbane opreme i sadržaja (na primer kiosci i terase ugostitelјskih objekata neprimereni prostoru u kome se nalaze), a drugo je postizanje jedinstvenog i kontrolisanog uređenja ovih prostora. Raspisivanjem malih konkursa kontrolisaće se izbor opreme, elemenata i sadržaja, naglašavaće se estetske dimenzije ovih prostora, ozelenjavanje i sl. Potrebno je uraditi odgovarajući pravilnik.

- Tretman moderne i savremene arhitekture - Urbanistička pravila za tretman objekata moderne i savremene arhitekture posebno se navode zato što je ova arhitektura u ovom prostoru nova. Ova pravila se primenjuju  kao preporuke uz obavezu poštovanja opštih pravila za oblikovanje iz prethodnih stavova. U tretmanu moderne i savremene arhitekture moguće je koristiti sledeće oblikovno-arhitektonsko i urbanističke postupke:

- Neutralnost. Nadgradnja  ili dogradnja novog dela postojećeg objekta na način da izvorni volumen i arhitektura budu prepoznatlјivi, a da novi delovi objekta budu urađeni skromno, povučeno, uzdržano, bez nametanja sopstvenih vrednosti i bez ugrožavanja karaktera inicijalnog objekta.

- Manirizam. Nadgradnja ili dogradnja objekta koja podrazumeva promenu volumena objekta korišćenjem istovetne arhitektonike i materijalizacije. Dovršavanje urbansitičkih celina prema izvornim urbansitičkim planovima i idejama.

- Transpozicija. Nadgradnja ili dogradnja objekta oslanja se na postojeću arhitektoniku. Primenjuju se principi i elementi kompozicionog plana postojećeg objekta. Stilizuje se sekundarna i/ili tercijalna plastika. Upotreblјavaju se isti i/ili drugi, odgovarajući materijali. U tom istom duhu je moguće da se pravilo primeni i za urbanističke kompozicije.

- Modernizacija (Osavremenjavanje izgleda zgrade). Preoblikovanje fasade uz čuvanje volumetrije objekta. Arhitektonika  i materijalizacija su  u duhu vremena intervencije. Koristi se u izuzetnim situacijama, sa velikom pažnjom i uz saglasnost komisije za planove

- Dovršavanje prema izvornim projektima. Dovršavanje urbanističkih celina ili objekata prema izvornim urbanističkim planovima odnosno arhitektonskim projektima.

Za tretman objekata i prostora u režimu urbanističke zaštite treba da budu primenjeni neki od prethodno navedenih postupaka uz pažlјivu arhitektonsko-urbanističku analizu.

Metodi koji su dozvolјeni samo na osnovu rezultata konkursa su sledeći:

- Kontrastiranje. Nadgradnja ili dogradnja novog dela postojećeg objekta ili druga građevinska intervencija na objektu na način da izvorni volumen i arhitektura budu prepoznatlјivi, a da novi delovi objekta budu urađeni u drugačijem arhitektonskom maniru i materijalizovani u drugom materijalu.

Mineralne i lekovite vode

Osim poštovanja pomenutih kriterijuma i pravila za zaštitu voda i izvorišta, potrebno je sa dodatnom i posebnom pažnjom obezbediti izvore mineralnih i lekovitih voda.

Izdvojena su sledeća izvorišta mineralnih i/ili lekovitih voda na teritoriji Plana generalne regulacije :

- Snežnik

- Slatina

- Tola voda

- Beli izvor

- Jezero

- Borjak

- Izvorak

i tri lokacije potencijalnih izvora : 1-područje JKP“Beli Izvor“, 2-zona bivše benzinske pumpe (deo platoa „Putnik) i 3- zona raskrsnice starog i novog puta za Goč. Ova potencijalna nalazišta vode su tretirana kao i postojeća- II sanitarnom zonom  zaštite.

I zona zaštite izvora - zona neposredne sanitarne zaštite  je formirana neposrdeno oko vodozahvatnog objekta : podrazumeva kontinuirani sanitarni nadzor (stalno zaposlena osoba) i/ili  fizičko obezbeđenje lokacije (ograđivanje) .

II zona zaštite - uža zona sanitarne zaštite je formirana u proširenom području oko izvorišta u skladu sa geomorfološkim i hodrogeološkim karakteristikama terena. Osim propisanih mera zaštite u ovim zonama se kroz namenu površina i načinom korišćenja zemlјišta vrši rezervacija prostora za potrebe bušenja, infrastrukture, obezbeđenja i eventualnu izgradnju novih biveta. U ovoj zoni se ne dozvolјava izgradnja objekata koji bi mogli biti smetnja eksploataciji ovih izvorišta. U slučaju lokacije kod „Belog izvora“ koja je planirana za izgradnju hotela, moguće je planiranim i sinhronizovanim postupcima uz učešće geoloških i hidro-geoloških stručnjaka - realizovanje svih planiranih funkcija. U skladu sa Elaboratom zaštite, ovde su date veće zone zaštite nego što je Zakonom obavezno.

III zona zaštite - šira zona sanitarne zaštite je formirana u širem obuhvatu vodonosnih slojeva Vrnjačke Banje primenom različitih relevantnih kriterijuma od kojih je najširi - slivno područje geomorfologije Vrnjačke Banje, koje je usmereno prema vodonosnim zonama. Sadrže mere sanitarne zaštite koje su ugrađene u pravilauređenja i građenja ovog plana u celini. Osim ostalih, najbitnije mere zaštite se odnose na :

- saniranje i uklanjanje svih septičkih jama i deponija;

- izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju fekalne i atmosferske mreže;

- uklanjanje svih vidova organizovanog-koncentrisanog uzgoja stoke i intenzivne (hemijski i biološki) tretirane polјoprivredne proizvodnje,

- izgradnja objekata regulacije tokova  reka uzvodno od izvorišta,

- posebnu kontrolu prevoza opasnih materija u zonama sanitarne zaštite i

- ekološke mere zaštite od zagađenja vazduha, vode i zemlјišta.

Zaštita izvorišta lekovitih i mineralnih voda se u najvećoj meri obezbeđuje doslednom primenom svih elemenata Plana generalne regulacije.

Pravila izgradnje na građevinskom zemlјištu:

HOTELI

Pravila važe kod izgradnje novih hotela ili kod dogradnje postojećih – do maksimuma predviđenih ovim pravilima.

H1

- Namena :

- zona reprezentativnih velikih hotela

- dozvolјeno je poslovanje u smislu usluga kompatibilnih sa hotelskom ponudom      (trgovina, usluge, restorani, kafei, kultura, zabava, rekreacija i sl. ) - isklјučivo u okviru kapaciteta hotela.

- nije dozvolјena : proizvodnja, skladišta, stanovanje

- Omogućiti najviši mogući nivo ponude u skladu sa međunarodnim normama za klasifikaciju hotela

- Parcelacija :

- minimalna veličina parcele : 3000 m2

- minimalna širina parcele na ulici  - 20m

- Visina objekta maks.:  venac : 15 m ; sleme : 18m (osim ako u graf. prilogu regulacije-nije drugačije određeno).

Orjentaciona spratnost : P+4

- Procenat zauzetosti parcele maks. : 50%

- Procenat pešačkih i zelenih površina : 30% (min. 20%- čisto zelenilo na zemlјi)

- Parkiranje na parceli - prema kriterijumima iz tabele; insistirati, gde je to moguće, na podzemnim parkiralištima.

- Pozicija i raspored objekata :

- Dozvolјeni su slobodnostojeći objekti

- Međusobna udalјenost slobodnostojećih objekata najmanje 3/4 visine višeg objekta; udalјenost od drugog objekta bilo koje vrste izgradnje ne može biti manja od 6,0m

- Najmanja dozvolјena udalјenost objekta od granice parcele je 3,5 m

- Ovo je atraktivna zona reprezentativnih sadržaja i očekuje se maksimalna uređenost svih elemenata prostora, naročito-javnih površina i zelenila, najbolјa arhitektonska rešenja i nivo izvođenja.

- Obavezna izrada Urbanističkog projekta za izgradnju, koji treba da sadrži :

- raspored  objekata i svih elemenata parternog uređenja,

- rešenja za neometano kretanje hendikepiranih lica na parceli,

- rešenja priklјučaka na sve vrste infrastrukture

- nivelaciono rešenje površina i odvod  atmosferskih voda,

- raspored  zelenila, način uređenja i održavanja

- potrebne elemente protivpožarne zaštite na parceli,

II     KONCEPT I USLOVI ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA HOTELA

- URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKO REŠENJE KOMPLEKSA HOTELA

Urbanističkim projektom br. 0218UP predstavlјena je izgradnja hotela spratnosti Po+Pr+3Sp+Ps sa akva parkom i pratećim sadržajima na kp.br. 1125/2, KO Vrnjačka Banja u Vrnjačkoj Banji.

Po pravilniku o klasifikaciji objekata objekat je kategorije V (ćirilično „B“)

- HOTEL  klasifikacionog broja 121112 (85%)

- GARAŽA klasifikacionog broja 124210 (15%)

Kompleks hotel sa akva parkom se sastoji od sedećih  celina:

1.  HOTEL SA ZATVORENIM BAZENIMA

2. OTVORENI BAZENI SA LETNJIM BAROM

1

2

sl. 02 - Situacioni prikaz dispozicije objekata kompleksa hotela

Na severoistoku parcele planiran je otvoreni parking. Hotel sa zatvorenim bazenima smešten je na jugozapadnom delu parcele. Otvoreni bazeni sa letnjim barom i nadstrešnicom za sedenje smešteni su na jugoistočnom delu parcele. Prostor bazena ima pretežno južnu orjentaciju. Sobe i apartmani imaju južnu ili svernu orjentaciju. Ispred hotela na pristupnom internom putu  formirano je proširenje sa trgom. Ekonomski ulaz je postavljen na krajnjem jugozapadu kompleksa. Posetiocima kompleksa su ukupno na raspolaganju  33 parking mesta za automobile i 12 garažnih mesta.

HOTEL SA ZATVORENIM BAZENIMA

Hotel je projektovan sa osnovnim elementima i kriterijumima za kategorizaciju od 4*. Objekat je spratnosti Po+Pr+IIIsp+Ps. Projektovano je ukupno 81 smeštajna jedinica, od toga 65 dvokrevetnih  soba, 15 apartmana i 1 predsednički apartman.

Visina prizemlja hotela je 3,40m (pod-pod) osim u delu glavnog hola gde je projektovana visina 7,20m. Spratna visina u delu soba, apartmana, spa centra i wellnessa je 3,40m.

Vertikalne komunikacije u objektu centralno su rešene sa dva putnička lifta nosivosti 630kg tj. 8 osoba i sa jednim stepeništem sa širinom kraka 1,70m kojim se silazi direktno u centralni hol. Gosti hotela imaju mogućnost da iz apartmana i soba do wellness centra (na prvom spratu), bazena (u prizemlju) i tihog wellnessa (u podrumu hotela) silaze i sa dva dodatna putnička lifta i to jedan nosivosti 630kg tj 8 osoba a drugi 320kg tj 4 osobe.

Stepenište u ekonmskom delu i evakuaciona stepeništa imaju krakove širine 120cm. U kuhinji je predviđena i platforma za spuštanje namirnica i opreme u podrumske prostorije. Horizontalna komunikacija na spratovima u hotelu objekta rešena je sistemom hodnika širine 1,80m.

Objekat hotela obuhvata sledeće prostorne celine:

  - GLAVNA ZGRADA HOTELA Po+Pr+3sp+Ps

  - WELLNESS I SPA CENTAR

  - SVLAČIONICE I PRIJEM DNEVNIH KUPAČA Po+Pr

  - ZATVORENI BAZENI Po+Pr

PRIZEMLJE

- Ulazni hol hotela sa recepcijom

- Vertikalne komunikacije (stepenište i liftovi)

- Dve kongresne sale 150mesta +80 mesta

- Lobi bar sa igraonicom za decu

- Kancelariski blok za upravu kompleksa

- Restorani za goste hotela i kupače

- Ulaz za posetioce bazena

- Svlačionice i mokri čvorovi za posetioce bazena

- Bazen za zabavu sa veštačkim talasima

- Dečiji bazen

- Bazen za plivanje

- Relax bazen

- Bazen sa toboganima

- Ekonomski ulaz

- Kuhinja

- Prateće tehničke i pomoćne prostorije

I SPRAT

- 11 dvokrevetnih  soba (oko 25 m²)

- Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

- Restoran za goste hotela

- Soba za sobaricu

- Spa centar

- Maserske sobe

- Prateće tehničke i pomoćne prostorije

II SPRAT

- 24 dvokrevetnih  soba (oko 25m²)

- 4 apartmana (55-60m²)

- Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

- Soba za sobaricu

III SPRAT

- 24 dvokrevetnih  soba (oko 25m²)

- 4 apartmana (55-60m²)

- Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

- Soba za sobaricu

POVUČENI SPRAT

- 6 dvokrevetnih  soba (oko 25m²)

- 1 predsednički apartman

- 7 apartmana (34-40m²)

- Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

- Soba za sobaricu

PODRUM

- Vertikalne komunikacije (stepenište i lift)

- Mokri čvorovi

- Teretana

- Tihi wellness sa bazenom za goste hotela

- Perionica

- Magacini, ostave i hladnjače

- Sobe za boravak zaposlenih

- Prateće tehničke i pomoćne prostorije

Podzemna garaža sa 12 garažnih mesta

OTVORENI BAZENI SA LETNJIM  BAROM

Otvoreni i zatvoreni bazeni namenjeni su kupačima smeštenim u hotelu kao dnevnim kupačima koji nisu smešteni u okviru hotela. Planirano je oko 340 dnevnih kupača. Objekat je spratnosti Po+Pr.

Planirana su četiri spoljna bazena:

- Dečiji bazen kvadrature oko 112 m²

- Dečiji plitki bazen sa spravama za igru i prskalicama, oko 42m²

- Bazen za relaksaciju sa barom, okvirne kvadrature oko 82 m².

- Relax bazen sa toplom vodom i pristupom iz zatvorenog bazena oko 82m²

U neposrednoj blizini dečijeg bazena nalazi se letnji bar, bruto kvadrature 86 m² na koji se nadovezuje i nadstrešnica za sedenje kvadrature oko 122 m².

Letnji bar čine otvoreni deo objekta (nadkriveni šank) i zatvoreni deo (muški i ženski toaleti.

- Dispozicija Idejnog arhitektonskog rešenja sa gabaritom objekta i osnovnim elementima uređenja prostora, pešačkim koridorima, otvorenim bazenima, parkingom, rasporedom zelenih površina i svim ostalim elementima idejnog rešenja, predstavljeni su kroz prilog Regulaciono i nivelaciono rešenje, list 08 grafičkog dela projekta. U ovom grafičkom prilogu, kao i u tekstualnom delu dat je spisak koordinata prelomnih tačaka osovina internih saobraćajnica kao i saobraćajnog priključka na javnu saobraćajnicu.

SPISAK KOORDINATA PRELOMNIH TAČAKA OSOVINA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

| prelomna tacka | x | y |
| --- | --- | --- |
| O1 | 7491222,78 | 4830340,24 |
| O2 | 7491217,56 | 4830344,78 |
| O3 | 7491197,38 | 4830362,39 |
| O4 | 7491185,70 | 4830364,16 |
| O5 | 7491178,17 | 4830360,83 |
| O6 | 7491173,01 | 4830358,55 |
| O7 | 7491166,09 | 4830356,07 |
| O8 | 7491150,36 | 4830351,73 |

SPISAK KOORDINATA PRELOMNIH TAČAKA GABARITA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

| prelomna tacka | x | y |
| --- | --- | --- |
| K1 | 7491225,50 | 4830347,87 |
| K2 | 7491219,73 | 4830347,54 |
| K3 | 7491223,01 | 4830351,31 |
| K4 | 7491196,63 | 4830374,31 |
| K5 | 7491193,35 | 4830370,55 |
| K6 | 7491168,71 | 4830359,65 |
| K7 | 7491167,38 | 4830364,47 |
| K8 | 7491148,10 | 4830359,15 |
| K9 | 7491149,43 | 4830354,33 |
| K10 | 7491112,36 | 4830337,93 |
| K11 | 7491217,02 | 4830336,87 |
| K12 | 7491216,62 | 4830340,97 |
| K13 | 7491215,13 | 4830342,27 |
| K14 | 7491211,84 | 4830338,50 |
| K15 | 7491191,11 | 4830356,57 |
| K16 | 7491194,40 | 4830360,34 |
| K17 | 7491186,82 | 4830361,64 |
| K18 | 7491182,41 | 4830359,70 |
| K19 | 7491180,52 | 4830347,18 |
| K20 | 7491202,75 | 4830327,80 |
| K21 | 7491204,81 | 4830326,10 |
| K22 | 7491209,09 | 4830326,59 |
| K23 | 7491209,57 | 4830319,01 |

- URBANISTIČKI PARAMETRI I BILANS POVRŠINA

Na osnovu Idejnog rešenja, koje je sastavni deo ovog Urbanističkog projekta izvršena je neophodna analiza osnovnih urbanističkih parametara planiranog kompleksa hotela, a sve prema ograničenjima i smernicama iz Plana generalne regulacije Vrnjačke Banje ("Službeni list opštine Vrnjačka Banja" br. 27/2016), zona hotela “H1”. Takođe je i predstavljen bilans bruto površina po etažama za sve elemente kompleksa hotela.

ANALIZA URBANISTIČKIH PARAMETARA

Ukupna površina parcele je 8664,00m².

Ukupna bruto površina objekta je  14.761,00m²

Ukupna bruto površina prizemlja je 4.092,00m².

Ukupna nadzemna bruto razvijena građevinska površina objekta (BRGP) je  10.538,00m².

Projektovana maximalna spratnost objekta je Po+Pr+3sp+Ps.

Indeks izgrađenosti građevinske parcele je 		1,22.

Indeks zauzetosti građevinske parcele je 			47,2%.

Procenat uređenih zelenih površina na parceli je 	20,3%.

Procenat uređenih pešačkih staza na parceli je    	10,7%.

Broj garažnih mesta                                                   		12 GM

Broj parking mesta  na parceli                                		33 PM

| HOTEL -OBJEKAT 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ETAŽA | NETO m² | BRUTOm² |
| 1 | PODRUM |  | 4224,00 |
| 2 | PRIZEMLJE |  | 3530,00 |
| 3 | I SPRAT |  | 2345,00 |
| 4 | II SPRAT |  | 1400,00 |
| 5 | III SPRAT |  | 1400,00 |
| 6 | POVUČENI SPRAT |  | 1300,00 |
|  | UKUPNO HOTEL |  | 14.199,00m² |
| LETNJI BAR -OBJEKAT 2 |  |  |  |
|  | ETAŽA | NETO m² | BRUTOm² |
| 1 | PRIZEMLJE |  | 86,00 |
| NADSTREŠNICA ZA SEDENJE -OBJEKAT 3 |  |  |  |
|  | ETAŽA | NETO m² | BRUTOm² |
| 1 | PRIZEMLJE |  | 122,00 |
| OTVORENI BAZENI -OBJEKAT 4,5,6 |  |  |  |
|  | ETAŽA | NETO m² | BRUTOm² |
| 1 | PRIZEMLJE |  | 354,00 |

| UKUPNO REKRAETIVNO-UGOSTITELJSKI CENTAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OBJEKAT | NETO m² | BRUTOm² |
| 1 | HOTEL |  | 14.199,00 |
| 2 | LETNJI BAR |  | 86,00 |
| 3 | NADSTREŠNICA ZA SEDENJE |  | 122,00 |
| 4 | OTVORENI BAZENI |  | 354,00 |
|  | UKUPNO RUC |  | 14.761,00m² |

Objekat od karakterističnog sadržaja raspoloživog gostima ima:

- 65 dvokrevetnih  soba,

- 15 apartmana

- 1 predsednički apartman

- 5 zatvorenih bazena

- 4 zatvorena bazena

- kongresni deo

- welnes centar

- restorana

- lobi bar

- dečiju igraonicu

- fitnes centar

- podzemnu garažu sa 12 parking mesta

- 33 parking mesta na parceli

- KONSTRUKCIJA, MATERIJALIZACIJA I INSTALACIJE U OBJEKTU

KONSTRUKCIJA

Osnovni konstruktivni sistem zgrade HOTELA je armirano-betonski skeletni sistem. Temljna ploča je armirano-betonska kontra ploča debljine 50cm. U objektu su predviđeni osnovni konstruktivni elementi: armirano betonski stubovi, armirano betonska platna, grede i ploče. Osnovni konstruktivni rasteri su na osnom rastiojanju 360cm, 610cm, 650cm i 675cm. Dimenzije konstruktivnih stubova u objektu su 40x30cm. Međuspratna konstrukcija generalno je FERT polumontažna debljine 16+4cm, osim na pojedinim karakterističnim mestima gde je statičkim projektom predviđeno drugačije i ploča iznad dela podruma i u delu prizemlja svlačionica za kupače koje su armirano-betonske debljine16cm i 18cm.

Osnovan  konstrukcija ZATVORENIH BAZENA sastoji se do nosećih ramova od lepljenog lameliranog drveta sa jednovodnim padom nagiba 3%.  Ramovi su na osovninskom rastojanju od 500cm. Osovinski razmak stubova u okviru jednog rama je 1445cm i 1670cm. Drvena konstrukcija se oslanja na aramirano-betonsku konstrukciju podruma. Temeljna ploča je armirano-betonska debljine 50cm.

Fasadni zidovi nemaju konstruktivnu funkciju i planirani su od giter blokova debljine 25cm (380x250x 238mm)  i 20cm (380x200x 238mm)    tipa Klimablok Zorka Opeka. Pregradni zidovi unutar stanova su od pregradnog bloka debljine 12cm (500x120x 238mm) sa izvedenim horizontalnim srklažima u visini nadvratne grede i 20cm tipa Klimablok Zorka Opeka.

Krovni pokrivači su u nagibu od 3% ka krovnim slivnicima i olučnim horizontalama.  Predviđena je PVC hidroizolaciona  UV otporna, armirana i elastična krovna membrana proizvođača SIKA – tipa Sikaplan-15 G. Krovna membrana je završna obloga, položena preko termoizolacije krova.

MATERIJALIZACIJA

Fasada objekta je završno fasadnim kompakt pločama i dekorativnim fasadnim malterom u beloj boji zaglađene strukture. Završni dekorativni fasadni malter je na silikatnoj osnovi, granulacije 1,5 mm, otporan na atmosferijalije i UV zračenja. Malter nanositi na ravnu, suvu  i čistu podlogu premazanu silikatnim prajmerom. Obloga od fasadnih ploča d=4mm u dekoru Grigio lupo 474 i Wood colony 604 , proizvođača Abet Laminati, otporna je na atmosferijalije i UV zračenja, u tonu po izboru projektanta. Fasadne ploče se šrafe na metalnu podkonstrupciju  po skladu sa šemom datom u grafičkoj dokumentacija.

FASADNI ZIDOVI

SFZ.1

dekorativni fasadni malter

termoizolacija 12cm

giter klima blok 20cm/25cm

malter 2cm

SFZ.2

fasadna kompakt ploča na metalnoj podkonstrukciji

termoizolacija 12cm

giter klima blok 25cm

malter 2cm

Spoljne ograde na terasama su od bravarskih profila, osovinskog rastojanja vertikala ispune 11cm, ukupne visine 110cm od gotovog poda sa horizontalnim rukohvatom od metala. Metal se štiti od korozije toplim cinkovanje i završno bojenjem u dva sloja bojom za metal u tonu RAL 7016 otpornom na dejstvo atmosverskih uslova i UV zračenje. Deo ograde je od vetiklanih platna završno obloženih kompakt pločama tipa Wood colony 604 , proizvođača Abet Laminati na metalnoj podkonstrukciji.

Unutrašnje ograde su visine od 110cm od gotovog poda i sastoje se od zidanog parapeta visine 60cm i aluminijumskog nosača tipa ALUMIL M8200 montiranog na zidani parapet, staklene ispune od sigurnosnog lameliranog stakla debljine 8+8mm i ravnog rukohvata tipa U profil od aluminijuma. Aluminijum je plastificiran u beloj boji RAL 9010.

Aluminijumska kontinualna fasada od aluminijumskih profila fasadnog sistema u boji RAL 7016 tipa ALUMIL M50 Standard predviđena je na delu glavnog ulaza u hotel. Profili su oblikovani sa ravnim stranama širine 50mm. Staklo je 4mm+16mm+4mm niskoemisiona sa komorom punjenom argonom.

Spoljna stolarija je je od aluminijumskih profila sa termoprekidom u boji RAL 7016. tipa ALUMIL S60 sa 38mm poliamidnim profilima i dodatnom poliuretanskom ispunom, Uf=0.98W/m2k. Profili su oblikovani sa ravnim stranama. Rukohvati na svim ulaznim vratima su od inoxa u visokom sjaju. Sva ulazna vrata na vetrobranima su sa povratnim mehanizmom i pragom visine max 2cm. Staklo je 4mm+16mm+4mm+16mm+4mm niskoemisiona sa komorom punjenom argonom. Koficijent prolaza toplote uskladiti sa zahtevima iz elaborata energetske efikasnosti. Stolarija je opremljena svim potrebnim okovom proizvođača GU.

Podovi u svim prostorijama su od protivkliznih granitnih pločica debljine 0.90cm ili protivkliznih keramičkih pločica u zavisnosti od namene prostorije. Pločice u prostorija ma za pripremu i čuvanje hrane su kiselootporne keramičke. Pločice se polažu na sloju odgovarajućeg fleksibilnog lepka tipa Ceresit CM16 ili sl. sa predhodno nanetim prajemrom za bolje prijanjanje u slogu po izboru projektanta sa fugnama širine 2mm zalivenim fug masom u tonu pločica. Podovi u  garaži i tehničkim prostorijama su betonski.

Plafoni. Najveći deo plafona je spušten ispod nivoa plafonske konstrukcije radi skrivanja instalaterskih kanala i upuštenih armirano-betonskih greda. Koriste se pet vrsta plafonskih ploča:

- pune gips karton ploče na metalnoj podkonstrukciji završno gletovane i bijene u belo. U prostorijama sa povećanom vlagom predviđene su vlagootporne ploče

- raster ploče dimenzija 60x60cm na metalnoj podkonstrukciji

- aluminijumski raster plafoni od lamela od pastificiranog profilisanog lima u beloj boji RAL 9010 na metalnoj podkonstrukciji, tipa Hunter Douglas ili sl.

- akustične gips-karton ploče u odgovarajućim slojevima završno gletovane i bojene montirane na metalnoj podgonstrukciji u delu konferencijske sale, a na osnovu specifičnih zahteva Investitora.

- plafoni u garaži se obrađuju u skladu sa uslovima zaštite od požara.

Unutrašnja vrata. U objektu su projektovana tri tipa unutrašnjih vrata u zavusnosti od mesta ugradnje, i to :

- Vrata od aluminijumskih profila bez termoprekida tipa ALUMIL M940. Profili su oblikovani sa ravnim stranama dubine 37mm. Aluminijum je plastificiran u beloj boji RAL 7016. Ispuna krila je od furniranog medijapana. Furnir je hrastov lakiran u sjaju 60%, bajcovan u tonu tamnog oraha. Sva vrata su opremljena odgovarajućim šarkama, bravom i sa tri ključa, osim vrata na mokrim čvorovima  koja imaju bravu sa cilindrom za brzo zaključavanje bez ključeva.

- Vrata sa krilom debljine 40mm ispunjenim kartonskim saćem. Štokovi su od drveta, pervajzi su štelujući širine 7cm i debljine 18mm. Furnir je hrastov lakiran u sjaju 60%, bajcovan u tonu tamnog oraha. Sva vrata su opremljena odgovarajućim šarkama, bravom i sa tri ključa, osim vrata na mokrim čvorovima  koja imaju bravu sa cilindrom za brzo zaključavanje bez ključeva. Ulazna vrata soba i apartmana su sa elektronskim sistemom za zaključavanje i autorizaciju pristupa karticom.

- Protivpožarna vrata na mestima i sa nivoom protivpožarne otpornosti u skladu sa zahtevom projekta zaštite od požara

Olučne horizontale i vertikale kao i okapnice prozora su od čeličnog pocinkovanog i plastificiranog lima d=0,55mm u tonu fasade i spoljne stolarije u zavisnosti od mesta ugradnje. Kako je geometrija i spoljno oblikovanje objekta uslovila i upotrebnu krovnih slivnika deo atmosferske vode vodi se kroz objekat putem posebnog razvoda od PVC cevi do priključka na atmosfersku kanalizaciju.

Termoizolacija fasadnih zidova je od fasadnih izolacionih ploča od kamene vune toplotne provodljivosti λD = 0,034 W/Mk otpornosti na požar A1, debljine 12cm tipa URSA FDP 3 ili sl. istih karakteristika.

Horizontalna i vertikalna hidroizolacija podova na tlu, temeljnih ploča, podrumskih zidova i šahtova od procedne I kapilarne vlage  izvesti od predhodnog premaza bitulitom i završno hidroizolacionim trakama sa uloškom od poliesterskog filca i plastomernim bitumenom - u dva sloja. TIMIZOLIRKA - Izotekt. Hidroizolaciju po obimu objekta podići do iznad proektovanog tla. Površine očistiti od metalnih i drugih oštrih predmeta, ivice i uglove zaobliti. Vertikalnu hidroizolaciju štititi zidom od pune opeke. U slučaju da se na parceli ustanovi postojanje podzemne vode iznad nivoa temeljne ploče potrebno je posebnim elaboratom definisati način odbrane objekta od podzemne vode.

Horizontalna i vertikalna hidroizolacija zidova i podova u kupatilima I mokrim čvorovima izvesti visoko elastičnim cementnim hidroizolacionim premazom Aquamat 2K ISOMAT. Nanositi četkom sa 2-3 premaza u slojevima debljine 1mm, svaki naredni sloj nanositi tek kada se predhodni osuši. Raditi prema projektu i detaljima iz projekta. Površine očistiti od metalnih i drugih oštrih predmeta, ivice i uglove zaobliti.

- Za popločanje pešačkih staza predviđena je ugradnja vibropresovanih betonskih elemenata – ploča dimenzija 60x40cm i 40x40cm potrebnih debljina, tamno sive i svetlo sive boje u kombinaciji sa kockama dimenzija 10 x 10 x 10 cm od prirodnog granita ujednačeno sive boje, homogene strukture ravnih ivica.

- Urbana oprema spoljašnjeg prostora obuhvata korpe za otpatke, mobilne žardinjere i barijerne stubove. Elementi urbane opreme predviđeni su u kombinaciji bravarskih profila i čeličnih limova. Svi metalni delovi obavezno se cinkuju i završno boje bojom za metal u tonu RAL 7016 / antracit.

- Zidane žardinjere i obodni zidovi zelenih površina se završno oblažu kockama dimenzija  10 x 10 x 10 cm od prirodnog granita ujednačeno sive boje, homogene strukture ravnih ivica. Fugne se zalivaju cementnim malterom. Unutrašnja korita žardinjera se štite slojem odgovarajuće hidroizolacije i otvorima za prodor viška vode.

INSTALACIJE

Elektroinstalacije

U objektu je predviđeno napajanje električnom energijom: osvetljenja enterijera, spoljašnjeg osvetljenja, ventilacije, klimatizacije, liftova,  hidroforskog postrojenja specifičnih aparata I opreme tipičnih za vrstu objekta. Procenjena vrednost potrebne vršne (limitirane) snage za ovaj objekat bila bi oko 800kW. Glavni merno razvodni ormani bi bili smešteni u prizemlju objekta u posebnoj tehničkoj prostoriji.

U pogledu instalacija slabe struje, predviđena je instalacija telefona, centralnog hotelskog informacionog sistema, instalacija kablovske televizije i video nadzora.

U objektu su predviđene instalacione vertikale, namenjene za vertikalno kabliranje kako instalacija jake struje tako i instalacija slabe struje, koje prolaze od prizemlja pa sve do zadnjeg sprata.

Osvetljenje parkinga i pešačkih koridora se predviđa svetiljkama sa LED izvorima svetlosti, i zaštitom IP66. Osnovna rasveta je svetiljkama tipa Alura proizvođača Minel-Schreder ili sl. na stubovima visine 4m.  Svi metalni delovi su u tonu RAL 7016 / antracit.

Instalacije vodovoda i kanalizacije

Objekat će se snabdevati vodom iz vodovodne mreže, preko centralnog vodomera. Projektom će biti predviđena i unutrašnja hidrantska i sprinkler mreža, kao i spoljašnja hidrantska mreža za koju priključak mora biti  4". Odvod atmosferskih voda biće rešen u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima. Odvod otpadnih voda predviđen je ka gradskoj kanalizacionoj mreži u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima.

Instalacije grejanja i hlađenja

U objektu je predviđeno centralno grejanje (podno) kompletnog objekta osim za prostorije koje imaju povećane gubitke gde će biti predviđeno dopunsko grejanje. Glavna podstanica je predviđena u prizemlju objekta u zasebnoj prostriji.

Centraln hol, restorani, predsednički apartman i kongresne sale su predviđene sa centralnim sistemom hlađenja i ventilacije. Apartmani i sobe za goste se hlade preko individualnih split jedinica za svaku sobu. Prinudna ventilacija preko vertikalnih ventilacionih kanala je predviđena u svim prostorijama koje nemaju mogućnost prirodne ventilacije preko otvora na fasadnim zidovima.

- USLOVI PRIKLJUČKA NA JAVNU SAOBRAĆAJNICU I USLOVI UREÐENJA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA

Za potrebe priključenja objekata na javnu saobraćajnicu, pribavljeni su Tehnički uslovi Opštinske stambene agencije Vrnjačka Banja br. 350-2174/17 od 18.12.2017.god., koji su predvideli sledeće:

Imajući u vidu dostavljenu dokumentaciju:

- Tehnički opis

- Situacioni prikaz dospozicije objekta hotela na parceli

i dokumentacijom kojom raspolaže “OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNJAČKA BANJA” predmetni kompleks koji je tertian Urbanističkim projektom nalazi se duž objekata iz naše nadležnosti:

- Ulica Žike Valjarevića (kp 1119 k.o. Vnjačka banja)

- Pristupni put kp 1125/29 k.o. Vnjačka banja

Pri izradi urbanističkog projekta za izgradnju hotela “Beli Izvor” potrebno je ispuniti sledeće uslove:

- Planska rešenja uskladiti sa Zakonom o javnim putevima (Sl. glasnik RS, broj 101/2005,123/07,101/2011, 93/2012, 104/2013,) i zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS br. 72/09, 81/08-ispr. 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 46/12-Odluka US 50/13-Odluka US, 98/13-132/14,145/14), kao i sa planskim dokumentom za to područje.

- Prilikom definisanja rešenja saobraćajnog priključka prioritet je bezbedno odvijanje saobraćaja na predmetnim ulicama.

- Projektom predvideti prioritet saobraćaja na ulicama

- Uzimajući u obzir sadržaj kompleksa, hotel, mišljenja smo da se planskim rešenjem može prihvatiti sledeće saobraćajno rešenje:

- Saobraćajni priključak-pristupni put parcele kp 1125/2 k.o. Vrnjačka Banja, predvideti preko kp 1125/29 k.o. Vrnjačka Banja

- Poluprečnik lepeze definisati u svemu shodno merodavnom vozilu.

- Sa ostalim propisanim dužinama preglednosti imajući u vidu prostorne i urbanističke karakteristike šireg okruženja lokacije i u svemu u skladu sa JUS U.C.050 1990 Projektovanje puteva, površinski čvorovi, tehnički uslovi.

- Rešiti prihvatanje i odvodnjavanje površinskih voda budućih saobraćajnih priključaka i uskladiti sa sistemom odvodnjavanja ulica.

- Shodno članu 33. Zakona o javnim putevima ( “Sl. glasnik RS”, broj 101/2005, 123/07, 101/2011, 93/2012, 104/2013), obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima.

- Predvideti i obezbediti zaštitni pojas i pojas kontrolisane gradnje, tako da objekti visokogradnje u sklopu Urbanističkog projekta moraju biti u skladu sa članom 28 i 29 Zakona o javnim putevima(“Sl. glasnik RS”, broj  101/2005, 123/07, 101/2011, 93/2012, 104/2013).

- Shodno članu 31. Zakona o  javnim putevima(“Sl. glasnik RS”, broj  101/2005, 123/07, 101/2011, 93/2012, 104/2013), ograde i drveće pored javnih puteva podižu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrožavaju bezbednot saobraćaja.

- Rešenje saobraćajnog priključenja hotela “Beli Izvor” na ulicu Žike Valjarevića je moguće ostvariti u skladu sa napred navedenim i važećim propisima i normativima iz ove oblasti.

Prilikom eventualnih planiranja instalacija voditi računa o sledećem:

- U zaštitnom pojasu puta, može da se gradi, odnosno postavlja, vodovod, kanalizacija, toplovod i drugi slični objekti, kao i telekomunikacioni i elektro vodovi, instalacije, postrojenja, po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravljača glavnog puta koja sadrži saobraćajno-tehničke uslove.

- Instalacije se mogu planirati na katastarskim parcelama koje se vode kao javno dobro putevi, i na kojima se Opština Vrnjačka Banja vodi kao korisnik, ili je Opština Vrnjačka Banja pravni sledbenik.

Opšti uslovi za postavljanje predmetnih instalacija:

- Trasa predmetnih instalacija mora se projektno usaglasiti sa postojećim instalacijama pored i ispod puta.

Uslovi  za ukrštanje instalacija sa predmetnim putem:

- Da se ukrštanje sa putem predvidi isključivo mehaničkim podbušivanjem ispod trupa puta, upravno na put, u propisnoj Zaštitnoj cevi,

- Zaštitna cev mora biti projektovana na celoj dužini između krajnih tačaka poprečnog profila puta eventualno spoljne ivice kolovoza, uvećana za po 3,00 m sa svake strane,

- Minimalna dubina instalacija i zaštitnih cevi od najniže kote kolovoza do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,35 m,

- Minimalna dubina instalacija i zaštitnih cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje od kote dna kanala do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,00 m.

Uslovi za paralelno vođenje predmetnih instalacija sa predmetnim putem:

- Instalacije moraju biti postavljene minimalno 3,00 m od krajnje tačke poprečnog profila puta (nožica nasipa trupa puta ili spoljne ivice putnog kanala), izuzetno ivice kolovoza ukoliko se time ne remeti režim odvodnjavanja

- Na mestima gde nije moguće zadovoljiti uslove iz prethodnog stava mora se isprojektovati i izvesti adekvatna zaštita trupa puta.

Uređenje internih saobraćajnih površina rešeno je kroz planirane saobraćajnice za vozila, pešačke komunikacije između sadržaja kompleksa i pešačko - kolskim prilazima, koji pre svega služe za snabdevanje objekta, ali i kao protivpožarni pristup objektu.

- Saobraćajnice za kretanje motornih vozila projektovane su kao dvosmerne širine 5,5-7,0m i namenjene su pristupu otvorenom parkingu i podzemnoj garaži. Ukupna dužina ovih saobraćajnica je oko 80m. Jedna saobraćajnica kompleksa je ipak projektovana kao jednosmerna i ona se koristi kao pristup glavnom ulazu hotela i njena širina je 4,0m, a dužina oko 45m. Kapaciteti za parkiranje vozila su 33 parking mesta na parceli, od toga 25 za posetioce bazena i 8 za goste hotela. U podzemnoj garaži ima 12 parking mesta za goste hotela.

- U okviru samog kompleksa hotela planirane su pešačke staze koje obezbeđuju nesmetano kretanje pešaka izmedu različitih sadržaja u okviru kompleksa, kao i zaštitni trotoar oko objekata. Pešačke staze u okviru kompleksa su planirane od štampanog betona, granitnih ploča ili popločanjem betonskim elementima. Planirana širina pešačkih staza je promenljiva u skladu sa rešenjem prikazanim u grafičkim prilozima sa poprečnim padom do 1% i prilagođenom nivelacijom za potrebe osoba sa invaliditetom.

- Pešačko - kolski prilaz oko objekta za snabdevanje, opsluživanje i održavanje objekta, ali i kao protivpožarni pristup objektu, projektovan je kao jednosmerna saobraćajnica minimalne širine 3,5m, koja polazi od javne saobraćajnice, odnosno glavnog pristupa objektu i prostire se oko objekta, opslužujući sve sadržaje i ukupne je dužine oko 280m.

Odvod atmosferskih voda sa saobraćajnih površina, rešen je sistemom slivnih površina nagiba do 1,5% ka sistemu odvodnih linijskih rigola i slivnih rešetki sa zaštitnom poklopnom rešetkom koja se zaključava, a koje su međusobno povezane atmosferskim kanalizacionim sistemom i dalje sprovedene do prirodnog recipijenta Lipovačke reke ili Lipovačkog potoka, a sve prema uslovima nadležnog preduzeća.

- USLOVI ZA UREÐENJE ZELENIH POVRŠINA

- Zelene površine čine 20,00% površine kompleksa, odnosno predmetne parcele.

Projektom je planirano ozelenjavanje svih slobodnih površina, kao i posebno pejzažno uređenje jedine veće zelene površine ispred glavnog ulaza u hotel. Ova zelena površina zauzima prostor od 525m2. Predviđeni su zasadi visokog i niskog rastinja, kao i posebno vrtno uređenje, koji ublažavaju negativna dejstva (buka, vibracije, prašina ...) sa parkinga i pristupne saobraćajnice.

Ozelenjavanje uskladiti sa podzemnom i nadzemnom infrastrukturom prema tehničkim normativima za projektovanje zelenila i to:

Drveće i šiblje saditi na minimalnoj udaljenosti od pojedinih instalacija i to :

- Vodovoda 1,5 m

- Kanalizacije 1,5 m

- NN vod 2,5 m

- TT mreža 1,0 m

- Gasovoda 2,0 m

Drveće saditi na udaljenosti 2 m od kolovoza, a od objekta 4,5-7 m u zavisnosti od vrste sadnice i veličine korena i krošnje. Sadnice treba da su I klase minimum 4-5 godina starosti. Izbor dendrološkog materijala orjentisati na autohtone vrste otporne na teže uslove vegetiranja (otporne na prašinu, gasove… ). Sve zelene površine potrebno je redovno održavati, uključujući košenje trave i orezivanje šiblja i krošnji drveća.

- USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Vodosnabdevanje

Za potrebe priključenja objekata na gradsku vodovodnu mrežu, pribavljeni su Tehnički uslovi JP “Belimarkovac” Vrnjačka Banja br. 01-3739/2 od 25.12.2017.god. , koji su predvideli sledeće:

Postojeće stanje:

- U ul. Beogradska (od prodavnice „SLATINA” i vodovodne šahte Vš, prema javnom WC, preko kolovoza do pešacke staze i dalje levi krak prema pijaci u sredini pešačke staze) postoji urađena vodovodna linija PE Ø250mm, na dubini -1,00m od kote betonske kocke.

- Iz vodovodne šahte Vš polazi vodovodna linija PE Ø75mm prema magacinskom delu J.P. “Belimarkovac”, na dubini -1,00m od kote terena.

- Postojeće stanje vodovodne linije PE Ø75mm na predmetnoj lokaciji je optimalno za postojeće korisnike.

Buduće stanje (planirano stanje za izradu vodovodnog priključka):

- Priključak na vodovodnu mrežu za predmetni objekat, hotel sa bazenima, predvideti na novoprojektovanu vodovodnu liniju, većeg preseka od postojećeg, koja će se izvesti iz vodovodne šahte (Vš) kroz K.P. br. 1140/1 K.O. vrnjačka Banja u duzini od 33,00m i kroz K.P. br.1125/12 K.O. Vrnjačka Banja u duzini od 100,00m ( ukupno 133,00m).

- Prilikom izrade nove priključne vodovodne šahte, potrebno je uraditi i rekonstrukciju vodovodne veze u vodovodnoj šahti, Vš.

- Priključna vodovodna linija za bazen mora biti od TPE vodovodnih cevi prečnika prema izometrijskoj šemi iz glavnog projekta koju određuje odgovorni projektant.

- Projektom predvideti izradu vodomerne šahte-skloništa za kombinovani vodomer na daljinsko očitavanje, prema tehničkim propisima, koji će meriti utrošak sanitarne vode (točeća mesta, sanitarni čvorovi, tuševi…). Prečnik kombinovanog vodomera na daljinsko očitavanje zavisi od priključne vodovodne linije koju određuje glavni projektant.

- U istoj vodomernoj šahti-skloništu predvideti ugradnju vodomera na daljinsko očitavanje koji će meriti utrošak vode prilikom punjenja bazena. Prečnik vodomera na daljinsko učitavanje zavisi od priključne vodovodne linije koju određuje glavni projektant.

- U istoj vodomernoj šahti predvideti ugradnju posebnog vodomera na daljisko očitavanje za svaku poslovnu jedinicu (salon, prodavnica…) ukoliko ih bude u kompleksu hotela sa bazenima. Prečnik vodomera na daljinsko očitavanje zavisi od priključne vodovodne linije koju odredjuje glavni projektant.

- U istoj vodomernoj šahti-skloništu predvideti ugradnju vodomera na daljinsko ocitavanje  koji ć emeriti utrosak vode hidrantske mreže. . Prečnik vodomera na daljinsko očitavanje zavisi od priključne vodovodne linije koju odredjuje glavni projektant.

- Prilikom određivanja dimenzija šahte-skloništa za vodomere  voditi računa da minimalno rastojanje između vodomera međusobno, kao i između vodomera i zida šahte bude 30 cm, a debljina zidova šahte najmanje 20 cm. Dubinu iste, minimum 170,00 cm, definisati tako dad no šahte bude 20 cm ispod kote dna cevi kako bi se omogućio normalan rad i eksploatacija. Dimenzije vodomerne šahte sa vise vodomera regulisaće se posebnim ugovorom iumeđu J.P.  “Belimarkovac” i podnosioca zahteva. Šahtu predvideti u parceli investitora na udaljenosti maksimalno 5,00 m od ivice parcele. Vodomerna šahta mora biti urađena od vodonepropusnog materijala. Otvor u gornjoj ploči  pokriti liveno-gvozdenim poklopcem težine 30 kg.

- Obavezuje se investitor da prilikom iskopa, koji mora biti prema važećim standardima i tehničkim propisima za tu vrstu radova  i ne manji od  1,00 m za vodovodne instalacije, ukoliko naiđe na podzemne instalacije  vodovoda i kanalizacije iste izmesti po uslovima koje bude odredila tehnička služba vodovoda i kanalizacije.

- Punjenje bazena vodom biće definisan posebnim ugovorom između korisnika i J.P. “Belimarkovac”. Istim ugovorom biće definisan termin i način ispiranja-pranja filtera.

Fekalna kanalizacija

Za potrebe priključenja objekata na gradsku mrežu fekalne kanalizacije, pribavljeni su Tehnički uslovi JP “Belimarkovac” Vrnjačka Banja br. 01-3739/2 od 25.12.2017.god. , koji su predvideli sledeće:

Postojeće stanje:

- Postojeće stanje na predmetnoj lokaciji je sledeće:

- Na K.P. br. 1125/11, 1125/12, 1125/5 i 1125/2 sve u K.O. Vrnjačka Banja, urađena je unutrašnja kanalizaciona linija PVC  Ø160mm sa revizionim kanalizacionim šahtama.

- Na K.P. br. 1125/2 i 1125/6 obe u K.P. Vrnjačka Banja, urađena je glavna kanalizaciona linija od keramičkih cevi prečnika Ø200mm sa revizionim šahtama.

- Radi preciznijeg pozicioniranja postojeće kanalizacione linije i revizionih šahti, potrebno je angažovanje geometra i izrada situacionog plana.

Buduće stanje (planirano stanje za izradu vodovodnog priključka):

- Za budući (planirani) hotel sa bazenima koji će se graditi na K.P. br. 1125/2 KO Vrnjačka banja, može se iskoristiti postojeća glavna kanalizaciona linija  Ø200mm sa revizionim šahtama, a u zavisnosti od budućeg projekta instalacija.

- Investitor je dužan da na predmetnoj parceli, pored objekta, izgradi revizioni kanalizacioni šaht.

- Obavezuje se investitor da obezbedi nesmetan prilaz kanalizacinim šahtama koje su planirane na parceli investitora kako bi u slučaju eventualnih intervencija radnici J.P. “Belimarkovac” bili u mogućnosti da adekvatno reaguju.

- Priključci predviđeni u postojećim kanalizacionim šahtama, na parceli investitora, moraju biti urađeni po tehničkim propisima. Priključna cev mora biti na minimalno 20cm visinskog rastojanja od gornje kote kinete u Kš uz obavezan pad cevi od 1,5 do 2,5%.

- Na gradsku kanalizacionu mrežu se NE ODOBRAVA priključenje drumskih i suterenskih prostorija u sklopu predmetnog objekta zbog opasnosti od potapanja istih u slučaju podizanja nivoa vode u kanalizacionom sistemu shodno odluci Opštine Vrnjačka Banja, službeni list broj 19 od 24.11.2014. godine, Član 65, stav 1.

- Izuzetno se može odobriti priključenje objekta čiji su sanitarni uređaji ispod kote nivelete ulice ukoliko su projektovani i ugrađeni zaštitni uređaji. Zaštitni uređaj ugrađuje korisnik i isti je sastavni deo unutrašnje kanalizacione linije shodno odluci Opštine Vrnjačka Banja, službeni list broj 19 od 24.11.2014. godine, Član 65, stav 2.

- U slučaju da dođe do štete na objektu korisnika, zbog neispravnosti uređaja iz stava 2. Člana 65., troškove otklanjanja nastale štete snosi korisnik koji je tražio ovakvu vrstu priključka shodno odluci Opštine Vrnjačka Banja, službeni list broj 19 od 24.11.2014. godine, Član 65, stav 3.

Atmosferska kanalizacija

Postojeće stanje:

- Na ivicama parcele K.P. br. 1125/2 K.O. Vrnjačka Banja, sa severne strane („Lipovački potok”) i jugoistočne strane („Lipovačka reka”), nalaze se prirodni recipijenti atmosferske vode

Buduće stanje (planirano stanje za izradu priključka atmosferske kanalizacije):

- Za budući (planirani) objekat koji će se graditi na K.P. br. 1125/2 KO Vrnjačka Banja, predvideti izradu unutrašnje atmosferske kanalizacije za atmosfersku vodu sa platoa oko hotela i priključenje iste u gore pomenute recipijente.

NAPOMENA:  Atmosferske (otpadne) vode ne smeju se uključivati u fekalnu kanalizaciju.

Elektroenergetska mreža

Priključak na elektroenergetsku mrežu za potrebe napajanja objekta hotela sa pratećim sadržajima moguće je projektovati u skladu sa Tehničkim uslovima izdatim od strane Elektroprivrede Srbije, ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja broj 332595/2-17 od 27.12.2017.god.

- Elektroenergetski uslovi

  - Odobrena vršna snaga objekta: 800 kW

- Tehnicki uslovi:

  - Potrebno je izgraditi:

-obezbediti lokaciju za novu TC 20/0.4 kV,  1 x 1000 kvA “Beli izvor”

-izgraditi  TC 20/0.4 kV,  1 x 1000 kvA “Beli izvor”, sa opremom koja omogućava da mesto isporuke bude na srednjem naponu. Napajanje nove TC izvesti sa 20 kV kablovskog voda, deonica između TC 20/0.4 kV,  „Slatina” - TC 20/0.4 kV „Deciji dom”. Navedena deonica 20 kV voda je izgrađena u kablovskoj kanalizaciji na kp br. 1125/26 KO Vrnjacka Banja.

2.2. 	Napon priključenja objekta: 3 x 230/400 V

2.3.  	Mesto priključenja objekta: TC 20/0.4 kV,  1 x 1000 kvA “Beli izvor”

2.4.  	Vrsta priključka: trofazni

2.5.  	Način priključenja:

- podzemno

-tip i presek priključka: kablovima tipa XP00 4 x 150 mm2; Broj kablova odrediće projektant električnih instalacija

- tip KPK : 3 x 400/X izrađena od tvrdog polikarbonata, približnih dimenzija 60 x 40 x 20 cm (širina x visina x dubina), otporna na UV zrake, nezapaljiva, elektroizolacionog svojstva, opremljena bravicom sa trobridnim ključem. Broj KPK odrediće projektant električnih instalacija.

2.6.  	Investitor izgradnje objekta će izvesti zaštitu od napona dodira TNCS sistem, zaštitu od napona koraka i zaštitu od prenapona.

2.7. 	Merni uređaj:

Za merenje količine energije sa odobrenom snagom do 1600 kW na jednoj mernoj grupi meri se aktivna električna energija,  reaktivna električna energija i vršno opterećenje brojilom aktivne električne energije najmanje klase tačnosti 0,5 s, odnosno indeksa klace S i brojilom reaktivne električne energije najmanje klase tačnosti 3.

Brojila električne energije moraju posedovati mogućnost dvosmerne komunikacije.

Prenosni odnos strujnih transformatora za merenje do opterećenja od 800 kW mora da bude 2 x 10/5 A/A, pri čemu moraju da zadovolje propisanu termičku i dinamičku struju. Klasa tačnosti transformatora sa odobrenom snagom za merenje količine energije do 1600 kW na jednoj mernoj grupi može da bude najmanje klase 0,5.

Naponski transformatori su prenosnog odnosa 20/ 3/100/ 3 kV/kV. Klasa tačnosti transformatora za merenje količine energije  sa odobrenom snagom do 1600 kW na jednoj mernoj grupi može da bude najmanje klase 0,5.

2.8. 	Opis mernog mesta: merna ćelija u novoj TC 20/0,4 kV.

Telekomunikaciona mreža

Za potrebe izrade Urbanističkog projekta i projektovanja priključka na TK mrežu, izdati su  Tehnički uslovi od strane "Telekom Srbija" preduzeća za telekomunikaciju a.d. Beograd, Takovska 2, br.489882/2-2017 od 19.12.2017.god. koji su predvideli sledeće:

- ZAŠTITA POSTOJEĆIH TK OBJEKATA I KABLOVA

Na prostoru predmetne parcele naznačenim u priloženoj dokumentaciji su položeni telekomunikacioni kablovi.

- Kroz predmetnu parcelu položen je primarni podzemni kabl kapaciteta 200 x 4 x 0.4 koji napaja naselje „Lipova”.

- U rov dubine 0,6-0,8m položen je primarni bakarni kabl.

- navedena postojeća TK instalacija je geodetski snimljena, te se nalazi u katastru podzemnih instalacija u geodetskoj upravi Vrnjačka Banja.

- Trasa postojeće podzemne TK instalacije u vlasništvu je “Telekoma Srbije” data u grafičkom prilogu u PDF format.

- Planiranim radovima na izgradnji hotela ne sme doći do ugožavanja mehaničke stabilnosti i tehničkih karakteristika postojećih TK kablova, niti do ugožavanja normalnog funkcionisanja TK saobraćaja, i mora uvek biti obezbeđen adekvatan pristup postojećom objektima i kablovima radi njihovog redovnog održavanja i eventualnih intervencija.

- Pre početka izvođenja radova na izgradnji hotela potrebno je u saradnji sa nadležnom službom “Telekom  Srbija” (IJ Kraljevo-nadzorništvo  Vrnjačka Banja ul. Nemanjina bb kontakt Nikolić Branimir tel 0646531313), izvršiti indetifikaciju i obeležavanje trase postojećeg podzemnog TK kabla u zoni planiranih radova (pomoću instrumenata tragača kablova po potrebi probnim iskopima na trasi), kako bi se utvdio njihov tačan položaj, dubina i eventualna ostupanja od trase definisanih izdatim uslovima.

- Izvođač radova je u obavezi da poštuje važeće tehničke propise u vezi sa dozvoljenim rastojanjima planiranog objektaod postoječih TK objekata i kablova.

- Građevinske radove u neposrednoj blizini postojećih TK objekata i kablova vršiti isključivo ručnim putem bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite (obezbeđenje od sleganja, probni iskopi is l.).

- U slučaju eventualnog oštećenja postojećih TK objekata i kablova ili prekida TK saobraćaja usred izvođenja radova, investitor radova je dužan da preduzeću  “Telekom  Srbija” a.d. nadoknadi celokupnu štetu po svim osnovama (troškove sanacije i naknadu gubitka usred prekida TK saobraćaja).

- Ukoliko u toku važenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na situaciju trase lokaciju predmetnog objekta , investitor/izvođač radova je u obavezi da promene prijavi i zataži izmenu uslova.

- PRIKLJUČAK NA TELEKOMUNIKACIONU MREŽU

- Planirati izgradnju pristupne kablovske kanalizacije do novog objekta koji će da se gradi.

- Ispred objekta uraditi reviziono okno dimenzija 0,7 x 0,7 x 0,7 m. sa poklopcem “Telefon” - laki, a iz njega povući po 2 PE cevi Ø50 mm do prizemlja hotela gde će biti ugrađena dva ITO II ormana.

- Na ulazu u hotel u prizemlju ili na drugo pristupačno mesto, postaviti dva ITO II ormana i međusobno ih povezati rebrastim cevima Ø 40 mm.

- Od novoizgrađenog revizionog okna do jednog od dva ITO II ormana u objektu postaviti uvodni kabl TK DSL (30) 59 10x2x4,4GM.

- Podzemni privodni bakarni kabl završiti na desetoparičnim regletama tipa “Krone”.

- Ukoliko se investitor odluči za optičku instalaciju, optički kabl završiti sa jedne strane u ITO II ormanu za široko pojasne usluge a sa druge strane u zavšnoj  optičkoj kutiji ZOK od strane pretplatnika.

- TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE U OBJEKTU

- Sistem kabliranja objekta treba raditi TK DSL instalacionim kablovima kategorije 2, a preporuka je da se predvidi klasično strukturmo kabliranje objekta (S) FTP/UTP kablovima kategorije minimum 5e. Voditi račina da maksimalna dužina ovih kablova ne pređe 90m ( ne računajući peč kablove).

- Kablove za instalaciju polagati u instalacione cevi u zidu ili tehničkim kanalima.

- Za slučaj da se Investitor odluči za izgradnju optičke instalacije u objektu, paralelno sa telegonskom instalacijom, planirati polaganja optičkih kablova sa monomodnim vlaknima po ITU-T G.652.D ili G.657.A standard. Kablovi moraju biti predviđeni za polaganje u zatvorenom prostoru, sa omotačem od LSHF materijala (Low Smoke Halogen Free).

- Telefonsku instalaciju u objektu graditi prema uputstvu o izradi telegonskih instalacija i uvoda, izdatom od ZJPTT (PTT Vesnik br. 1/75 i 16/82).

- OSTALO

- Potrebno je da investitor prema ovim uslovima uradi Projekat u skladu sa važećim propisima ZJPTT, koji podnosi Telekomu na saglasnost.

- Projektant i izvođač radova mora da budu lica i firme sa licencom za oblast telekomunikacije i koje se nalaze na listi izvođača radova “Telekom  Srbija”.

- Obavezna je ugradnja opreme atestirane od strane ZJPTT-a.

- Potrebno je da investitor obezbedi nadzornog organa ua gradnju TK instalacija u objektu, a “Telekom  Srbija” će dati nadzor na izvođenju radova za priključak na telekomunikacionu mrežu.

- Objekat će moći da se priključi na mesnu telekomunikacionu mrežu prema trenutnim tehničkim mogućnostima u pogledu raspoloživog kapaciteta: distributivne TT mreže i ATC u momentu završetka objekta.

- Pre priključenja objekta na telekomunikacionu mrežu , investitor je u obavezi da izgrađenu razvodnu mrežu , prenese Telekom-u u osnovna sredstva, bez naknade. Telekom preuzima obavezu daljeg redovnog održavanja o svom trošku.

Gasna mreža

Za potrebe izrade Urbanističkog projekta i projektovanja priključka na distributivnu gasovodnu mrežu, izdati su  Tehnički uslovi od strane „Interklima d.o.o.” Vrnjačka Banja, Kneza Miloša 161, br. 2-624 od 14.12.2017.god. koji su predvideli sledeće:

- TEHNIČKI USLOVI za izgradnju objekta u zoni distributivne gasovodne mreže

Uvidom u tehničku dokumentaciju distributivne gasovodne mreže Vrnjačka Banja utvrđuje sledeće:

U ulici Žike Valjarevića i ulici Beogradska u zoni katastarske parcele br. 1125/2 K.O. Vrnjačka Banja za koju je predviđena izrada urbanističkog projekta i projekta za građevinsku dozvolu, izvedena je distributivna gasovodna mreža od PE cevi prečnika od Ø 32mm do Ø 180mm.

Za objekat “Centar za socijalni rad” izgrađen je gasni priključak od PE cevi prečnika Ø 25mm (ID:100.016). Za objekat “Beli Izvor-Upravna zgrada” izgrađen je gasni priključak od PE cevi prečnika Ø 25mm (ID:100.015).

Radovi na izgradnji hotela, ugrožavaju izvedeni gasovod od PE cevi, tako da je neophodno projektnom dokumentacijom predvideti izmeštanje postojećih gasnih priključaka i distributivnog gasovoda.

Rad na izmeštanju izvedenog gasovoda u isključivoj je nadležnosti Distributera, za šta je potrebno pre početka radova podneti Zahtev za izmeštanje gasovoda. Po podnošenju zahteva Distributer će izaći na teren, utvrditi činjenično stanje, obračunati stvarne troškove izmeštanja i Investitoru dostaviti predmer i predračun radova. Nakon izmirenja finansijskih obaveza od strane Investitora, Distributer će izvršiti izmeštanje gasovoda i obavestiti investitora o tome.

Na mestima ukrštanja buduće infrastrukture objekta sa postojećom gasovodnom mrežom, dozvoljeno je minimalno svetlo rastojanje od 20 cm, a pri paralelnom vođenju podzemnih vodova sa postojećim gasovodom, sletlo rastojanje od min 40 cm.

Na mestima ukrštanja buduće infrastructure obavezan je ručni iskop uz obavezno prisustvo distributera.

Nije dozvoljeno postavljanje objekta iznad izvedenog gasovoda.

Udaljenost temelja od gasovoda mora da iznosi minimum 1,00 m.

Pre počekta izvođenja zemljanih radova u zoni gasovoda, Investitor je u obavezi da podnese zahtev Interklimi  d.o.o. za obeležavanje postojećih gasnih instalacija i za dobijanje saglasnosti za izvođenje radova u zoni gasovoda.

- USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA DISTRIBUTIVNU GASOVODNU MREŽU

ENERGETSKI USLOVI

Za priključenje novoprojektovanog objekta na distributivnu gasovodnu mrežu potrebno je da Investitor podnese zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti - Rešenje o odobrenju priključenja. Zahtev iz ovog stava sadrži podatke o:

- vlasniku objekta

- objektu za čije se priključenje traži izdavanje odobrenja za priključenje (adresa, vrsta, lokacija objekta na kopiji katastarskog plana)

- nameni objekta

- opis objekta (spratnost, broj stambenih i poslovnih jedinica, prosečna površina jedinice za grejanje dr.)

- radnom pritisku gasa koji je potreban na objektu

- maksimalnoj časovnoj potrošnji prirodnog gasa

- nameni potrošnje prirodnog gasa

Nakon izdavanja Energetske saglasnosti - Rešenje o odobrenju priključenje objekta, sledi potpisivanje Ugovora za izgradnju gasnog priključka (povećanje kapaciteta) za predmetni objekat, između investitora i distributera („Interklima  d.o.o.”). Ugovorom o priključenju bliže će se regulisati obaveze ugovornih strana, troškovi priključenja, način plaćanja, rokovi izgradnje, kao i ostale odredbe.

TEHNIČKI USLOVI

Pre početka projektovanja unutrašnje gasne instalacije potrebno je podneti Interklimi Zahtev ua izdavanje uslova za projektovanje unutrašnje gasne instalacije.

Unutrašnju gasnu instalaciju treba projektovati u svemu prema prethodno pribavljenom Rešenju o odobrenju priključenja objekta na DGM, Pravilniku o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije (Službeni list SPJ br.20/1992) i izmenama i dopunama ovog Pravilnika (Službeni list SPJ br.32/1992), Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica (Službeni list SPJ br.10/1992 i br. 52/90), prema zakonu o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik  RS br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014=, Zakonu o energetici (Službeni glasnik  RS br. 145/2014), Uredbi o uslovima za isporuku prirodnog gasa (Službeni glasnik PS br. 47/06, 3/10, i 48/10), kao i internim tehničkim propisima za projektovanje i izvođenje UGI i gasnih kotlarnica izdatih od strane distributera.

Za izvedenu Unutrašnju gasnu instalaciju potrebno je organizovati tehnički pregled izvedenih radova i ishodovati upotrebnu dozvolu od Odeljenja za planiranje i izgradnju opštinske uprave, Opštine Vrnjačka Banja u svemu prema Zakonu o planiranju i izgradnji obekta.

Nakon uspešnog obavljenog tehničkog pregleda i ishodovanja upotrebne dozvole za izvedenu Unutrašnju gasnu instalaciju, korisnik pokreće proceduru za puštanje gasa u izvedenu instalaciju, podnošenjem („Interklimi  d.o.o.”). Zahteva za puštanje prirodnog gasa, u svemu prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima za isporuku prirodnog gasa.

Puštanje gasa u objekat koji se priključuje odobriće se kada se utvrdi da uređaji i instalacije objekta koji se priključuje ispunjavaju islove propisane zakonom, tehničkim i drugim propisima kojima se uređuju uslovi i način ekspolatacije tih objekata.

- POSEBNI USLOVI I MERE ZAŠTITE

Uslovi za pristupačnost osobama sa invaliditetom

U rešavanju saobraćajnih površina, prilaza novoprojektovanim objektima i drugih elemenata uređenja i izgradnje primeniti odredbe Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS” br. 33/2006 i 13/2016) i Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2015).

U skladu sa standardima pristupačnosti obezbediti uslove za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom na sledeći način:

- Popločanje pešačkih staza izvesti sa trakom za slepe i u skladu sa obaveznim tehničkim merama - standardima pristupačnosti propisanim Zakonom

- Na svim pešačkim prelazima visinsku razliku izmedu trotoara i kolovoza neutralisati obaranjem ivičnjaka,

- Ulazni prostor u građevinu je ulaz do kojeg se dolazi direktno s javne pešačke površine ili uz pomoć elemenata pristupačnosti za savladavanje visinskih razlika, odnosno spoljnim rampama, minimalne širine 90cm i nagiba 1:20 (5%) do 1:12 (8%)..

- Ispred ulaznih vrata mora da bude ravan pešački plato dimenzija najmanje 150 x 150 cm;

- Ulaz u zgradu bude natkriven uvlačenjem u objekat ili pomoću nadstrešnjice, i dovoljno uočljiv.

- Ako zgrada ima više spoljnih ulaza, uslove obezbediti najmanje jedan ulaz, koji se označava znakom pristupačnosti osobama sa invaliditetom u prostoru Ulazni prostor.

Uslovi za zaštitu susednih objekata i infrastrukturnih vodova

- Prilikom izgradnje planiranih sadržaja predviđenih ovim Urbanističkim projektom, potrebno je ispoštovati sve uslove gradnje u odnosu na postojeće infrastrukturne objekte i istovremeno obezbediti uslove za izgradnju svih potrebnih novoplaniranih infrastrukturnih objekata.

- Infrastrukturne objekte i vodove koji bi mogli biti oštećeni planiranom izgradnjom potrebno je o trošku Investitora i u dogovoru sa vlasnikom infrastrukturnog objekta izmestiti ili zaštiti.

- Prilikom izrade glavnog projekta potrebno je pridržavati se svih tehničkih uslova i podataka za priključenje objekta na infrastrukturu i drugih uslova propisanih zakonom i iste ugraditi

Mere zaštite od požara

Za potrebe izrade Urbanističkog projekta i projektovanja hidrantske mreže, izdati su  Tehnički uslovi od strane sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova za zaštitu od požara br. 217-17335/17 od 15.12.2017.god.

Prilikom projektovanja objekata i instalacija (električnih, gromobranskih, gasnih) ispoštovati važeće tehničke propise:

- Zakon o zaštiti od požara (Sl.glasnik RS br.111/09, 20/2015).

- Pravilnika o načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje (Sl.list RS 15/2008)

- Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Sl.list RS 11/96)

- Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl.list SFRJ br.30/91)

- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara (Sl.list SRJ br.8/95),

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije (Sl. List SFRJ br.24/87),

- SRPS.U.J1 240, SRPS TP 21, SRPS.U.J 50 i SRPS.U.J 055 i ostalih važećih propisa

Na osnovu Zakona o zaštiti od požara (Sl.glasnik RS br.111/09) nadležnom Odeljenju  MUP-a potrebno je dostaviti Projekat zaštite od požara na saglasnost. Projektom predvideti odgovarajući tip hidrantske mreže, a u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl.list SFRJ br.30/91). Za napajanje hidrantske mreže može se koristiti svaki izvor čiji kapacitet može da obezbedi potrebnu kolicinu vode takvog kvaliteta koji se može upotrebiti za gašenje požara.

Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

Na kp.br. 1125/2 KO Vrnjačka Banja, kao i u neposrednom okruženju nema lokaliteta arheoloških nalazišta. Ukoliko bi se prilikom izvodenja građevinskih i drugih radova naišlo na arheološka nalazišta ili na arheološke predmete, obaveza izvođača radova je da odmah obustavi radove i obavesti nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture kako bi se preuzele mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven (cl. 109 Zakona o kultrnim dobrima Sl Glasnik RS broj 71/94).

Mere zaštite životne sredine

O potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatražiti mišljenje – odluku nadležnog opštinskog organa – Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, shodno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS br. 135/2004 i 36/2009) i Uredbi o utvrdivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS br. 114/2008).

Radi zaštite od potresa objekat mora biti realizovan i kategorisan prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima ("Sl. list SFRJ", br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

Inžinjersko geološki uslovi

- Na terenu je potrebno izvršiti terensko i laboratorijsko ispitivanje nosivosti tla za potrebe definisanja načina fundiranja objekta.

Predmetna parcela se nalazi u II zoni zaštite vodoizvorišta - uža zona sanitarne zaštite je formirana u proširenom području oko izvorišta u skladu sa geomorfološkim i hodrogeološkim karakteristikama terena.

Osim propisanih mera zaštite u ovim zonama se kroz namenu površina i načinom korišćenja zemlјišta vrši rezervacija prostora za potrebe bušenja, infrastrukture, obezbeđenja i eventualnu izgradnju novih biveta.

- U ovoj zoni se ne dozvolјava izgradnja objekata koji bi mogli biti smetnja eksploataciji ovih izvorišta, ali u slučaju predmetne lokacije kod „Belog izvora“, koja je planirana za izgradnju hotela, moguće je planiranim i sinhronizovanim postupcima uz učešće geoloških i hidro-geoloških stručnjaka - realizovanje svih planiranih funkcija. U skladu sa Elaboratom zaštite, ovde su date veće zone zaštite nego što je Zakonom obavezno.

- Pri realizaciji planirane investicije izgradnje hotela sa akva parkom i pratećim sadržajima, neophodno je usaglasiti aktivnosti sa geološkim i hidro-geološkim stručnjacima zbog optimalnog iskorišćenja potencijala vodoizvorišta.

- Smernice za sprovođenje urbanističkog projekta

Predmetni Urbanistički projekat izrađen je u cilju arhitektonsko - urbanističke razrade predmetne lokacije, odnosno kompleksa hotela, te u skladu sa članom 60. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09 i 81/09 - ispr., 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 132/14 i 145/14), predstavlja osnov za izdavanje Lokacijskih uslova i izradu Projekta za građevinsku dozvolu u granicama predmetnog kompleksa i na osnovu njega se ne može pristupiti građenju.

Osnovne odrednice za dalje sprovođenje su sledeće:

U realizaciji investicije nije predviđena fazna gradnja hotela i ostalih sadržaja kompleksa.

Nakon potvrđivanja Urbanističkog projekta da je izrađen u skladu sa važećim urbanističkim planom i Zakonom, od strane Komisije za planove i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, u toku izrade Projekta za građevinsku dozvolu za pribavljanje rešenja o građevinskoj dozvoli u odnosu na ovaj projekat i idejno arhitektonsko rešenje, mogu se izvršiti manje izmene pridržavajući se sledećih uslova:

- Namena prostora i funkcionalna šema moraju ostati neizmenjeni.

- Dozvoljeno je manje odstupanje u materijalizaciji i izgledu hotela, u skladu sa izborom racionalnijeg ili estetski povoljnijeg rešenja.

- Dozvoljena je promena u materijalizaciji i završnoj obradi površina u skladu sa izborom racionalnijeg i Investitoru prihvatljivijeg rešenja, samo u slučaju da je novi izbor materijala prihvatljiv po pitanju ispunjenja zahtevanih standarda i karakteristika za namenu za koju je predviđen.

- Eventualna promena horizontalnog gabarita terena, može da uslovi manje pomeranje pešačkih i kolskih komunikacija. Pri tome organizaciona šema saobraćaja i kolskog i pešakog, treba da ostane ne izmenjena kao i dimenzije saobraćajnih elemenata.

	Nivelaciona odstupanja moguća su u meri u kojoj je to predmet usklađivanja sa geomehaničkim odrednicama.

- U pogledu infrastrukture moguća su određena odstupanja u cilju dobijanja racionalnijih i povoljnijih rešenja, a sve u skladu sa uslovima nadležnih preduzeća.

Februar 2018.

u Paraćinu

Odgovorni urbanista

_____________________________

Dejan Dimitrijević dipl. inž. arh.

III							GRAFIČKI PRILOZI