Програм „ПОДРШКА ЕУ ИНКЛУЗИЈИ РОМА -

Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“

КОНЦЕПТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„ГРАЧАЦ -РОМСКО НАСЕЉЕ“

ЗА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

ВРЊАЧКА БАЊА

ФЕБРУАР  2019

ПРЕДМЕТ: 	План детаљне регулације

„Грачац-Ромско насеље“

БР. ПРОЈЕКТА:		100/17

НАРУЧИЛАЦ: 		Скупштина Општине Врњачка Бања

ОБРАЂИВАЧ:		ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА

Врњачка Бања

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

арх. Владан Стефановић  дипл.инг.

Број лиценце 200 0922 06

ДИРЕКТОР:		Бранислав Бежановић

СТРУЧНИ ТИМ:

Руководиоц израде плана : 	арх. Владан Стефановић дипл.инж.

САРАДНИЦИ:

Одговорни урбаниста:		арх. Владан Стефановић дипл.инж..

Урбаниста сарадник:		Александар Рајовић, дипл. прост.план.

Техничар:				Марија Медар грађ. тех.

Геометри:				Драган Митић

САДРЖАЈ

- ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - Решење о регистрацији предузећа

  - Решење о одређивању одговорног урбанисте

  - Лиценца одговорног урбанисте

- КОНЦЕПТ ПЛАНА

  - Текстуални део

    - ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА  ПДР-А

    - ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

    - ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

    - ЦИЉЕВИ

    - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА 	ОГРАНИЧЕЊА

    - КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА  И  ОКВИРНИ ПАРАМЕТРИ

      - УРБАНИСТИЧКА НАМЕНА

      - ИНФРАСТРУКТУРА

    - ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

  - Графички део

    - ИЗВОД ИЗ ППО

    - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

    - КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

- ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.                       КОНЦЕПТ ПЛАНА

2.1. 	ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

2.1.1. 	ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА

Оквирна граница Плана детаљне регулације обухвата ромско насеље у Грачацу.

Граница обухвата дефинише се на следећи начин:

На северној страни – границом к.п.бр. 5587/2 К.О. Грачац (државни пут I реда) са к.п.бр. 435 К.О. Грачац и границом к.п.бр. 1737/1 К.О. Подунавци (државни пут I реда) са к.п.бр. 434/2, 5603, 411, 410 К.О. Грачац и 1059/2 К.О. Подунавци;

На западној страни – границом к.п.бр. 1059/1 К.О. Подунавци са к.п.бр. 1059/2 К.О. Подунавци, 414, 416, 418, 421/2, 421/3, 421/5, 421/6, 421/7 и 421/8 К.О. Грачац, границом к.п.бр. 422 К.О. Грачац са к.п.бр. 421/8, 423/5 и 423/1 К.О. Грачац и границом к.п.бр. 423/2 К.О. Грачац са к.п.бр. 423/1, 423/3 и 423/4, затим скреће према западу, северном границом к.п.бр. 1188, долази до к.п.бр. 1064, скреће према југу њеном источном границом, обухватајући к.п.бр. 1189, 1191 и 1192  К.О. Грачац;

На јужној страни – границом к.п.бр. 1192 К.О. Грачац са к.п.бр. 1193/3 К.О. Грачац, сече парцелу путак.п.бр. 5603 и даље, границом к.п.бр. 1186 К.О. Грачац са к.п.бр. 1185 К.О. Грачац;

На источној страни – границом к.п.бр. 1163/4, 1163/2 К.О. Грачац са к.п.бр. 1186, 1187/2, 1187/1, даље наставља границом к.п.бр.  424/1, 424/2 и 433/1 К.О. Грачац и границом к.п.бр. 432 К.О. Грачац са к.п.бр. 433/1, 433/2, 433/3 и 435 К.О. Грачац.

Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се усвајањем овог Концепта плана.

Површина обухваћеног подручја је приближно 5,57 ha.

Катастарске парцелеобухваћенепланом:

КО Подунавци: Кп. бр. 1059/2;

КО Грачац: Кп. бр.5603, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1,421/2, 421/3, 421/4, 421/5, 421/6, 421/7, 421/8, 423/1, 423/3, 423/4, 423/5, 424/1, 424/2, 424/3, 433/1, 433/2, 433/3, 434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 434/6, 434/7, 435, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1186, 1187/2, 1187/1.

2.1.2. 	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018);

- Одлука о изради Плана Детаљне Регулације Грачац - ромско насеље, (“Сл.лист општине Врњачка Бања” бр. 31/18 од 3.10.2018. године, број одлуке 350-270/18 од 2.10.2018.).

- Пројектни задатак за израду ПДР "Грачац-Ромско насеље" ; Председник Општине бр:110-291/18 од 26.11.2018.год.

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015 od 20.7.2015. године)

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (“Сл.гласник РС”,бр. 22/2015 од 27.02.2015.);

Плански основ

- Просторни план општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр.13/11 од 10.10.2011. године, бр.одлуке 9-626/11 од 07.10.2011.).

2.1.3. 	ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

Просторним планом општине Врњачка Бања предвиђено је да ће се његова разрада вршити у складу са правилима и смерницама, које су у њему дате кроз одговарајуће планове и пројекте, самогућим приоритетима у првом периоду спровођења Просторног плана за следећанасеља и просторне целине:

Насељена места Подунавци, Вранеши, Ново Село, Грачац, Рсавци, деонасеља Липова, део насеља Руђинци и Штулац.

Развој јавних служби у планском периоду одвијаће се у складу са постојећом мрежом објеката, у зависности од будућих потреба и у складу са новим улагањима у циљу даљег развоја центара у мрежи насеља. Приритет у том смислу, између осталих, имају центар заједнице насеља Подунавци и насеља Грачац.

''Друмска насеља'' - низно груписање насеља (Ново Село, Грачац, Подунавци)уз саобраћајнице ће се наставити, те ће она све више добијати не самоурбану физиономију,већ и све више непољопривредних функција. Такоформирани центри нижег ранга вршиће функцију центара заједница насељашто треба подржати заокруженим инфраструктурним, као и реконструисанимобјектима јавних служби.

Групи припадају насеља у којима је дошло до повећања броја становника, на основу упоређења пописних периода 2002/1948. год. спадају и Подунавци.

Државним путем I реда повезују се насеља Подунавци и Грачац.

2.1.4. 	ЦИЉЕВИ

Општи циљеви израде плана су следећи:

- Одрживо коришћење природних ресурса, заштита водног земљишта, решавање проблема загађења водотока комуналним и индустријским отпадом;

- Уравнотежен просторни развој уз јачање територијалне кохезије, компаративних предности и функционалних веза са окружењем, кроз: повећање запослености и смањење сиромаштва, подизање нивоа образовања, решавање проблема социјално угрожених група, ублажавање ефеката поларизације насеља и концентрације становника, ревитализацију сеоских насеља, подизање атрактивности ванградских насеља, јачање функционалних веза са окружењем, заштиту територијалног идентитета, подизање нивоа квалитета и ефикасности јавних служби, равномеран размештај и доступност грађанима, проширење броја услуга и савремени начин њиховог пружања, стварање услова за савремени интегрални приступ образовању, и развој центара заједница насеља и побољшање њихове опремљености јавним службама и потребном инфраструктуром, подизање нивоа квалитета објеката јавних служби у свим насељима, адаптацијом и реконструкцијом постојећих објеката или изградњом нових и обезбеђивање ефикасније доступности корисника објектима јавних служби, организовањем нових, прилагођених форми услуга, и/или побољшањем саобраћајница и боље организованог превоза, смањење сиромаштва, изградња објеката за збрињавање социјално угрожених категорија у складу са европским стандардима, интеграција свих социјално угрожених категорија у савремене друштвене токове, подизање нивоа постојећих услуга и увођење нових уз примену савремених стандарда и метода, доступност свим категоријама становништва, укључивање у савремене културне токове, проширење капацитета и подизање квалитета установа културе, афирмација културног потенцијала;

- Инфраструктурно опремање простора у складу са будућим развојним потребама становништва;

- Повећање енергетске ефикасности;

- Изградња и подизање квалитета саобраћајне инфраструктуре кроз оспособљавање основне уличне мреже да омогући међусобно повезивање и опслуженост свих делова насеља, сегрегација саобраћајних токова, развој неопходне путне инфраструктуре; Ревитализација локалног превоза путника, уз такво конципирање да задовољи потребе туризма и локалног становништва (одговарајућа организација саобраћаја и изградња аутобуских стајалишта);

- Обезбеђење здраве животне средине превентивним деловањем, очување биодиверзитета, одрживо коришћење ресурса, унапређење животне средине.

Ургентни циљеви израде плана - плански услови за решење :

- Фекалне канализације

- Кишне канализације / одводњавање

- Јавне површине улице

- Трасе за водовод, електро и гас

- Јавне површине и објекта Клуба Рома

2.1.5. 	ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Долина Западне Моравеи саобраћајни правци, битно су утицали на развој мреже насеља овог дела општине. Својим положајем, насеља су најчешће смештена дуж значајних путних праваца, на местима где постоје повољне природне карактеристике (орографске, хидролошке, педолошке идр.). Сви ови фактори условили су морфологију и структуру насеља општине Врњачка Бања.Планско подручје се налази на ободу насељеног места Подунавци, смештено на десној страни Државног путаI реда, правац Краљево – Врњачка Бања, највећим делом припада Катастарској општини Грачац.

Насеље третирано овим планом припада сеоском типу насељаи карактеристика му је највећи број непољопривредног становништва, припадника ромске националности. Морфолошки и  функционално је повезано са Подунавцима као центром заједнице насеља.Цео обухват плана чини ромско насеље, са објектима претежно изграђеним без одобрења за изградњу.

Пешачки саобраћај се одвија уз непосредну ивицу коловоза, без постојања пешачке стазе. Централним делом пролази једина саобраћајница унутар целине обухвата, која дели планско подручје на две целине, источну и западну. Улица је са асфалтним коловозом недовољне ширине, без уређених тротоара. Осим наведене, нема уређених комуникација.

Водоводна Мрежа

Груписањем корисника система водоснабдевања са заједничким конзумним подручјем,добијени су подсистеми водоснабдевања. Подручје плана припада "подсистему 3", заједно са насељима Подунавци, Грачац и Отроци. Домаћинства се снабдевају из система и сопствених извора. Постоје жалбе на нестабилност и непоузданост водоводне мреже.

Канализациона мрежа

Насеље Подунавци има организовани систем сакупљања отпадних вода. Канализациони систем Подунаваца, укупне дужине 8.750 m, пречника150 mm до 300 mm, опслужује 1.400 становника овог насеља, а делимичнотретирана отпадна вода  се испушта у Подунавску реку.

Планско подручје нема решено одвођење фекалних отпадних вода. У претходном периоду је било покушаја за решавање овог проблема али мрежа није изграђена због нерешених имовинских односа. Наводно, постоји урађени пројекат фекалне канализације.

Планско подручје нема решену кишну канализацију и постоје реални проблеми угрожености појединих парцела у овом смислу.

Електроенергетика

Степен електрификације у општини је 100 %, то значи да је свимдомаћинствима и насељима у Врњачкој Бањи у потпуности доступна електричнаенергија. На територији ширег окружења планског подручја заступљена је средњенапонска мрежа 20 kv и 10 kv и нисконапонска мрежа 0,4 kv сууглавном надземне. Трафо-станица 20 kv на конзуму насеља Подунавци сенапаја из средњенапонских извода.

Дуж центалне улице планског подручја  постоји разведена мрежа јавне расвете.

Већина домаћинстава је снабдевено монофазном струјом.

Саобраћајна повезаност

Саобраћајна повезаност насеља са општинским центром иоколином остварује се железничким саобраћајем и мрежом путева:

- Државним путем I реда бр. 5,

- Општинским и некатегорисаним путевима.

Државним путем I реда, са планом обухваћеним насељем, повезују се насеља Подунавци и Грачац.

Постојећа једноколосечна неелектрифицирана железничка пругаСталаћ - Краљево - Пожега, налази се на ободу планског подручја, према северу.

Телекомуникациона мрежа

Планско подручје је покривено мрежом фиксне и мобилне телефоније.

Јавне службе

Као функционално интегрисани део заједнице насеља Подунавци, у коме су смештени објекти јавних служби, а са друге стране, услед веће удаљености од Грачаца, ромско насеље у целини функциопнално гравитира Подунавцима.

Постоји организовано одношење смећа.

ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

- Висок степен сиромаштва

- Низак ниво инфраструктурне опремљености

- Нехигијенски услови становања

- Велики проценат учешћа објеката изграђених без грађевинске дозволе

- Неповољна образовна структура

- Недовољно развијена еколошка свест

- Недостатак јединстав и сагласности становника у вези битних заједничких интереса

2.1.6	КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА  И  ОКВИРНИ ПАРАМЕТРИ

Постојећа физичка структура се у највећој мери своди на спонтано распоређене објекте источно и западно од централне улице. Претежна намена простора, дата у Просторном плану општине Врњачка Бања је становање са пословањем и привредне делатности. Највећи део земљишта се користи као окућнице или је неуређено и запуштено. Терен је ублагом паду према североистоку.

2.1.6.1.	УРБАНИСТИЧКА НАМЕНА

Концептом су издвојене јавне површине улице и Клуба Рома (култура), док се све остало планира за становање (становање). Током израде плана ће се Размотрити потребе за другим јавним просторима (рекреација, дружење, игра деце, сл.) у контексту расподеле јавних функција са околним урбанистичким целинама;

Становање :

- претежна намена : становање

- компатибилне намене : пословање, услуге, угоститељство

- заузетост парцеле : макс.  50%

- спратност објеката : макс. П+1

- слободно стојећи или двојни објекти;

- максимална величина појединачног објекат у основи 400 м2

Култура :

- претежна намена : култура

- компатибилне намене : спорт и рекреација

- заузетост парцеле : макс. 30%

- спратност објеката : макс П+1

Улица :

- "интегрисана улица"- подразумева интегрисане функције пешачког и колског саобраћаја, површине за игду деце, зеленило и просторе за дружење и комуникацију.

- подземно : коридори за пролаз инсталација и прикључке, противпожарну заштиту,јавну расвету, зеленило, и каналисање атмосфеских вода;

- обрада површина : денивелисано или у равни са различитом материјализацијом;

2.1.6.2.	ИНФРАСТРУКТУРА

Концептом је планиран коридор за трасирање инсталација електроснабдевања, водовода и гаса - у обухвату регулације централне улице. На основу прикупљених услова надлежних предузећа у Нацрту плана ће се одредити услови за проверу, замену, допуну постојећих неадекватних прикључака.

Дате трасе фекалне и кишне канализације ће се, у зависности од услова надлежних предузећа и детаљног геодетско топографског плана - кориговати

Концепт трасирања фекалне и кишне канализације је да се усмеравају према граничном водотоку и према ували дуж магистралног пута. На основу геодетског снимка - катастраско - топографског плана ће се детаљно планирати ова траса, као и детаљна позиција планиране регулације ободног потока.

    - ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

- Стварање услова за комплетно инфраструктурно опремање земљии инвестиције

- Већа вредности земљишта

- Боља хигијена

- Виши ниво квалитета живота

- Здрава животна средина

- Боља интеграција свих социјалних категорија у савремене друштвене токове

- Клуб Рома - реализација културних, организационих и политучких потреба заједнице.

Одговорни урбаниста :

арх. Владан Стефановић дипл. инж.